X光安检仪相关要求

现拟在总院门诊、住院部、急诊各安装一台X光安检仪，共3台。须满足以下要求：

1、通道尺寸≥500mm×300mm（宽×高）；外形尺寸≤1590mm×760mm×1160mm（长×宽×高）；传送带高度≤670mm。

2、电源约220VAC(-15%~±10%) ；工作温度/湿度约0℃~45℃；

3、设备能够准确识别有机物、无机物和混合物。

4、线分辨力：设备在0.22m/s、0.32m/s两种速度下正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.102mm（AWG38）。

5、穿透分辨力：设备在0.22m/s、0.32m/s两种速度下正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm（AWG30）。

6、空间分辨力：设备在0.22m/s、0.32m/s两种速度下正常工作时，能够分辨最小线对直径1.0mm。

7、穿透力：设备在0.22m/s、0.32m/s两种速度下正常工作时，能够穿透不小于27mm厚的钢板。

8、设备的输送速度应能在0.22m/s~0.32m/s之间任意可调。各速度下设备均应能完整出图。设备应能通过专用键盘实现输送速度切换，无需通过系统菜单或配置文件进行设置。

9、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别。当检测到以下违禁品时，应能自动识别并红色方框圈定、声音报警：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、枪支（仿真手枪、仿真步枪、仿真子弹、仿真枪弹夹、仿真枪套筒、仿真枪枪管、仿真枪握把） 3、警用器械（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池或充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳、锤子、斧头）10、打火机 11、雨伞。

10、可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤60dB(A)

11、传送带承载能力≥60kg；外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求。

12、设备设施正式启用后开始计算，质保期不得低于3年。