西院门诊LED屏幕项目采购需求

一、项目名称

西院门诊LED屏幕项目

二、项目概况

西院建院至今已多次举办大型各类培训班及比赛，在此之前，告知、指引多以悬挂横幅、安放水牌等形式进行，不够醒目、环保。现申请购买LED屏幕安装在西院门诊门口上方。

三、供应商资质条件

1、需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2、三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、有效的“营业执照”副本复印件。

4、有效的“税务登记证”副本复印件。

四、物资具体参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 尺寸 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外P5全彩LED屏 | 1、像素点间距要求：≤5mm，尺寸16m*0.8m*0.3m 2、封装方式：SMD2525， 3、视角：水平≥140°，垂直≥130°； 4、支持低亮高灰显示，100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，14bits灰度； 5、平均无故障运行时间大于等于10000H,要求能7X24小时连续工作；可以通过断供LED电的方式实现LED定时开关机 6、刷新率≥1920Hz，对比度≥5000:1； 7、平均功耗：≤193W/㎡，亮度均匀性≥95％ 8、像素失控率＜0.01％； 9、要求通过噪音检测，噪音低于40db； 10、亮度≥4500CD/㎡； 11、工作温度：－20度到40度； 12、通过防潮检测，要求在湿度：10%～65%范围内正常工作； 13、像素构成：1R1G1B 14、单元板尺寸：320mm*160mm 15、单元板分辨率：64*32=2048Dots 16、使用寿命：≥10万小时， 17、像素密度：40000Dots/㎡， 18、驱动方式：1/8恒流驱动， | 12.8 | ㎡ |

五、物资属性及相关要求

1、交货后如出现产品质量问题，供应商应无条件给予更换。

2、播放软件一套，保证LED的播放内容可控。

3、包含辅材与配件等，项目为交钥匙工程，辅材与配件中标厂家全包干。

六、质保期及结算方式

1、质保期为：3年；

2、结算方式：验收合格后一次性付款。

七、供应商遴选方式

对供应商提供的商品质量、服务及时性及价格进行综合评价。