护理部新增护士站智能交互屏技术要求

- 项目建设内容及要求

项目采购内容：

| 序号 | 数量 | 单位 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 台 | 护士站智能交互屏（55寸） |
| 2 | 1 | 套 | 1套护士站智能交互系统软件 |

技术参数要求：

| 1 | 硬件技术参数 | 1、尺寸：55寸LED背光源，要求原装液晶A规屏（需提供相关检测报告佐证） 2、分辨率：≥3840 ×2160，满足超高清4K显示要求（需提供相关检测报告佐证） 3、亮度：≥350cd/m²， 对比度：≥4000：1，响应时间：<6ms刷新率：≥60Hz 4、模块化设计，内置安卓系统，可通过选配PC模块支持Windows 5、CPU：≥4核，主频≥1.5 GHz、RAM：2G或以上、ROM：16G或以上 6、支持无线连接，整机内置2个wifi模块，采用内置天线设计，无需外接天线，热点WiFi支持2.4G和5G双频段，无线频段：IEEE802.11a/b/g/n 7、音视频输入输出接口：HDMI输出接口采用模块设计，无需单独硬件电路板，支持4K分辨率音视频输出，支持平板任意通道多媒体内容输出 8、网络接口：支持2路RJ45接口，支持内置网络交换机功能 9、数据传输接口：USB×4，包含USB2.0，USB3.0接口 控制接口：RS-232 ×1 10、触摸方式≥10点，触控响应速度<15ms，触摸精度不大于1mm 11、书写屏：防眩光防爆钢化玻璃，玻璃厚度不小于4mm,物理钢化莫氏7级，透光率不低于96%，AG面光泽度为80±5，整机玻璃雾度为2%~14% 12、设备支持密码解锁，可选配支持RFID卡/人脸识别 13、产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证（需提供相关检测报告佐证） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 软件功能 | 1、软件需包括病区概况：含当日出入院人数、转入人数、转出人数、出院人数、出生、死亡人数、现有人数，待转入患者数、待转出患者数、待出院患者数、待入院患者数、分娩人数、危重患者数、在输液状态患者数、发热人数、化疗人数、手术人数、转ICU的患者数。可展开查看患者列表，包含患者姓名、年龄、性别、诊断、住院号、联系电话、入出院日期信息。 2、患者一览：可显示全科床位及患者信息，饮食、护理等级、过敏史；患者姓名及诊断信息支持字符替换或隐藏，一览表支持显示患者高风险压疮、高风险跌倒、管道留置、血栓风险、卒中、纠纷隐患、特殊感染、多重耐药感染、疼痛评分、ERAS患者、临床路径患者，支持以图标方式显示。支持点开查看患者详细信息：包括住址、联系人、联系电话、入院时间、费用支付方式、欠费信息。最新一条生命体征记录。危重患者病区可以获取通过最新的生命征自动评出患者的MEWS评分，并显示在一览表上，支持将汇总后的患者饮食、护理等级、过敏史、高风险信息同步传给病区床头显示系统。 3、护理任务清单：能提取HIS系统医嘱信息，分类汇总包括体温、血压、心电监护、记尿量、血糖、雾化、胰岛素、脉冲治疗、输血，及其他专科医嘱；支持不同病区可显示不同项目。可按医嘱频次区分时间段提醒当前时段的血压任务；可以根据院方提供的体温复测规则及医嘱信息，分别按每4小时区分一次测量任务。能产生病历评估计划，按院方提供的规则判断电子病历评估记录书写的缺失，生成当日需评估的项目，包括压疮、跌倒、约束、VTE、ALD、管道等项目。输血项目支持按不用输血状态显示不同颜色，可点开查看输血详情：输注时间、种类、用量、输注用量、输注人。 4、医嘱执行情况：支持通过移动护理拆分表分类显示患者输液、口服、检验等医嘱执行、未执行情况。 5、手术监控：支持区分今日手术、计划手术、前日手术信息页面。与手术麻醉系统对接，今日、明日、前日手术的区分以8:00-7:59为一日计算，不按00:00-23:59为日期计算。 （1）今日手术显示当日手术排台列表，包括床号、姓名、手术间、急诊或择期、手术名称、手术状态、主管医生。急诊手术与择期颜色区分。可点开查看手术详细信息：除以上信息外显示手术部位、主刀、一助、二助，术后去向、术前准备情况、皮肤、术中带药、术中带血情况。在本病区手术状态变为“出手术室”“出复苏室”等状态时，可主动弹窗提示病区护士进行接病人准备。在手术室前一台手术完毕时，可以在病区实现弹窗，提示病区护士为下一患者进行术前准备及送患者准备。 （2）计划手术界面，可显示计划手术病人床号、姓名、拟麻醉方式、拟手术名称、手术部位、主管医生、计划手术时间，点开可以查看详细信息，包括患者检查、检验医嘱为执行状态需要体现。 （3）前日手术信息列表显示床号、姓名、手术名称、术后诊断。点开详细信息支持显示患者术后病历内容。 6、患者检查预约：支持与检查预约系统对接，显示病区检查预约状态，可查看详细预约时间、检查部位、注意事项，检查前有特殊用药能显示并提示。 7、可在主页面增加常用电话维护模块，显示病区常用电话。 8、有病区备忘录模块，可显示用户名称、用户备忘记录时间，记录内容，处理状态。有临近病区患者生日时，支持自动生成一条提醒生日备忘录。 9、物品交接班：支持显示病区患者动态，支持输入并长期保存病区药品、设备、物品交接数量情况，输入的数据可追溯至个人（按实际登陆工号记录、保存）。 10、所有数据延迟不能超过5分钟。 11、病区园地：可查看病区排班。可按移动护理拆分执行表，统计不同类型医嘱执行护士的累计次数，形成每周护士工作量排行榜。支持留言鼓励。 12、系统维护端可向所有病区终端推送图文消息，支持在固定节日或512护士节推送祝福、文章。 13、患者宣教：病区护士长及护士可在后台管理里添加宣教材料；病区护士长及护士可在后台管理里修改宣教材料；病区护士长及护士可在后台管理里删除宣教材料；可根据全院或者病区维度维护宣教材料；可播放患者宣教的资源，支持文档、图片、视频、音频等多种格式；可统计各个宣教材料的播放/点击次数； 14、病区业务培训：可播放病区业务培训的资源，支持文档、图片、视频、音频等多种格式；可根据全院或者病区维度维护培训材料；病区护士长及护士可在后台管理里添加培训材料；病区护士长及护士可在后台管理里修改培训材料；病区护士长及护士可在后台管理里删除培训材料； 15、系统配置：用户管理用于维护用户信息及管理用户的权限，控制当前用户可用的功能与可见的内容；医院介绍内容设置，可设置医院简介内容，允许上传医院宣传片；科室介绍内容设置，可设置科室简介内容；护士信息维护，额外维护无法获取到的护士信息，如护士头像，护士介绍；医生信息维护，额外维护无法获取到的医生信息，如医生头像，医生介绍；身份识别，对于不同用户可见的内容范围进行控制，部分功能需要身份识别通过后才可操作。 16、所有以上功能的实现需要与第三方对接而产生的费用均由投标方承担。 |

- 三、对接口及系统改造的要求

维保期和续保期内免费实现以下要求：

提供全面的接口技术，与第三方系统共享数据和功能，这些接口技术包括中间件技术接口、WEBSEVICE通用接口、数据库级接口、文件文本接口等。

1、提供与医院第三方系统统一接口的维护与管理，与HIS、电子病历、LIS、PACS、心电系统、体检系统、集成平台、成本管理系统、排班系统、人事管理系统、财务管理系统、互联网医院、OA系统、自助服务平台、DRG管理、绩效管理、电子发票、短信平台、财务电子档案等其他所有医院相关业务系统（包括以上医院系统但不仅限于以上系统）进行免费接口对接，实现数据交换。

2、医院新增业务信息系统的对接；

3、满足医院电子病历系统功能应用水平分级评价达到6级以上评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评达到四级甲等水平评审、信息系统安全等级保护三级、三甲医院评审、电子病历系统功能应用水平分级评价标准达到6级、医院智慧服务分级评估标准体系达到5级中预约相关的功能要求，网络攻防演练中的要求以及医院其他需要评审的信息化技术改造服务；

4、提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现院方的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；

- 四、项目实施要求

驻场、实施工期要求：合同签订后，2个月内完成项目实施上线。投标公司实施人员、计划、方案等须经我院方认可才可实施。

- 五、售后服务及其他要求

1、自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供三年的免费维保服务。含软硬件维护和系统软件升级、技术支持服务、系统管理及操作培训，免费提供系统个性化修改需求。请详细说明售后服务的内容和维保方案以及维保期后续保方案及费用。

2、安装调试要求：免费送货上门、安装调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录；

3、原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题。

4、供应商提供原厂技术人员定期回访服务，定期通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况，须在每季度第一个月进行一次现场巡检，并形成书面巡检服务报告，加盖有效公章并反馈给我院（要求提供巡检报告模板，内容涉及此项目相关设备的运行情况及现场巡检照片）；

5、投标方必须保证所有书籍的版权无侵权，无争议，如果因为本项目书籍的版权问题引起的争议或者产生后果均由投标方负责；

- 六、违约责任

1、投标方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题我院不同意接收，投标方应向我院支付违约货款额5%违约金并赔偿我院经济损失。

2、投标方提供的系统如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由投标方负责交涉并承担全部责任。

- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。设备安装、调试完成之日起三个月内为设备质保期，在质保期期间若出现设备硬件故障或损坏的情况，我院有权要求投标方更换同等型号和配置的新设备，设备换新、安装、调试产生的所有费用由投标方承担。

- 4、投标方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

- 5、售后服务违约

- 5.1每缺少1次现场巡检记录，投标方应向我院支付违约金1000元；

- 5.2不能按本章第5.3要求中按时提供设备备件的，故障上报24小时不能免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题，每超期一天，按500元/天支付违约金；

- 5.3投标方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次投标方应按合同合计金额的5% 向我院支付违约金。

- 5.4 合同签订后7个工作日内进场实施，每个模块计划实施周期需在合同内写明。因公司原因逾期不进场实施的，需按每天向院方支付合同款金额3‰作为违约金；超过30天，院方有权解除合同，公司需承担因此给院方造成的经济损失；因公司原因导致项目超期的，院方有权追究对方责任，按超期时间，每超期一周时间，扣除当期合同模块款项的1%作为甲方的损失金额，扣除上限为合同模块应付款的10%；超期30天，院方有权根据实际情况单方面终止合同并收回已付款项。

6、任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，每次按合同金额1%计算对方损失金额，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

7、因乙方原因造成项目实施超期，实施方按200元/天向甲方支付违约金。超期30天，院方有权根据实际情况单方面终止合同并收回所有已付款项。

8、如项目实施人员违反本技术要求7.2内容的，按500元/人扣除项目质保金。如开发人员驻场时间不足，按500元/天扣除项目质保金。

9、乙方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，按损失情况，每次应按合同合计金额的0.1‰-0.1%向甲方支付违约金，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

- 七、保密、廉洁协议

1、双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

2、双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。

3、不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。

4、不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

5、保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。