射频治疗仪参数要求：

一、技术参数

1、输出模式：单极射频模式。

▲2、输出频率≥40MHz。

3、脉冲调制频率：10kHz。

▲4、最大输出功率：单级射频≥300W可调。

▲5、单级定点面部射频手具，用于面部高强度加热。

▲6、单极定点眼周射频手具，用于眼周及唇周等精细部位加热。

7、能量控制方式：PWM调节方式。

▲8、热作用深度：四档可调。

9、加热时间调节：1~5秒可调。

10、冷却时间调节：1~5秒可调。

11、负压：高低2档可调。

12、冷却方式：接触式全程冷却。

13、彩色触摸屏设计。

14、无任何消耗品。

▲为重要技术参数

二、配置要求：

1 射频治疗仪 1套

2 射频治疗手柄  2个

3 测温仪 1个

4 脚踏开关1个

5 设备钥匙2把

6 测量用尺 1个

7 加水工具 1个

8 国标电源线 1根

激光和脉冲光工作站参数要求：

一、技术参数

▲1、治疗手具：DPL500、DPL550；

2、DPL500治疗手具：

2.1、适应症：毛细血管扩张、痤疮红印、敏感性皮肤、激素依赖性皮炎、玫瑰痤疮、浅肤色嫩肤等；

▲2.2、波长：500-600nm；

2.3、能量：5-15J/cm2；

2.4、脉宽：10,12,15ms；

2.5、光斑：3cm2；

▲2.6、重复频率：0.5Hz；

3、DPL550治疗手具：

3.1：适应症：雀斑、日晒斑、老年斑等表浅色斑以及深肤色嫩肤；

▲3.2、波长：550-650nm；

3.3、能量：1-14J/cm2；

3.4、脉宽：10,12,15ms,30s；

3.5、光斑：3cm2；

▲3.6、重复频率：0.5Hz，3Hz；

4、电源：230VAC；11A；50Hz；

5、重量：40Kg；

6、外形尺寸：120*100*115cm（长*宽*高）；

▲为重要技术参数

二、配置要求：

1 激光和脉冲光工作站1套

2 治疗手柄 1个

3 治疗手柄 1个

4 光子防护眼镜 1副

6 患者防护眼镜 1付

7 脚踏开关 1个

8 设备钥匙 2把

9 加水工具 1个

10 国标电源线 1根

11 激光警示标识 1个

12 光子警示标识 1个