柳州市工人医院国密VPN设备技术参数

- 项目背景

我院目前在用的VPN设备于2018年采购，为外部工程师提供安全、受控地连接方式连入院内进行必要的服务器及软件维护，是保障全院信息系统满足网络安全等级保护三级要求的必要安全设备。但在2019年新颁布并实施的《 GB/T 28448-2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》中，要求VPN设备在国家密码管理局应有相关备案证明，因此采购新的国密VPN设备。

二、项目建设内容及要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国密VPN | 1台 | - 千兆电口≥2个，千兆光口≥2个，配备冗余电源。 - 硬盘容量≥1T，要求满足本地日志存储大于180天。 - 加密流量≥400Mbps；支持最大并发用户数≥1000；并发连接数≥40000个。 - 开通用户授权≥200个。 - 支持PC终端使用Linux、Mac、Win7及Win7以上操作系统、国产操作系统登录，支持IOS、android、鸿蒙等系统的手机终端登录。 - 接入方式包含客户端和B/S。 - 支持多因子认证。认证方式支持本地认证、UKey、短信认证、邮箱认证等。（要求提供相关截图） - 可定制开发，支持使用我院现有的电子签名系统进行登录认证。 - 支持用户通过手机短信自助修改密码。 - 支持VPN专线功能，可配置用户在接入VPN的同时，断开与Internet其他连接。 - 支持不同平台的终端同时在线，但管理员可设置可同时在线的终端个数，不能超过设定的终端个数。 - 具备一定的安全防护功能，如支持预防“syn flood”攻击、忽略icmp回显请求（不能被ping）、动态检测终端环境安并全自动注销或锁定不安全用户等。 - 支持基于用户或用户组分配虚拟IP，并且支持虚拟IP绑定功能。 - 支持本地存储日志、syslog日志。 - 支持全面的日志记录，支持用户登录日志（含登录、注销时间、IP、MAC地址等）；支持管理员操作日志（含管理员、接入IP、时间、管理行为、对象）；支持资源访问日志（含用户、源IP、URL、时间）。（要求提供日志内容截图） - 提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 - 设备经过国家密码管理局测评，并具备其颁发的《商用密码产品认证证书》，符合GM/T0024-2014《SSL VPN技术规范》、GM/T0025-2014《SSL VPN网关产品规范》。 - 产品提供五年软、硬件质保，五年软件升级，免费电话咨询及远程调试服务。 |

- 三、其他要求

3.1提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现院方的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；当有设备相关的漏洞情报发布时，应在3小时内立即主动告知我院，并进行处置；在漏洞补丁发布24小时联系我院进行修复。

3.2设备各项功能的实现（如用户通过手机短信自助修改密码、使用我院现有的移动电子签名进行登录认证等），是否需要与第三方系统或其他额外技术支持，请进行详细说明。

- 四、项目实施要求

4.1驻场、实施工期要求：合同签订后，7个工作日内项目实施人员必须进场，一个月内完成项目实施上线。

4.2人员要求：项目实施人员需有2年以上同等项目实施经验，项目实施期间，驻场实施人员不得少于1名；如需更换驻场实施人员，需提交书面申请，经院方同意才可更换。投标公司实施人员、计划、方案等须经我院方认可才可实施。竞标文件中需提供软件提供商项目驻场人员清单（含项目开发和项目实施人员），清单中标明驻场人员详细信息，如姓名、联系方式、技术职称、社保证明等。

4.3因厂商与院方存在对需求理解有差异的可能性，要求所有软件功能需求的响应以院方意见为准。

- 五、售后服务及其他要求

5.1自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供五年的免费维保服务。含软硬件维护和系统软件升级、技术支持服务、系统管理及操作培训，免费提供系统个性化修改需求。请详细说明售后服务的内容和维保方案以及维保期后续保方案及费用。

5.2安装调试要求：免费送货上门、安装调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录；

5.3原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题。

5.4供应商提供原厂技术人员定期回访服务，定期通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况，须在每半年进行一次现场巡检，并形成书面巡检服务报告，加盖有效公章并反馈给我院（要求提供巡检报告模板，内容涉及此项目相关设备的运行情况及现场巡检照片）；

5.5供应商提供的任何软件、硬件及系统都不能设置任何形式的加密狗、加密软件，如有特殊需要必须提交纸质文件说明，经过我院签字同意才可设置。

- 六、违约责任

6.1投标方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题我院不同意接收，投标方应向我院支付违约货款额5%违约金并赔偿我院经济损失。

6.2投标方提供的系统如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由投标方负责交涉并承担全部责任。

6.3因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。设备安装、调试完成之日起三个月内为设备质保期，在质保期期间若出现设备硬件故障或损坏的情况，我院有权要求投标方更换同等型号和配置的新设备，设备换新、安装、调试产生的所有费用由投标方承担。

6.4 投标方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

6.5售后服务违约

6.5.1每缺少1次现场巡检记录，投标方应向我院支付违约金5000元；当有设备相关的漏洞情报发布时，应在3小时内立即主动告知我院，并进行处置；在漏洞补丁发布24小时联系我院进行修复，否则投标方应向我院支付违约金5000元；

6.5.2不能按本章第5.3要求中按时提供设备备件的，故障上报24小时不能免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题，每超期一天，按500元/天支付违约金；

6.5.3 投标方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次投标方应按合同合计金额的5% 向我院支付违约金。

6.6合同签订后7个工作日内进场实施，计划实施周期需在合同内写明。因公司原因逾期不进场实施的，需按每天向院方支付合同款金额3‰作为违约金；超过30天，院方有权解除合同，公司需承担因此给院方造成的经济损失；因公司原因导致项目超期的，院方有权追究对方责任，按超期时间，每超期一周时间，扣除当期合同模块款项的1%作为甲方的损失金额，扣除上限为合同模块应付款的10%；超期30天，院方有权根据实际情况单方面终止合同并收回已付款项。

6.7任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，每次按合同金额1%计算对方损失金额，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.8如因乙方原因造成项目实施超期，实施方按200元/天向甲方支付违约金。超期30天，院方有权根据实际情况单方面终止合同并收回所有已付款项。

6.9 如项目实施人员违反本技术要求7.2内容的，按500元/人扣除项目质保金。如开发人员驻场时间不足，按500元/天扣除项目质保金。

6.10乙方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，按损失情况，每次应按合同合计金额的0.1‰-0.1%向甲方支付违约金，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

- 七、保密、廉洁协议

7.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

7.2 双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。

7.3 不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。

7.4 不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

7.5保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

- 八、报价

竞标文件报价表价格包含系统软硬件费用、产品上架安装、调试实施、培训费用、产品升级费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。

在报价表中提供免费维保期后的续保方案及费用；提供项目实施期间，驻场实施人员的资料。

竞标文件需提供参数偏离表和必要的图文介绍。系统实施验收参照本技术文档及竞标文件提供的图文介绍为依据。

如项目功能二次开发内容涉及我院采购的第三方产品，则需要我院协调第三方产品开发商提供相关二次开发需要的接口和其他信息。请在标书内标明哪些功能的实现需要我院提供二次开发接口。

- 九、付款方式

项目双方签订合同，设备调试完毕并稳定运行1个月后，用户支付合同款项的30%；设备调试完毕并稳定运行3个月后，启动验收，验收合格后付合同款项的60%，自验收合格之日起，1年后付10%。