柳州市工人医院更换鱼峰院区网络设备技术要求

- 项目概况

我院鱼峰院区现有的网络设备大多在2012年跟随三号楼落成一起采购安装，至今已经运行约10年。此次根据现有的鱼峰网络结构，依据信息安全的相关要求，更换整网的网络设备，以满足医院信息化对安全平稳运行的需求。

- 项目要求

- 安全性

网络必须具有良好的安全防范措施和密码保护技术，灵活方便的权限设定和控制机制，使系统具有多种有效手段，防范各种形式对网络的非法入侵和内部攻击，以保证网络的实体安全、网络安全、系统安全和信息安全，有效地保障正常的业务活动和防止内部信息数据不被非法窃取、篡改或泄漏。因此网络系统应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。

- 扩展性

系统必须具有良好的可扩充性，在系统结构、系统容量与技术方案等方面必须具有升级换代的可能，核心设备必须采用模块化的结构，跟踪网络发展的前沿方向，符合网络的发展趋势并具有充分的扩展性。系统建设必须尽量保护现有的软、硬件资源，保证各院区、各部门现有的网络硬件、计算机系统的使用，逐步过渡，有效保护原有投资，最终形成一个统一的、一体化的综合网络系统。

- 高性能

网络链路和设备具备足够高的数据转发能力，保证各种信息的高质量无阻塞传输；交换系统具有很高的交换容量与多服务支持的能力，保证网络服务的质量。

- 易管理

为了让医院信息化能够良性、稳定、持续、健康的发展，对内网用户进行严格的管理和控制，医院需要对接入的设备、支持用户进行认证管理，支持通过对上网的用户进行认证，记录上网用户的行为，为医院的网络管理提供便利的工具。

- 规范化和标准化

网络体系结构、通信协议及软件的设计和开发必须按照国家或行业标准进行，要模块化、结构化、数据要代码化，以便于信息共享和交流及将来的维护。在系统设计和软件开发时，应用程序必须规范化、模块化和可复用。在设计施工中严格按照国家标准并遵从可靠性、先进性、可扩充性、安全性、环保性和经济性的原则进行设计和施工。以满足中、近期业务的发展需要。

在不影响总体建设思路的前提下，对于本技术条款要求中没有具体明确或描述不尽合理的事项，可以提出更好的设计方案，供我方选择。

- 总体需求

- 网络的接入层支持千兆到桌面，核心层及汇聚层支持万兆速率，具有高带宽、高可靠、高性能、高安全的特性；

- 柳州市工人医院鱼峰院区网络，需要与总院、西院、南院各院区网络进行互联，保证业务数据的传输。

- 整套系统配备网管软件，最好可与医院现有的网管软件融合，提供可视的形象化的图形界面，网络管理员可对整个网络中网络产品和全部端口进行监视和管理，使医院网络真正达到可管理、易维护。

- 线路整理，提供更换设备区域的网络布线整理方案与报价。

- 设备清单及技术参数要求

一、设备清单

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 2 | 台 |
| 2 | 3号楼24口汇聚交换机 | 2 | 台 |
| 3 | 5号楼、门诊楼24口汇聚交换机 | 6 | 台 |
| 4 | 千兆48口接入交换机 | 60 | 台 |
| 5 | 万兆多模光模块 | 30 | 块 |
| 6 | 千兆多模光模块 | 150 | 块 |
| 7 | 网络管理系统 | 1 | 套 |
| 8 | 服务器区边界防火墙 | 2 | 台 |
| 9 | 弱电井线路整理，网络线路拆装及机柜线路整理。机打标签粘贴，内部除尘及电井清理 | 15 | 个 |

二、设备技术参数及性能配置要求如下表：

| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | - 配置要求：配置双主控引擎，配置冗余交流电源、冗余风扇；配置2条5米的堆叠电缆； - 提供万兆光口≥16个，千兆光口≥16个，千兆电口≥24个； - 交换容量≥200Tbps，包转发率≥40000Mpps； - 主控引擎、交换网板、电源、风扇、接口模块等关键部件支持热插拔； - 硬件支持IPv4/IPv6双协议栈，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； - 支持横向虚拟化技术； - 支持标准协议的802.1X/MAC/Portal等认证方式； - 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表； - 产品符合国家工信部入网要求，提供工信部产品进网许可证书； - 五年以上现场，7*24,当天4小时到场服务； |
| 2 | 3号楼24口汇聚交换机 | - 配置要求：配置冗余交流电源、冗余风扇；配置2条3米及以上的堆叠电缆； - 提供千兆光口≥24个，提供万兆光口≥4个； - 交换容量≥500Gbps，包转发率≥200Mpps；; - 硬件支持IPv4/IPv6双协议栈，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； - 支持横向虚拟化技术； - 支持一对多、多对一和基于流的镜像； - 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表； - 产品符合国家工信部入网要求，提供工信部产品进网许可证书； - 五年以上现场，7*24,当天4小时到场服务。 |
| 3 | 5号楼、门诊楼24口汇聚交换机 | - 配置要求：配置冗余交流电源、冗余风扇； - 提供万兆光口≥4个，千兆光电复用口≥8个，千兆电口≥16个； - 交换容量≥500Gbps，包转发率≥200Mpps； - 支持一对多、多对一和基于流的镜像； - 硬件支持IPv4/IPv6双协议栈，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； - 支持横向虚拟化技术； - 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表； - 产品符合国家工信部入网要求，提供工信部产品进网许可证书； - 五年以上现场，7*24,当天4小时到场服务。 |
| 4 | 千兆48口接入交换机 | - 提供千兆电口≥48个，千兆光口≥4个； - 交换容量≥330Gbps，包转发率≥160Mpps； - 支持标准协议的802.1X/MAC/Portal等认证方式； - 支持横向虚拟化技术； - 硬件支持IPv4/IPv6双协议栈，路由协议支持RIP，OSPF，RIPng，OSPFv3，支持VRRP； - 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表； - 产品符合国家工信部入网要求，提供工信部产品进网许可证书； - 五年以上现场，7*24,当天4小时到场服务。 |
| 5 | 万兆多模光模块 | 1.要求与交换机同品牌； 2.提供五年的免费维保服务； |
| 6 | 千兆多模光模块 | 1.要求与交换机同品牌； 2.提供五年的免费维保服务； |
| 7 | 网络管理系统 | （一）、系统管理要求 - 1．提供软硬件一体机产品形态；配套正版的数据库、操作系统； 2.支持基于WEB图形化管理界面； 3. 系统各功能管理页面要求简单直观，操作简单，快速定位，方便管理员快速设置和查询； 4.系统支持大规模网络管理能力，可管理多套不同网段网络，配置网络设备管理授权≥800个。 （二）、网络管理 1. 具有自动发现我院全网网络拓扑的功能，自动生成全院网络拓扑图。 2. 支持对拓扑图灵活的自定义功能，支持对网络设备自定义名称。 3. 通过拓扑图能够清晰地看到全院网络设备的状态，包括运行是否正常、网络带宽、网络的负载状况（CPU/Mem）、各线路流量状况、接口连通、配置变化等信息。 4.支持设置性能的阈值，当链路或端口的流量超过阈值时，发送性能告警。 5. 支持实时告警功能,实时告警信息以及历史告警数据进行过滤查询和统计。告警能分等级，并能对告警进行快速定位到设备。 （三）、网络设备管理 1. 提供完整的网络和设备的真实面板图，并可针对面板上的接口进行实时监控与设置，以便直观地了解各设备各端口的运行状态，实现可视化设备管理。允许管理员自定义设备面板，支持各种新的设备类型，扩展性强。 2. 通过对视图上点击图标直接进入设备面板管理、用户管理、端口流量管理、配置管理等进行图形化管理，并在设备面板图上真实、实时地显示设备各端口连接状态。 3. 支持自动发现交换机端口的下联网络设备或终端，对于某个具体端口，能提供与该端口连接的主机名称、相对应的IP地址、MAC物理地址等相关信息。 4. 实时监控：支持网络设备运行性能数据的实时采集和显示，网络管理员可以实时查看设备端口状态（Up/Down），端口总流量、端口总出流量、总入流量、端口总丢包数、总错包数、端口总广播包数、IP地址表、路由表、ARP表、MAC表、设备负载情况等信息。 5. 能对网络设备的配置进行远程备份和远程恢复功能，要求简单方便。 6. 提供对网络设备的各类数据的查询、分析、管理，报表等，支持各种报表的打印及导出功能。 7. 支持实时告警功能,实时告警信息以及历史告警数据进行过滤查询和统计。告警能分等级，并能对告警进行快速定位到设备。支持对网络设备的端口、流量、负载（CPU、Mem）等各项参数做阀值告警。 （四）、服务器运维管理 1. 支持对服务器的CPU、内存、硬盘、温度、风扇转速等硬件状态进行实时监视。对Linux或Windows操作系统，都可以监控服务器上的CPU负载、内存和磁盘使用量、网络接口流量、接口错误包等性能指标和运行状态参数。 2. 能设定相应的阀值(即可设定相关关键业务指标，以此来监控并反映业务的运行状况，如：业务可用性、业务健康状态、业务告警、业务运行快照、业务运行明细)，对异常的阈值则自动触发数据库服务监视告警，并以短信、邮件等方式通知到系统管理员。 （六）、环路自愈功能和自动化运维 1.全网可自动检测网络中环路节点，主动发起告警，并进行防护措施； - 设备零配置上线和故障设备替换功能： 全网设备可支持零配置上线，设备空配置连入网络后能自动下发配置运行。 - 含自动化运维系统，可主动获取设备上线信息。系统可感知设备状态，包括未入网、入网中、入网时出错、正常，并针对不同的设备状态采用不同方式完成自动化配置。同时将设备信息发送给自动化部署系统。自动化部署系统可获取全网拓扑链路，以及链路变化后的信息接口。 - 如果接入设备发生故障，依据上面获得的全网链路和链路变化后的信息接口快速定位到故障位置，使用同类型设备，可实现设备零配置替换，实现设备即插即用，快速完成故障设备的更换。 |
| 8 | 服务器区边界防火墙 | - 机架式设备，提供双冗余电源； - 万兆光口≥2个，千兆光口≥8个； - 整机最大吞吐量≥20Gbps； - 支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制；访问控制粒度可达到端口级； - 支持全面的NAT转换能力，支持对源目的地址、端口的转换；包括一对一，一对多，多对一，多对多地址转换方式； - 支持静态路由、动态路由、策略路由，动态路由包括RIP v1/v2/ng、 OSPFv3、BGP4； - 支持基于用户、应用的流量管控和策略设置； - 产品支持透明、路由、混合、旁路四种工作模式接入； - 含IPS(入侵防御)功能； - 含WEB应用防护功能； - 含防病毒功能； - 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,提供复印件并加盖原厂公章； - 五年特征库升级，五年以上现场，7*24,当天4小时到场服务 |
| 9 | 弱电井改造 | - 弱电井线路整理，网络线路拆装及机柜线路整理。机打标签粘贴，内部除尘及电井清理，提供五年的免费维保服务 |

- 售后服务及其他要求

- 投标时投标人必须提供产品厂家针对此项目授权书及售后服务承诺书原件；

- 为了便于统一管理，本次招标的所有交换机产品要求为同一品牌；

- 为了保证原厂的售后服务，要求产品生产厂家在广西注册有分公司或者专门的售后服务部，并出具注册证明文件加盖厂商公章的复印件；

- 所有产品要求提供五年的免费维保服务；含软硬件维护和系统软件升级、技术支持服务，请详细说明售后服务的内容；安装调试要求：免费送货上门、安装调试、提供完善的设备使用中文操作手册、网络详细拓扑图、设备配置及互联记录，并免费提供3人及以上的所购设备原厂技术培训，包括技术培训和产品使用培训；

- 质保期内免费上门维护服务，并承诺免费送货上门，原厂工程师（拥有两年以上网络项目实施经验）负责安装调试，使网络满足我方要求，方案提供方应无偿更换由于非人为原因而发生故障的设备；

- 所有产品提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现经甲乙双方确认的合理的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；所有交换机支持网管，能够快速的网络环路阻断和定位、防范ARP病毒攻击等快速管理功能。

- 原厂技术人员应做到24小时全天候电话响应，在接到设备故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，4小时内原厂工程师需到达现场处理，如现场仍不能解决问题，24小时内免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题；

- 提供原厂技术人员定期回访服务，定期通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况，须在每季度第一个月进行一次现场巡检，并形成书面巡检服务报告，加盖有效公章并反馈给我院（要求提供巡检报告模板，内容涉及此项目相关设备的运行情况及现场巡检照片）；

- 除非合同另有规定，竞标文件报价表中有标价的单价和总价均已包括了实施和完成本项目所需的劳务、材料及其安装损耗、机械、质检（自检）、运输、安装、调试、试运行、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示所有责任、义务和一切风险。

- 项目实施要求

- 交货期：自合同签订之日起15个工作日内完成产品供货，

- 实施：实施人员、计划、方案等须经院方认可才可实施。

- 付款方式

- 合同签订并且全部货物送达我院指定地点后，支付30%的合同款；所有产品安装、调试完工并稳定运行1个月后才能进行验收，验收完成后，支付60%的合同款；验收满一年后，支付10%的合同款。

- 违约责任

- 投标方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

  - 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

  - 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

  - 乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不超过违约货款额 5% ，超过30天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失；

  - 售后服务违约：

    - 巡检要求：每缺少1次现场巡检记录，乙方需支付5000元违约金（合同金额未超过5万元的按合同合计金额的1%向甲方支付违约金）；

    - 不能按五章第7点要求中按时提供核心设备（核心交换机、汇聚交换机）备件的，按如下标准支付违约金：

      - 故障上报24小时至30小时内不能免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题，每超时一小时支付500元违约金；

      - 故障上报30小时至35小时内不能免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题，每超时一小时支付1000元违约金；

      - 故障上报35小时后不能免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题，每超时一小时支付1500元违约金；

    - 乙方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次乙方应按合同合计金额的5% 向甲方支付违约金。

- 保密、廉洁协议

- 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该

- 商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

- 2、双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。

- 3、不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。

- 4、不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

- 保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。