| 手术显微镜技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1 | 光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统） |
| 2 | 电动连续变倍系统，变倍比1:6 |
| 3 | 放大倍数：3.4ⅹ-21ⅹ（目镜10X） 视场直径：7-80mm（目镜10X） |
| 4 | - 主刀镜双目镜筒：全内置倒像镜，可折叠式双目镜筒 |
| 5 | 目镜：8.33-12.5ⅹ（可选） |
| 6 | 物镜：175-225毫米 |
| 7 | 调焦范围：≥50mm |
| 8 | 景深增强系统：具有智能景深增强系统 |
| 9 | 平移范围：≥40mmx40mm |
| 10 | 复位功能：带电动自动复位 |
| 11 | 双光源：亮度独立可调。0度光斑直径可调。有备用光源 防uv照射滤光片，防止IR 辐射 |
| 12 | 冷光源，通过光纤传导 |
| 13 | 保护装置：防紫外线滤光片；防红外线保护装置；旋入式视网膜保护装置 |
| 14 | 蓝光屏蔽滤光片（视网膜保护滤光片）；增加色温滤光片 |