眼底照相机和处理软件配置/参数要求

仪器设备部分

1.类型：数字眼底照相机、免散瞳型

2.观察角度：45度

3.分辨率：3200万像素以上单反相机

4.最小瞳孔直径φ4mm( SP 模式：约φ3.3mm)

5.工作距离：物镜前35mm

6.无补偿透镜：-10D到＋15D   负补偿透镜：-31D到﹣7D

正补偿透镜：+11D到＋33D

7.工作距离调整：劈裂线调整、工作距离点调整

8.曝光补偿：自动

9.对焦方式：自动对焦、手动直线式劈裂线对焦

10.外眼显示：分离瞳孔调节；视网膜显示：工作距离点调节

11.外眼拍摄：彩照、红外光

12.  ISO:400/800/1600/3200/6400具有低闪光模式

13. 立体成像：视盘立体成像更有利于青光眼筛选

14. 前节拍摄: 红外拍摄获得睑板腺状态影像

15. 图像处理技术:

(1) 白内障降浊功能，减少晶体混浊对图片的影响

(2) 图像增强技术，增强图片细节，图片任意放大不失真

软件系统部分

1.硬件通信：软件支持医学数字影像通讯标准，能够与二十余款眼底相机实现技术对接，

一键获取眼底图像

2 .快捷登记：支持身份证读卡器，快捷精准获取患者信息。

3. 一键上传：获取的眼底图像，支持一键上传到图像分析云服务器。

4. 图像格式：软件匹配六十余款眼底相机拍摄的眼底图像，支持JPG和 PNG格式图像。

5. 图像质量：软件具有较强的图像质量兼容能力，对于质量较差的眼底图像，也能够出具

准确的眼底病变分析报告。

6.人工质控：对于自动分析的结果，经由有资质的人员审核后，出具正式的报告。

7.一键导出：可一键导出多个患者的眼底分析报告。

8.. 病变分析：根据患者眼底图像，给出至少20种不同病变相关的疾病风险评估报告。

9.  评估报告: 根据眼底图像，报告能够给出病变提示，同时能够针对病变情况，给出疾病

处置措施、疾病风险、健康解读等内容。

10. 软件特点：支持Dicom3.0协议，可接入医院HIS\PACS系统，操作简便，分析功能强大。支持眼底图像后处理，病灶大小的测量计算，患者信息管理。