柳州市工人医院总院东面出入口栅栏式道闸及不锈钢栏杆采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院总院东面出入口栅栏式道闸及不锈钢栏杆采购项目。

二、项目概况

柳州市工人医院总院东面共有汽车出入口两个，现采用横杆式道闸进行出入口管控，病患进出院区由道闸横杆空隙通过，反复多次碰撞导致横栏已变形甚至受损折断。为杜绝此类现象再次发生，计划总院东面采购栅栏式道闸并加装不锈钢栏杆对出入口进行封闭式管控。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

四、项目内容

采购内容：栅栏式道闸数量为3台，不锈钢栏杆及底座数量为16米，采购清单如下：

| 序号 | 名称 | 参数配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅栏式道闸 | 工作电压：DC24V； 电机规格：100W 使用环境温度：-30℃～80℃； 遥控距离：≤30m 起落杆时间：中速3s/慢速6s 机箱尺寸：325mm×220mm×1000mm 闸杆中心离地高度:880mm; 闸杆限长：中速4.5米 慢速6米 | 3 | 台 |  |
| 2 | 不锈钢栏杆及底座 | 不锈钢规格50*1200，304材质，厚度国标1.0 底座C25强度混凝土 | 16 | 米 |  |

五、报价要求

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、系统安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

六、其他要求

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

六、合同期及结算方式

1、签订合同后，10天内完成所有设备采购及调试安装；

2、结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。