总院食堂增补厨具采购的项目需求

- 项目名称

- 总院食堂增补厨具采购的项目需求

- 资质要求

- 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 采购需求及报价方式

| 序号 | 设备名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 报价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能燃气单头大炒炉 | 规格：1100X1100X800+350mm 炉面板采用304#1.5mm不锈钢板,采用6mm直径不锈钢螺丝固定； 2.炉侧，炉前饰板采用1.0mm 不锈钢板； 3.炉膛/炉面板采用A3S 3.0mm黑铁板，上垫高级耐火材料隔热， 4.炉体骨架采用38X38X1.2mm不锈钢管制作； 5.炉脚采用￠2"不锈钢管，全钢可调脚； 6.炉面带2次滤渣水槽箱，炉前可设无明沟 7.超静音节能整体炉膛，配120w中压风机，整体双层隔热炉膛采用10mm球墨铸铁材料一次成型 8.炉体骨架采用38X38X1.3mm不锈钢管制作。 9.双层聚热封闭式整体合金炉膛 采用热回流整体仿形双层下排烟合金炉膛，减少热量流失，降低噪音、提高热效率、经久耐用。 10.静音预混内外双旋火不锈钢燃烧器 炉头采用不锈钢310S精制而成，纯蓝色火焰，火焰温度1280℃，内外双旋火，锅底受热面积大，受热均匀，火力猛，燃烧噪音低于65分贝，CO₂ 排放低于国家标准。 炉头内腔设有排水孔，防止使用过程中炉头进水堵塞火孔现象。 11.内置中心隐藏式火种 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 炉拼台带前板 | 规格：400X1100X800+350mm ‐台面采用优质304#1.2mm厚不锈钢板材制作. ‐折成40毫米厚及有20毫米边，成为槽形. ‐面板下垫1.2mm防潮防霉夹板. ‐底层板应是40毫米高,20毫米折边成为槽形. ‐层板四角剪切至与1.2mm厚圆通脚管配合，层板加强筋梁用1.0mm不锈钢板 ‐层板下面安装25毫米X 100毫米X25毫米的不锈钢槽型补强撑. ‐脚管安装不锈钢子弹形底端调平螺丝,底端螺丝可调节 30 毫米范围的高低 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 沥水式单星盆台 | 规格：700X700X800+150mm ‐台面采用优质304#1.5mm厚不锈钢板材制作. ‐折成40毫米厚及有20毫米边，成为槽形. ‐磨砂纹不锈钢表面处理. ‐靠墙台面需折起90度高100毫米的挡板,挡板厚20毫米,台面四边要封密. ‐台面下方安装25毫米X 100毫米X25毫米的不锈钢槽型补强撑. ‐脚管采用￠50X1.0mm不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚应安装不锈钢子弹形底端调平螺丝,底端螺丝可调节 30 毫米范围的高低, 底端螺丝需要与脚管紧密连接. -支架横管采用￠25X0.8mm不锈钢圆管 ‐星斗采用国标304# 1.2mm厚不锈钢板材制位,角位去水连满水通，深300mm. ‐水池前设不锈钢裙板. ‐配摇摆水龙头. | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 插入式双层工作台上架 | 规格：1800X350X700mm ‐台面采用优质304#1.2mm厚不锈钢板材制作. ‐折成40毫米厚及有20毫米边，成为槽形. ‐台面下方安装25毫米X 100毫米X25毫米的不锈钢槽型补强撑. ‐脚管采用￠38X38mm不锈钢方管， | 台 | 6 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |