柳州市工人医院人工智能远程放疗协作平台技术参数

- 项目背景

目前国内基层医院存在放疗设备不足，人才相对短缺，技术能力薄弱等问题。人工智能远程放疗协作平台可以缓解医疗资源短缺和地区不均衡的问题，异地病人和基层医疗人员同时受益。

- 项目建设内容及要求

（一）总体要求
1. 安全性：应提供远程安全方案，支持多中心访问安全，避免外网访问安全风险发生。
2. 规范性：支持医疗行业DICOM / DICOM RT数据编码规范和网络传输标准，兼容主流TPS、CT等。
▲3. 扩展性：支持多中心灵活接入远程平台，支持采用本地勾画、远程勾画多种接入方式。
4. 易用性：支持无人值守自动勾画，避免过多人工干预。
（二）软件参数要求
1、支持利用深度学习网络模型进行医学图像处理。
2、支持从本地存储目录导入符合DICOM/DICOM RT标准格式的CT断层图像、放疗勾画结构等。
3、支持自动接收TPS或CT定位设备发送的DICOM格式的CT影像数据和放疗计划数据。
▲4、支持自动识别CT图像中人体解剖结构OAR。
5、支持手工选择需要AI自动勾画的结构名称和数量。
▲6、支持在Windows操作系统部署和运行深度学习人工智能网络模型。
▲7、支持SQLite轻量级本地数据库，支持MySql、SQL Server等结构化数据库。
▲8、支持将DICOM格式的CT图像转换为NII格式存储，支持NII格式图像数据加载显示。
9、支持横断面、矢状面、冠状面视图。
▲10、支持手工修改结构轮廓线，支持在多个模态图像上同步修改结构轮廓。 
▲11、支持图像配准，支持将结构轮廓映射到配准后的图像上。
12、支持放疗结构显示，支持修改结构轮廓线，支持结构轮廓三维面绘制显示。
13、支持DICOM 3.0接口，系统可接受符合DICOM3.0协议的CT图像。
14、支持DICOM-RT接口，系统可接受第三方系统的结构集数据（RT Structure）。
15、支持将结构集数据（RT Structure）和CT图像发送到支持DICOM/DICOM RT接口的第三方系统。
16、支持CT图像调窗，图像灰度可任意调整，支持预设窗值。
17、支持设置结构轮廓颜色、透明度，支持设置面绘制视图的透明度。
18、提供图像点值测量、距离测量、角度测量。
19、提供图像区域面积、最大最小值、平均值、标准差的测量。
▲20、支持多中心远程网络部署，支持跨院区访问中心服务器实现人工智能自动勾画。
21. 支持多中心远程访问管理，支持管理各分中心对中心服务器的访问和勾画。
22.支持统计各分中心提交的勾画申请量，支持查看分中心上传的图像数据和勾画结果。
（三）硬件要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1 | 处理器：主频≥2.2G，核心数≥10 内存：≥32G 系统硬盘：SAS硬盘300G，数量2块,速度15K RPM 数据硬盘：SATA硬盘4T，数量2块，速度7.2RPM 网卡：最大传输速率≥1Gb，端口2个 GPU：显存≥12G，数量1个 |

- 对接口及系统改造的要求

维保期和续保期内免费实现以下要求：

提供全面的接口技术，与第三方系统共享数据和功能，这些接口技术包括中间件技术接口、WEBSEVICE通用接口、数据库级接口、文件文本接口等。

3.1提供与医院第三方系统统一接口的维护与管理，与HIS、电子病历、LIS、PACS、心电系统、体检系统、集成平台、成本管理系统、排班系统、人事管理系统、财务管理系统、互联网医院、OA系统、自助服务平台、DRG管理、绩效管理、电子发票、短信平台、财务电子档案等其他所有医院相关业务系统（包括以上医院系统但不仅限于以上系统）进行免费接口对接，实现数据交换；

3.2医院新增业务信息系统的对接；

3.3满足医院电子病历系统功能应用水平分级评价达到6级以上评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评达到四级甲等水平评审、信息系统安全等级保护三级、三甲医院评审、医院智慧服务分级评估标准体系达到4级的相关要求、医院智慧管理分级评估标准体系达到4级的相关要求，及其他需要评审的信息化技术改造服务；

3.4提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现院方的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；

3.5免费实现医院上级管理部门要求的系统接口对接要求；

3.6不得在服务器和系统中设置任何形式的加密软、硬件、时间锁。

- 项目实施要求

4.1驻场、实施工期要求：合同签订后，14个工作日内项目实施人员必须进场，30个工作日内完成项目实施上线；

4.2人员要求：项目实施人员需有2年以上同等项目实施经验，项目实施期间，驻场实施人员至少1名以上；如需更换驻场实施人员，需提交书面申请，经院方同意才可更换。投标公司实施人员、计划、方案等须经我院方认可才可实施。

- 售后服务及其他要求

5.1自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供三年的免费维保服务。含软硬件维护和系统软件升级、技术支持服务、系统管理及操作培训，免费提供系统个性化修改需求。请详细说明售后服务的内容和维保方案以及维保期后续保方案及费用；

5.2安装调试要求：免费送货上门、安装调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录；

5.3原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题；

5.4供应商提供原厂技术人员定期回访服务，定期通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况，须在每季度第一个月进行一次现场巡检，并形成书面巡检服务报告，加盖有效公章并反馈给我院（要求提供巡检报告模板，内容涉及此项目相关设备的运行情况及现场巡检照片）。

- 违约责任

6.1投标方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题我院不同意接收，投标方应向我院支付违约货款额5%违约金并赔偿我院经济损失；

6.2投标方提供的系统如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由投标方负责交涉并承担全部责任；

6.3因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。设备安装、调试完成之日起三个月内为设备质保期，在质保期期间若出现设备硬件故障或损坏的情况，我院有权要求投标方更换同等型号和配置的新设备，设备换新、安装、调试产生的所有费用由投标方承担；

6.4 投标方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

6.5售后服务违约

6.5.1每缺少1次现场巡检记录，投标方应向我院支付违约金5000元；

6.5.2不能按本章第5.3要求中按时提供设备备件的，故障上报24小时不能免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题，每超期一天，按2000元/天支付违约金；

6.5.3 投标方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次投标方应按合同合计金额的5% 向我院支付违约金。

6.6合同签订后7个工作日内进场实施，每个模块计划实施周期需在合同内写明。因公司原因逾期不进场实施的，需按每天向院方支付合同款金额3‰作为违约金；超过30天，院方有权解除合同，公司需承担因此给院方造成的经济损失；因公司原因导致项目超期的，院方有权追究对方责任，按超期时间，每超期一周时间，扣除当期合同模块款项的1%作为甲方的损失金额，扣除上限为合同模块应付款的5%；超期30天，院方有权根据实际情况单方面终止合同并收回已付款项；

6.7任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，每次按合同金额1%计算对方损失金额，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项；

6.8如因乙方原因造成项目实施超期，实施方按2000元/天向甲方支付违约金。超期30天，院方有权根据实际情况单方面终止合同并收回所有已付款项；

6.9乙方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，按损失情况，每次应按合同合计金额的0.1‰-0.1%向甲方支付违约金，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

- 保密、廉洁协议

7.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失；

7.2 双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容；

7.3 不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息；

7.4 不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格；

7.5保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

- 报价

竞标文件报价表价格包含系统软硬件费用、产品安装、调试实施、培训费用、产品升级费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。

若需要与第三方软件厂商进行接口对接的，要求中标公司支付第三方公司收取的相应接口改造费用。

- 付款方式

项目双方签订合同，合同中的模块实施完毕，启动验收，验收合格后付合同款项的90%，自验收合格之日起，1年后付10%。