柳州市工人医院采购安装一批监控摄像的项目需求

- 项目名称

- 柳州市工人医院采购安装一批监控摄像项目

- 资质要求

- 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 采购需求

- 该项目需对输血科、生殖中心，总院急诊科、行政办公室5楼小会议室、总院核酸采样点、鱼峰隔离病房等安装和移机监控摄像，详看报价清单。

- 项目内容及报价方式

- 输血科：鱼峰院区输血科搬迁至6号楼原手术室，过道需安装监控摄像头

| 鱼峰院区输血科安装监控摄像头项目清单及报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 一 | 安装调试费总价（包工包料不含主要设备） |  |  |  |  |
|  | 末端点位设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清枪型摄像机1/3英寸CMOS；200W；最大红外距离50米；宽动态支持；3.6mm；定焦；DC12V；IP67【安装费】 | 台 | 1 |  |  |
|  | 线材辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 一舟六类屏蔽网络线 | 米 | 30 |  |  |
| 2 | 电源线 RVV2*1.5 | 米 | 30 |  |  |
| 3 | 波纹PE管 shthdeP阻燃PE波纹管外径24 | 米 | 10 |  |  |
| 4 | PVC刚性阻燃管公称口径20mm | 米 | 20 |  |  |
| 5 | 千兆水晶头压接 千兆山泽水晶头压接 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 双绞线测试 双绞线测试 | 链路 | 1 |  |  |
| 7 | 电源头 电源头安装 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 开孔（打洞） 砌筑结构打洞(孔)公称直径50mm以内 | 个 | 1 |  |  |
|  | 核心设备及系统调试 |  |  |  |  |
| 1 | 安全防范分系统调试 监控系统调试费1台 | 系统 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 电子交流稳压器12V5A | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 夜视高清全彩 400W像素 半球型摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 合计（一+二） |  |  |  |  |

- 急诊科：总院急诊二楼留观输液室无监控摄像头，存在安全隐患，需安装监控摄像头

| 总院急诊二楼留观输液室安装监控摄像头项目清单及报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 一 | 安装调试费总价（包工包料不含主要设备） |  |  |  |  |
|  | 汇聚点位设备 |  |  |  |  |
| 1 | 五口千兆汇聚交换机 五口千兆（普通背板带宽）【安装费】 | 台 | 1 |  |  |
|  | 末端点位设备 |  |  |  |  |
| 1 | 高清半球型摄像机1/3英寸CMOS；400W；最大红外距离50米；宽动态支持；3.6mm；定焦；DC12V；IP67【安装费】 | 台 | 1 |  |  |
|  | 线材辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 一舟六类屏蔽网络线 | 米 | 30 |  |  |
| 2 | 电源线 RVV2*1.5 | 米 | 30 |  |  |
| 3 | 波纹PE管 shthdeP阻燃PE波纹管外径24 | 米 | 30 |  |  |
| 4 | 千兆水晶头压接 千兆山泽水晶头压接 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 双绞线测试 双绞线测试 | 链路 | 2 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 五口千兆交换机 带普通宽带背板 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 高清400W半球型摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 三 | 合计（一+二） |  |  |  |  |

- 行风管理办公室：行政办公室5楼小会议室定为供应商接待室，需安装监控摄像头，带录音功能，安装主机独立监控，存储录像

| 总院行政办公楼5楼小会议室安装监控设备清单及报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 一 | 安装调试费总价（包工包料不含主要设备） |  |  |  |  |
|  | 汇聚点位设备 |  |  |  |  |
| 1 | 电源排插 防爆型防爆型14口排插 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 五口千兆交换机【安装费】 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 电子交流稳压器 电子交流稳压器12V5A【安装费】 | 台 | 1 |  |  |
|  | 末端点位设备 |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外半球型摄像机1/3英寸CMOS；200W；最大红外距离50米；宽动态支持；3.6mm；定焦；DC12V；IP67【安装费】 | 台 | 2 |  |  |
|  | 线材辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 振亚 网络综合线 4*2*0.50+RV1.0*2 | 米 | 30 |  |  |
| 2 | 配管 PVC刚性阻燃管公称口径20mm | 米 | 20 |  |  |
| 3 | 配管 线槽 30*15 | 米 | 6 |  |  |
| 4 | 视频线 5米 | 跟 | 1 |  |  |
| 5 | 百兆水晶头压接 百兆山泽水晶头压接 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 双绞线测试 双绞线测试 | 链路 | 3 |  |  |
| 7 | 电源头 电源头安装 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 电源插头 公牛电源插头安装 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 开孔（打洞） 砌筑结构打洞(孔)公称直径50mm以内 | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 接线盒 阻燃三通司令接线盒 | 个 | 1 |  |  |
|  | 核心设备及系统调试 |  |  |  |  |
| 1 | 安全防范分系统调试 监控系统调试费2台 | 系统 | 1 |  |  |
| 2 | NVR【安装费】 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 存储设备【安装费】 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 双绞线跳线 五类双绞线跳线，1米 | 条 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 8路 NVR | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 五口千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 数据硬盘 6T | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 电子交流稳压器12V5A | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 全彩录音半球型摄像机400W | 台 | 2 |  |  |
| 1 | 图腾机柜1.2米 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 视频专用显示器 24寸 | 台 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 合计（一+二） |  |  |  |  |

- 生殖医学中心：胚胎实验室监控主控移机至生殖医学中心；门诊中医诊室内生殖医学中心安装停电装置，满足停电自动报警和信息自动通知功能

| 生殖中心监控移机及停电自动通知装置安装项目清单及报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 一 | 安装调试费总价（包工包料不含主要设备） |  |  |  |  |
|  | 汇聚点位设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能停电报警器 断路自动报警器【安装费】 |  |  |  |  |
|  | 末端点位设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智控报警器报警平台手机末端安装费 |  |  |  |  |
| 2 | 监控显示器安装费 |  |  |  |  |
|  | 线材辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 一舟六类屏蔽网络线 |  |  |  |  |
| 2 | 电源线 RVV2*1.5 |  |  |  |  |
| 3 | 波纹PE管 shthdeP阻燃PE波纹管外径24 |  |  |  |  |
| 4 | 配管 PVC刚性阻燃管公称口径20mm |  |  |  |  |
| 5 | 千兆水晶头压接 千兆山泽水晶头压接 |  |  |  |  |
| 6 | 双绞线测试 双绞线测试 |  |  |  |  |
| 7 | 开孔（打洞） 砌筑结构打洞(孔)公称直径50mm以内 |  |  |  |  |
|  | 核心设备及系统调试 |  |  |  |  |
| 1 | 监控录像机 【安装费】 |  |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 监控录像机 |  |  |  |  |
| 2 | 监控视频显示器 |  |  |  |  |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |
| 三 | 主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能断、停电报警器 |  |  |  |  |
| 2 | 小计 |  |  |  |  |
|  | 合计（一+二+三） |  |  |  |  |

- 总院核酸采样点安装摄像头

| 总院核算采样点监控安装预算清单及报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 一 | 安装调试费总价（包工包料不含主要设备） |  |  |  |  |
|  | 汇聚点位设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监控设备箱 防火烤漆钢板箱280*180*150 |  |  |  |  |
| 2 | 电源排插 防爆型防爆型14口排插 |  |  |  |  |
| 3 | 五口千兆汇聚交换机 D-LINK五口千兆（普通背板带宽）【安装费】 |  |  |  |  |
| 3 | 海康威视（HIKVISION） 无线网桥 1C-5NE/D 1公里【安装费】 |  |  |  |  |
| 4 | 电子交流稳压器 电子交流稳压器12V20A【安装费】 |  |  |  |  |
| 5 | 双绞线跳线 五类双绞线跳线，1米 |  |  |  |  |
| 6 | 烤漆壁装支架大于300mm |  |  |  |  |
|  | 末端点位设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监控设备箱 防火烤漆钢板箱180*150*130 |  |  |  |  |
| 2 | 高清枪型摄像机1/3英寸CMOS；200W；最大红外距离50米；宽动态支持；3.6mm；定焦；DC12V；IP67【安装费】 |  |  |  |  |
|  | 线材辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 一舟六类屏蔽网络线 |  |  |  |  |
| 2 | 电源线 RVV2*1.5 |  |  |  |  |
| 3 | 波纹PE管 shthdeP阻燃PE波纹管外径24 |  |  |  |  |
| 4 | 配管 PVC刚性阻燃管公称口径20mm |  |  |  |  |
| 5 | 千兆水晶头压接 千兆山泽水晶头压接 |  |  |  |  |
| 6 | 双绞线测试 双绞线测试 |  |  |  |  |
| 7 | 电源头 电源头安装 |  |  |  |  |
| 8 | 电源插头 公牛电源插头安装 |  |  |  |  |
| 9 | 开孔（打洞） 砌筑结构打洞(孔)公称直径50mm以内 |  |  |  |  |
|  | 核心设备及系统调试 |  |  |  |  |
| 1 | 安全防范分系统调试 监控系统调试费2台 |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | D-Link五口千兆交换机 带普通宽带背板 |  |  |  |  |
| 1 | 海康威视（HIKVISION） 无线网桥 1C-5NE/D 1公里 |  |  |  |  |
| 3 | 电子交流稳压器12V20A |  |  |  |  |
| 4 | 星光级夜视高清枪型摄像机 400W像素 定制机 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |
|  | 合计（一+二） |  |  |  |  |

- 鱼峰隔离病房安装摄像头

| 鱼峰院区隔离区监控安装预算清单及报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 一 | 安装调试费总价（包工包料不含主要设备） |  |  |  |  |
|  | 汇聚点位设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监控设备箱 防火烤漆钢板箱280*180*150 |  |  |  |  |
| 2 | 电源排插 防爆型防爆型14口排插 |  |  |  |  |
| 3 | 八口千兆汇聚交换机 D-LINK八口千兆（普通背板带宽）【安装费】 |  |  |  |  |
| 4 | 电子交流稳压器 电子交流稳压器12V20A【安装费】 |  |  |  |  |
| 5 | 双绞线跳线 五类双绞线跳线，1米 |  |  |  |  |
|  | 末端点位设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监控设备箱 防火烤漆钢板箱180*150*130 |  |  |  |  |
| 2 | 高清枪型摄像机1/3英寸CMOS；200W；最大红外距离50米；宽动态支持；3.6mm；定焦；DC12V；IP67【安装费】 |  |  |  |  |
|  | 线材辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 一舟六类屏蔽网络线 |  |  |  |  |
| 2 | 电源线 RVV3*1.5 |  |  |  |  |
| 3 | 波纹PE管 shthdeP阻燃PE波纹管外径24 |  |  |  |  |
| 4 | 配管 PVC刚性阻燃管公称口径20mm |  |  |  |  |
| 5 | 千兆水晶头压接 千兆山泽水晶头压接 |  |  |  |  |
| 6 | 双绞线测试 双绞线测试 |  |  |  |  |
| 7 | 电源头 电源头安装 |  |  |  |  |
| 8 | 电源插头 公牛电源插头安装 |  |  |  |  |
| 9 | 开孔（打洞） 砌筑结构打洞(孔)公称直径50mm以内 |  |  |  |  |
| 10 | 接线盒 阻燃三通司令接线盒 |  |  |  |  |
|  | 核心设备及系统调试 |  |  |  |  |
| 1 | 安全防范分系统调试 监控系统调试费4台 |  |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | D-Link五口千兆交换机 带普通宽带背板 |  |  |  |  |
| 3 | 电子交流稳压器12V20A |  |  |  |  |
| 4 | 星光级高清夜视半球型摄像机 定制机 |  |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |
|  | 合计（一+二） |  |  |  |  |

- 报价合计：（一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六），该报价含人工费，税费等完成该项目所需所有费用。

- 服务商遴选方式

对服务商的服务质量、及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务公司。