总院太平间购买殡棺柜的项目需求

- 项目名称

- 总院太平间购买殡棺柜的项目

- 资质要求

- 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 采购需求及报价方式

- 采购一台TDR-TP02-B双门殡棺柜（详细参数下表）

| TDR-TP02-B双门太平殡棺柜参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品项目 | 产品描述 |
| 1 | 规格 | 外部尺寸(长*宽高)mm:2871*940*1321内部尺寸(长*宽*高)mm:2000*740*1058 |
| 2 | 外墙 | 304不锈钢，厚度0.7mm |
| 3 | 内胆 | 经氧化处理冰柜专用轧花铝板。厚度0.6mm |
| 4 | 门洞 | 640*440(mm) |
| 5 | 柜门 | 凸装门 |
| 6 | 外表面材料 | 304无指纹板，厚度0.8mm内部材料:PS板一次吸塑成型 |
| 7 | 框架 | 不绣钢方管，规格25*25*0.7(mm) |
| 8 | 托板 | 外形尺寸(长宽)mm:1970*625材料:不锈钢管，规格25*25*0.7(mm)，不锈钢板，厚度0.7mm |
| 9 | 助力导轮 | 工业耐磨尼龙，规格中30*30(mm)9 制冷方式 直冷 |
| 10 | 蒸发器 | 直冷内藏式紫铜盘管蒸发器 |
| 11 | 冷凝器 | 风冷式测片紫铜盘管冷凝器 |
| 12 | 保温层 | 聚氨酯整体高压回温发泡，密度50Kg/m3.厚度100mm |
| 13 | 额定温度 | -15℃ |
| 14 | 电源 | 220V/50HZ |
| 15 | 输入功率 | 770W(首次运行1540W) |
| 16 | 机组形式 | 全封闭进口压缩机4台 |
| 17 | 制冷剂 | 无氟绿色环保制冷剂R404a |
| 18 | 温度控制 | 微电脑全自动控制 |
| 19 | 功能 | 双系统功能。首次通电，两系统在正常延时后同时工作:首次运行(开机和停机)后，两系统交赫工作:当一系统故障，自动跳入另一系统正常运行:根据环境温度变化实现三种模式自动运行。 |
| 20 | 基脚架 | 棤钢，外表面镀锌处理，规格63*40(mm) |

报价：    元/台；该报价含产品价格，运输、安装调试、人工、质保及税费等。

- 供应商遴选方式

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

承办科室：总务科          申请科室：后勤社会化服务管理办公室

科主任：                  科主任：

经办人：                  经办人 ：