# 主要技术参数

### 1、彩色监视器：高分辨率彩色LED显示器

### 2、触摸屏：支持单点、多点、滑动、缩放操作

### 3、内置探头接口≥2个

### ★4、电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥120分钟

### 5、应配置台车，带储物盒功能，储物盒支持前置或后置。

### 6、储物架带分区储存功能，储存分区可根据临床需求调整数量和大小。

### 7、数字化高分辨率二维灰阶成像：≥256BIT

### 8、具有彩色多普勒模式

### 9、具有M模式

### 10、脉冲波多普勒，

### 自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。

### 智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度。

### 智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

### ★11、应具备疼痛专科应用软件包.

### ★12、应具备疼痛专用的教学软件，包含3D解剖示意图、包含探头位置示意图，包含穿刺引导超声图，同时支持和实时超声图像对比使用。

### 13、病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

## 14、图像管理与记录装置：≥2个USB接口，支持打印和数据输出

## 15、探头规格：

### 频率：可选探头频率范围1.0-15.0MHz

### 支撑探头类型：凸阵探头、线阵探头。

主要配置：主机1台，凸阵探头1个，线阵探头1个。