裂隙灯显微镜技术参数

一、裂隙灯显微镜

显微镜系统

★光学分辨率：应采用2700·N线对（200线对）

显微镜类型：应采用伽利略平行夹角式

变倍方式：非连续不小于5级转鼓变倍式

放大倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X

目镜倍率：12.5倍

目镜夹角：10°

瞳距调节范围：52~80mm

★屈光度调节：-8D~+8D

视场直径：36.2mm（6.3X）、22.3mm（10X）、14mm（16X）、8.9mm（25X）、5.7mm（40X）

照明系统

裂隙宽度：0~14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）

裂隙高度：1~14mm连续可调

光斑直径：Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm

裂隙角度：0°~180°

裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

★滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片、内置黄色滤片

灯源采用：卤钨灯泡或led灯源

灯源照度：≥150KLX

灯源亮度调节方式：亮度连续可调

具有照明灯和 固视灯

电源

输入电压：110V~220V

输入频率：50Hz/60Hz

★内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体，便于安装和操作。

配置清单

序号	配置	数量

1	五倍率裂隙灯	1台

2	防尘罩	1个

3	备用灯泡	1个

4	档气板	1个

5	对焦棒	1个

6	仪器台	1台

7	电源适配器	1个