动脉硬化检测仪（ND23155） 产品参数

1.性能指标

1.1 血压性能：

1.1.1血压测量范围：0mmHg～300mmHg；

1.1.2分辨率：至少为1mmHg;

1.1.3可重复性：±4mmHg；

1.2 脉率性能：

1.2.1 脉率测量范围：35-185bpm;

1.2.2 脉率测量精度：±2bpm;

1.2.3 脉率分辨率：1bpm；

1.3气泵自动加压；

1.4线性放气：不受气压的影响，通过算法自动控制实现线性放气，提高测量准确度

2．检测参数

2.1下肢血管阻塞检测：ABI（踝臂指数）；

2.2上肢血管阻塞检测：BAI（臂踝指数）；

2.3血管僵硬度检测：PWV；

2.4运动负荷事件对比：ABI历史数据趋势图、血压检测列表；

2.5其他参数：

2.5.1四肢动脉血压：SBP（收缩压）、DBP（舒张压）、MBP（平均压）、PP（脉压）；

2.5.2 PVR波形以及与PVR波形相关的定量测量参数： UT（脉搏波上行时间）、%MAP；

3. 技术要求

3.1至少有三种检测模式：四肢同步检测、单侧检测、单肢体检测，

3.2在同一心动周期内，四肢血压同步测量SBP(收缩压)、DBP(舒张压)、MBP(平均动脉压)、PP(脉压差)，保证ABI、BAI测量结果准确性；

3.3联网功能：

3.3.1支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至各医院网络系统；

3.3.2可通过Wi-Fi或串口连接身高体重等其他外接设备，自动获取外接设备的检测信息，统一管理受检者信息，增加检测便捷性。

3.3.3 联网方式：支持有线、WIFI等多种联网方式，满足多场景的使用需求。

3.4 在线升级：应具有线上升级功能。

3.5 病案查询管理：

3.5.1可保存、显示、搜索、修改、删除病案；

3.5.2病例导出功能；

3.5.3具有多种查询方式，可按病案号、姓名、出生日期等信息进行病例检索；

3.5.4可支持当日、本周、本月等病例的快速筛选统计；