柳州市工人医院马鞍山宿舍采购安装主电缆采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院马鞍山宿舍采购安装主电缆。

二、项目概况

项目为马鞍山宿舍采购安装主电缆。计划从鱼峰山院区家属敷设一条240平方的全铝架空导线接入到马鞍山宿舍区，增加马鞍山宿舍用电容量。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格，有电力设备、电线电缆销售或施工相关资质；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

四、项目内容

马鞍山宿舍采购安装主电缆，主要内容为从鱼峰山院区家属区东面敷设一条240平方的全铝架空导线接入到马鞍山宿舍区，电源从原鱼峰山家属区用电线缆接出，接入马鞍山宿舍区新增主配电箱，同时更换主配电箱至23、24栋共3个单元的老旧分电缆，新增更换每栋楼老化电箱。

主要项目内容清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 配置要求及主要技术参数功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外挂墙式不锈钢配电总箱 | 1 | 台 | 800A |
| 2 | 挂墙式低压配电箱 | 1 | 台 | 315A |
| 3 | 挂墙式低压配电箱 | 1 | 台 | 315A |
| 4 | 挂墙式低压配电箱 | 1 | 台 | 315A |
| 5 | 机具费 | 1 | 项 | 吊车费，运输费，装卸费，高空作业车费 |
| 6 | 低压电线电缆保护管 | 1 | 批 | 110-160 |
| 7 | 电线电缆保护管 | 1 | 批 | 波纹管 |
| 8 | 低压架空绝缘导线 | 640 | 米 | BLV-240 |
| 9 | 低压支线电缆 | 90 | 米 | YJV-1KV-4*95+1*50 |
| 10 | 热镀锌杆上金具 | 1 | 批 |  |
| 11 | 绝缘瓷瓶 | 1 | 批 | RS485-22-2*1.5 |
| 12 | 热镀锌7字墙担 | 1 | 批 |  |
| 13 | 热镀锌门型担 | 1 | 批 |  |
| 14 | 热镀锌耐张横担 | 1 | 批 |  |
| 15 | 低压热缩电缆终端 | 4 | 只 | 240 |
| 16 | 低压热缩电缆终端 | 8 | 只 | 95 |
| 17 | 铜铝鼻子 | 1 | 批 | 240 |
| 18 | 铜铝鼻子 | 1 | 批 | 95 |
| 19 | 创通线夹 | 1 | 批 | 240/95 |
| 20 | 自黏式绝缘胶带 | 1 | 批 |  |
| 21 | 分相色标 | 1 | 批 |  |
| 22 | 配电箱安装 | 4 | 台 |  |
| 23 | 电缆头制作 | 1 | 批 |  |
| 24 | 墙上横担安装 | 1 | 批 | 高空作业 |
| 25 | 杆上金具安装 | 1 | 批 | 高空作业 |
| 26 | 架空导线安装 | 1 | 批 | 高空作业 |
| 27 | 辅材 | 1 | 批 | 膨胀螺丝，扎线，防鼠堵泥 |
| 28 | 跨路安全文明施工费 | 1 | 批 |  |
| 29 | 电杆 | 1 | 座 | 12米加强杆 |
| 30 | 人工挖杆洞 | 1 | 米 | 2.5 |
| 31 | 挂墙设备基础 | 4 | 座 | 800*600 |
| 32 | 旧配电箱拆除 | 4 | 座 |  |
| 33 | 新配电箱安装恢复 | 4 | 座 |  |
| 34 | 低压电线电缆管安装 | 150 | 米 |  |
| 35 | 电缆走向牌 | 1 | 批 | 不锈钢电缆走向牌 |
| 36 | 防雷地极网 | 1 | 批 | 40*4 |

五、招标要求

1.应标方负责项目所有设备的采购及安装；

2.要求所有设备材料质量保证期至少2年；

3.主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置；

5.电缆安装施工人员必须具备相关专业资质证件，安装过程中确保安全施工，不能影响周边线路正常用电；

6.电缆架空过城市道路施工相关手续由承接单位负责办理；

六、合同工期及报价方式

1.签订合同后，7天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。

总务科

2023年6月29日