手动病床（骨科病床）技术参数：

1、床体尺寸大小约：长度2150mm，宽度900mm，高度500mm。

2、背部可调节角度至少为0-75°，腿部可调节角度至少为0-40°，左右腿可分开调节，安全可靠。

3、床面应采用不小于1.1mm 优质冷轧钢板条式焊接，结构坚固、稳定，同时便于透气防滑，适用于患者睡眠。

4、床框采用不小于1.5mm 优质冷扎钢管，优质焊接工艺，焊接焊口平滑五毛刺，床体坚固不变形。床框、床架上应带有四个输液杆插孔，左右床框内下侧各配有一个引流挂钩。

5、床体采用环保喷涂，具有防腐防锈、抗菌的作用。

6、配置不小于φ110中控制动脚轮四个，采用一体连动刹车系统，刹车稳定方便，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性。整床最大承重不少于240KG。

7、床头、床尾板为一次成型工艺，可拆卸设计，尾板外侧有病人信息卡插槽设计。

8、护栏应采用加厚铝合金材质护栏，可一键式操作。

9、 床体至少配有2个手拉杆、4个支撑柱、4组牵引架，可多变组合设计。材质采用高硬度铝合金管，安装简便，结构稳定，承重强,用于病人在床作恢复训练。

11、配置防锈手摇把，手摇柄不使用时可弯折隐藏于床下，不超出床尾，有效节省空间。

12、丝杠应采用 硬度大材质，如40#钢，不易变形，回旋采用压铸工艺，丝杠有自润设计，有效地防止磨损。 丝杠具备过载保护结构，具有双向到位极限保护功能。

13、配置：床垫、输液架。床垫应采用半棕半绵防水布；输液架可伸缩，应采用不锈钢材质。

| 基本配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| 1 | 床体（带分腿床板） | 套 | 1 |
| 2 | 床头尾 | 副 | 1 |
| 3 | 护栏 | 副 | 1 |
| 4 | 中控脚轮 | 只 | 4 |
| 5 | 牵引架 | 套 | 1 |
| 6 | 锻炼拉手 | 只 | 2 |
| 7 | 秤砣 | 套 | 1 |
| 8 | 摇把 | 只 | 3 |
| 9 | 丝杠 | 只 | 3 |
| 10 | 床垫 | 张 | 1 |
| 11 | 引流挂钩 | 个 | 2 |
| 12 | 输液架 | 支 | 1 |