02分包 便携式B超机

- 用途说明：

主要用于腹部、妇产科、心脏、儿科、新生儿、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器、外周血管及ICU、麻醉科、神经、肌骨等临床科室。

★为保证产品先进性，产品为2020年最新产品（以产品首次注册证为准）有升级能力的设计，以满足将来扩展临床应用的需求。

- 系统技术规格及概述：

3.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

3.2.镁铝合金外壳设计，超轻机身，给用户提供真正的便携体验。

3.3.整机重量≤4.5KG.

3.4.15寸高分辨率彩色液晶显示器，开合倾斜角度: ≥180°

★3.5.10寸高灵敏触摸式操作屏，支持手势控制，方便快捷提高效率

3.6.A/D转换率≥12bit

★3.7.为减少探头反复拔插造成损坏及提高工作效率，配置探头扩展器同时激活3个接口

3.8.双电池系统设计可独立供电，可拔插、置换锂电池，屏幕带电池电量图标显示

3.9.屏幕磁吸合设计，无需机械结构锁定屏幕。合上显示器即可进入待机状态，打开显示器，开机≤30s 关机≤4s

3.10.组织自适应成像，

3.11.组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件

3.12.自适应多普勒成像

3.13.自适应空间复合成像 支持9条偏转线

3.14.斑点噪声抑制成像

3.15.频率复合成像

3.16.谐波成像模式

3.17.数字多波束合成

3.18.穿刺增强

3.19. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

3.20. 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）

3.21.连续波多普勒成像

3.22. 独立角度偏转

3.23.实时三同步（B+C+D）

3.24 .弹性成像  组织硬度敏感性高，重复性强，操作者依赖性较低适用于乳腺、甲状腺等检查

3.25. 解剖M型成像：≥3条取样线或支持用户自行编辑采样线

3.26.组织多普勒

3.27.自动IMT测量

3.28.血管直径自动测量，同时显示血管与导管的直径比

3.29.宽景成像

3.30.一键优化

3.31.智能频谱增强技术

3.32.支持ECG功能

- 注释、体位图及测量/分析/报告

  - 注释：支持中英文注释，支持自定义注释，集成300个用户自定义词组 支持词组移动和编辑 支持触摸键盘

4.2 常规测量软件包

4.3二维测量：距离、周长、面积、角度、体积、狭窄比等

4.4多普勒测量：自动/手动描迹：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，平均血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值，心率，时间，最大速度频谱波的平均血流速度，时间平均速度等

4.5 3M型测量：距离、时间、斜率、心率等

4.6自动频谱测量：阻力指数：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值、心率等

4.7全科测量软件包

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

★4.8主机内置支持超声教学软件（涵盖常规、妇产和麻醉领域；可提供扫查手法图、扫查方法描述、标准超声示意图、解剖示意图、穿刺引导示意图、穿刺引导技巧、提示语；）

- 电影回放和图像后处理

  - 所有模式下可用

  - 图片回放:B模式 最大: ≥100000帧，Color：最大：≥30000帧

  - 支持手动、自动回放电影

  - 电影存储时间长度可预置

  - 支持图像后处理

6.数据存储和管理

6.1  所有模式下可用，支持向后存储，时间长度可预置

6.2  120G 内置 支持选配512G 1TB  SSD硬盘

6.3  可导出PDF格式的病人报告

6.4  支持>30,000张无损压缩静态图片存储

7.连通性要求

7.1 配备USB3.0接口，2个USB2.0接口

7.2  视频输出：HDMI、S-video

7.3  支持网络连接、WIFI连接

7.4  支持DICOM 3.0

8.系统技术参数及要求

8.1二维灰阶（B）

8.1.1  特征成像：细腻、常规、高穿透 可调可视

8.1.2  TGC分段调节≥8段，LGC≥8段,通过触摸屏实现操作

8.1.3  二维灰阶：≥256

8.1.4  扫描角度：≥150°

★8.1.5  最大探测深度：≥45CM

8.1.6  频率：宽频变频技术，基波≥5组，谐波≥5组。

8.1.7  增益0-250dB

8.1.8  动态范围≥320dB

8.1.9 一键全屏放大

8.2彩色多普勒（Color）

8.2.1  血流速度：高速、中速、低速一键调节

8.2.2  双实时：B、B+C

8.2.4  扫描角度偏转：±30度 (线阵探头)

8.2.5  彩色增益：≥100dB  步长1dB

8.3脉冲多普勒（PW）

8.3.1  显示方式：1:2  1:1  2:1上下分屏

8.3.2  实时三同步：B+C+PW

8.3.3  增益：0-100dB 步长1dB

8.3.4  HPRF：自动激活

8.3.5  取样容积: 0.5-40mm 分级可调

8.3.6  偏转角度:±30度

8.3.20频谱：支持冻结和扫描状态下自动包络测量 可调灵敏度和方向

8.4连续多普勒（CW）

8.4.1  血流速度：高速/中速/低速一键调节

8.4.2  PRF: ≥100kHz

8.4.3  增益: 0-100dB 步长1

8.4.4  显示方式: 1:2, 1:1, 2:1(up: down上下分屏),全屏

8.5   M模

8.5.1  扫描速度: 1-12s

8.5.2  灰阶图谱: ≥10档

8.5.3  显示方式: 1:2,1:1,2:1(上下分屏) 1:1(left: right左右分屏)全屏

9.探头规格

9.1  探头配置要求：凸阵、线阵探头

9.2  线阵探头：3-13MHz

9.3  凸阵探头：1-7MHz

★9.4 穿刺引导:凸阵、线阵、相控阵探头具备穿刺引导功能，支持平面外中心引导线。

10.外设和选配附件

10.1 配置1托3探头扩展器，同时激活3个探头接口

10.2标准功能台车

11.售后服务和保修

★11.1厂家提供原厂保修，整机保修（包含探头）不低于4年

11.2为保证售后维修的专业度，厂家在广西驻点至少有≥3位售后工程师（提供厂家工程师上岗证证明图片）