技术参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数（标书需提供模型清晰彩图） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜仿生训练系统 | 6 | 一、基本要求：是一款进行腹腔镜手术基础技能训练的教学设备，配30°摄像系统、无延迟高清显示系统，配合腹腔镜操作器械、训练模块等组成，用于扶镜、视觉适应、三维定位、手眼协调、缝合打结、离体器官模拟手术、团队配合等训练，并提升腹腔镜手术器械使用夹取、穿孔、牵引、剪切、缝合、打结等基本技能。适用个人培训或团队配合训练，满足高等医学院校的医学生、医生训练使用。 二、功能要求： 1.腹部体膜模拟真实气腹外形：设置有多个训练模块入口，可方便放置、更换训练模块；体膜内配有自动灯带；配套底座可与体膜配套固定使用；体膜具备可与底座翻开、合紧，可方便放置、更换大型训练模块或部分动物器官。体膜可放置不少于26.5*36.5cm尺寸的托盘、可放置干燥或湿性训练模块； 2.腹部具备多个手术器械置入口供训练者使用，入路为密封切口设计，保障训练时不可通过腹部看到训练模块，训练者可以选择合适入路置入摄像系统或手术器械；摄像系统配套ABS固定器，可用于固定摄像系统在不同的手术器械置入口，训练时直接更换不同的摄像系统； 3.配备不低于500万像素的全高清摄像系统：可通过调节30°镜头视野；摄像系统镜杆尺寸与临床真实器械一致为10mm；摄像系统可以360°转动、可拉伸、可锁定，可在操作区域内进行全方位移动，练习扶镜手操作能力；可通过鼠标调节镜头亮度、色差等技术参数及翻转摄像系统画面；摄像系统可录制不低于2592*1944P分辨率全高清视频。摄像系统具备防水功能，可用于离体器官训练。 4.摄像系统在可视范围内固定焦距，镜头在可视范围内伸缩不影响画面视感，不闪屏对焦，对训练者使用不会造成视野误差； 5.摄像系统镜头与画面实现无延迟节奏，确保训练中手眼操作感受一致； 6.摄像系统视频采集应使用无码转化流技术，可通过转换器实时捕捉镜头内容，时间误差不高于0.02s，可实现操作时截图、录像、储存功能； 7.多台设备可组成内局域网，实行多设备内容共享，可实时下载操作保存录像、截图； 8.应配套电机升降台车，可根据训练者身高和舒适度自由调节操作台高度，台面高度距离地面约为70-85cm可调；脚轮应带固定锁的静音滑轮，方便移动摆放；台车应配备收纳抽屉及键盘支架，方便鼠标键盘及训练模块放置；台车侧面应带有不少于16个器械放置孔位，可稳固手术器械的立式摆放； 9.应配备控制显示器系统：显示器不小于27英寸LED广视角显示器，最高分辨率应：≥1920x1080 屏幕比例：≥16:9（宽屏），可视角度：178/178° ； 内置音箱；系统视频接口：Sub（VGA），HDMI 有线网络接口：J45网口 无线功能：千兆双频WIFI、蓝牙4.2以上 开放端口：USB3.0接口不少于2个、USB2.0接口不少于4个 512GB高速内存，读写500M/秒 16GB运行内存 10.配备训练操作模块套装： 缝合打结模块：适用于缝合打结训练；3D立体仿真结构；训练模块柔软度手感真实；模拟组织各种切口；多种难度，增加实操经验；高度仿真实材料制造，模拟人体组织及立体伤口类型； 吻合模块：模拟腹腔内部肠管；进口硅胶，触感真实，仿真度高；可重复使用，进行多次练习； 钉转移模块：练习腹腔下手眼协调能力； 夹取模块：主要训练手术中对于细碎物的夹取，训练操作者夹取精准度和协调度； 穿隧道模块：穿孔模块针对训练协调能力培养训练操作者双手精准度； 精准剪切模块：训练指定内容的剪切； 标准化腹腔离体器官模型：帮助提高手术操作的技术水平和专业知识，从而提高手术的效果和减少术后并发症的发生。术式至少包括：肝门阻断、肝局部切除、肝叶切除、胆囊切除、胆肠吻合、胰体尾切除、胰肠吻合、脾切除、大部切除、各式胃肠吻合、胃穿孔修补、胃袖状切除、胃底食道折叠、肠段切除、肠肠吻合、各器官切除/重建步骤中的系膜游离、淋巴结清扫、血管裸化、结扎缝合。 11.至少配有腹腔镜手术器械：1把持针器、1把弯剪刀、2把分离钳、2把无损伤抓钳。共6把手术器械； 三、配置要求： 1.模拟气腹腹腔体膜1套； 2.静音升降台车1套； 3.不小于27英寸显示器，多功能集成系统主机1台； 4.无线鼠标键盘1套； 5.键盘支架1套； 6.摄像系统1套（30°镜头）； 7.摄像系统固定器2个； 8.训练器械6把； 9.训练操作模块套装及离体器官托盘1套； （注：投标人投标时需提供功能照片，证明其产品真实性） |
| 2 | 微创手术训练系统 | 2 | 一、基本要求：微创手术训练系统是一款进行微创手术技能训练的教学设备，配30°摄像系统，用于扶镜、视觉适应、三维定位、手眼协调、湿性术式训练、失血性训练、团队配合等训练。适用个人培训或团队配合训练，满足高等医学院校的医学生、青年医生在微创方面的训练及考核使用。 二、体膜： 1.模拟真实气腹外形的体膜，体膜可与台车分离，用于高阶手术室环境模拟训练； 2.覆膜解剖标志明显，具备乳房及剑突等位置；覆膜可完全打开，方便放置训练模块，体膜可180°对调位置，实现气管镜操作体位，可从气管处插入气管镜； 3.体膜内放置可锁托盘模块，托盘可独立取出，用于替换湿性训练模块，为保障训练时良好的腔内空间感，托盘底部与腹部最高点距离不大于25CM； 4.体膜有不少于14个手术器械置入口供训练者使用，训练者可以选择合适入路置入摄像系统或手术器械，训练时直接更换不同的摄像系统；体膜设置满足微创训练体位及器械入路。 5.体膜可用于单孔腹腔镜训练，配套固定的单孔腹腔镜穿刺器。 三、腹腔镜系统：不低于500万像素的全高清腹腔镜系统，具备旋转调焦功能；镜头尺寸：10mm*330mm，30°视角，具备防水功能；具备调光按键、拍照按键；分辨率：最大支持2592*1944P；镜头具备可调光源。图像帧数：大于等于30帧/秒 四、整体外观设置： 1.脚轮为带固定锁的静音滑轮，方便移动摆放；台车需带有器械放置装置，可稳固手术器械的摆放； 2..覆膜台车桌面具备体位改变功能，可水平旋转，提供多种不同术式站位；台车覆膜部位可以独立升高降低，以适应不同升高训练者需求；显示器支架可独立升高降低，不受体膜升高降低影响，保持合适显示高度。 五、教学显示系统：分辨率：≥1920x1080 屏幕比例：≥16:9（宽屏） 面板类型：IPS 背光类型：LED背光 亮度：≥250cd/㎡ 可视角度：178/178° 视频接口：Sub（VGA），HDMI 有线网络接口：J45网口 无线功能：千兆双频WIFI、蓝牙4.2以上 开放端口：USB3.0接口不少于2个、USB2.0接口不少于4个 底座功能：向左向右可旋转不低于90° 512GB高速内存，读写500M/秒 16GB运行内存 配备不小于27英寸LED显示器系统，内置音箱广视角显示器： 六、训练模块： 1.缝合打结模块：适用于缝合打结训练；3D立体仿真结构；训练模块柔软度手感真实；模拟组织各种切口；多种难度，增加实操经验；高度仿真实材料制造，模拟人体组织及立体伤口类型； 2.吻合模块：模拟腹腔内部肠管；高品质硅胶，触感真实，仿真度高；可重复使用，进行多次练习； 3.钉转移模块：练习腹腔下手眼协调能力； 4.夹取模块：主要训练手术中对于细碎物的夹取，训练操作者夹取精准度和协调度； 5.穿隧道模块：穿孔模块针对训练协调能力培养训练操作者双手精准度； 6.精准剪切模块：训练指定内容的剪切； 8.配套手术器械套装：持针器、弯剪刀各1把，分离钳、无损伤抓钳各2把；12mm戳卡2个，5mm戳卡4个，单孔穿刺器2个。 八、配置要求： 1.体膜1套； 2.腹腔镜1套 3.摄像系统软件1套； 4.体膜、摄像系统、一体化台车1套； 5.训练模块及手术器械1套； |