水筋针参数

用途：

水筋针诊疗技术利用器械和液体张力的作用，剥离、松解局部组织的卡压和粘连，消除炎症对周围组织的刺激，具有安全可靠，操作简便，效果立竿见影的优势，实现松解关节粘连，剥离病变组织，消除炎症因子，缓解关节肿痛，恢复关节功能等作用，全面保护患者的关节、肌肉、肌腱、韧带及软骨组织免受风湿免疫性疾病损害。

参数：

| 序号 | 名称 | 规格项目 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、医用加压器部分 |  |  |  |  |
| 1 | 医用加压器 | 电 源 | AC220V，50Hz | 1套 |
|  |  | 功 率 | 50VA |  |
|  |  | 正压范围 | 10Kpa～50Kpa |  |
|  |  | 负压范围 | -10Kpa～-50Kpa |  |
|  |  | 冲洗量 | ≥1000ml/min |  |
|  |  | 吸气量 | ≥1500ml/min |  |
| 二、手术器械部分 |  |  |  |  |
| 1 | 关节冲洗针 | 管径1.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0° |  | 1支 |
| 2 | 关节冲洗针 | 管径2.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0° |  | 1支 |
| 3 | 关节冲洗针 | 管径2.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*15° |  | 1支 |
| 4 | 关节冲洗针 | 管径2.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0° |  | 1支 |
| 5 | 关节冲洗针 | 管径2.5mm（±10%）*针长50mm（±10%）*15° |  | 1支 |
| 6 | 关节冲洗针 | 管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*0° |  | 1支 |
| 7 | 关节冲洗针 | 管径3.0mm（±10%）*针长50mm（±10%）*15° |  | 1支 |
| 8 | 关节冲洗针 | 管径1.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0° |  | 1支 |
| 9 | 关节冲洗针 | 管径2.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0° |  | 1支 |
| 10 | 关节冲洗针 | 管径2.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*15° |  | 1支 |
| 11 | 关节冲洗针 | 管径2.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*0° |  | 1支 |
| 12 | 关节冲洗针 | 管径2.5mm（±10%）*针长100mm（±10%）*15° |  | 1支 |
| 13 | 关节冲洗针 | 管径3.0mm（±10%）*针长100mm（±10%）*15° |  | 1支 |
| 14 | 关节冲洗针 | 管径1.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0° |  | 1支 |
| 15 | 关节冲洗针 | 管径2.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0° |  | 1支 |
| 16 | 关节冲洗针 | 管径2.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*15° |  | 1支 |
| 17 | 关节冲洗针 | 管径2.5mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0° |  | 1支 |
| 18 | 关节冲洗针 | 管径3.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0° |  | 1支 |
| 19 | 关节冲洗针 | 管径4.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*0° |  | 1支 |
| 20 | 关节冲洗针 | 管径4.0mm（±10%）*针长150mm（±10%）*25° |  | 1支 |
| 21 | 关节冲洗针 | 管径4.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）*0° |  | 1支 |
| 22 | 关节冲洗针 | 管径4.0mm（±10%）*针长180mm（±10%）*25° |  | 1支 |
| 23 | 灌洗针 | 直径1.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%） |  | 1支 |
| 24 | 灌洗针 | 直径1.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%） |  | 1支 |
| 25 | 灌洗针 | 直径1.0mm（±10%）*工作长度150mm（±10%） |  | 1支 |
| 26 | 灌洗针 | 直径1.0mm（±10%）*工作长度200mm（±10%） |  | 1支 |
| 27 | 灌洗针 | 直径1.5mm（±10%）*工作长度50mm（±10%） |  | 1支 |
| 28 | 灌洗针 | 直径1.5mm（±10%）*工作长度100mm（±10%） |  | 1支 |
| 29 | 灌洗针 | 直径1.5mm（±10%）*工作长度150mm（±10%） |  | 1支 |
| 30 | 灌洗针 | 直径1.5mm（±10%）*工作长度200mm（±10%） |  | 1支 |
| 31 | 灌洗针 | 直径2.0mm（±10%）*工作长度50mm（±10%） |  | 1支 |
| 32 | 灌洗针 | 直径2.0mm（±10%）*工作长度100mm（±10%） |  | 1支 |
| 33 | 刺探针 | 针头宽2.7mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%） |  | 2支 |
| 34 | 刺探针 | 针头宽3.7mm（±10%）*针杆直径3.0mm（±10%）*针长150mm（±10%） |  | 2支 |
| 35 | 松弛切刀 | 刀头宽2.9mm（±10%）*刀杆直径2.5mm（±10%）*刀长120mm（±10%） |  | 2支 |
| 36 | 拨松针（大圆头） | 针头直径3.0mm（±10%）*针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）*15° |  | 2支 |
| 37 | 拨松针（锥头） | 针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%） |  | 2支 |
| 38 | 拨松针（锥头） | 针杆直径2.5mm（±10%）*针长120mm（±10%）*20° |  | 2支 |
| 39 | 拨松针（圆头） | 针杆直径1.0mm（±10%）*针长70mm（±10%） |  | 4支 |
| 40 | 拨松针（圆头） | 针杆直径1.5mm（±10%）*针长80mm（±10%） |  | 2支 |
| 41 | 拨松针（圆头） | 针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%） |  | 2支 |
| 42 | 刺探针 | 针头宽1.0mm（±10%）*针杆直径1.0mm（±10%）*针长70mm（±10%） |  | 4支 |
| 43 | 刺探针 | 针头宽1.5mm（±10%）*针杆直径1.5mm（±10%）*针长80mm（±10%） |  | 2支 |
| 44 | 刺探针 | 针头宽2.0mm（±10%）*针杆直径2.0mm（±10%）*针长130mm（±10%） |  | 2支 |
| 45 | 拨松针（大圆头） | 针头直径2.0mm（±10%）*针杆直径1.2mm（±10%）*针长40mm（±10%） |  | 2支 |
| 46 | 拨松针（大圆头） | 针头直径2.5mm（±10%）*针杆直径1.5mm（±10%）*针长50mm（±10%） |  | 2支 |
| 47 | 冲洗把手 | 把手直径22mm（±10%）*把手长度180mm（±10%），进出水双通道 |  | 1把 |
| 三、配套设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 医用台车 | 专业医用台车 |  | 1张 |
| 2 | 转运包装箱 | 铝塑材质，抗震、防撞 |  | 1只 |
| 3 | 器械消毒框 | 不锈钢或（铝合金）材质 |  | 2只 |
| 4 | 针具消毒盒 | 不锈钢或（铝合金）材质 |  | 1只 |