彩色多普勒超声诊断仪参数

一、货物要求：

1、产品设计使用年限：≥10年

2、设备用途说明：主要用于腹部、妇产、心脏、乳腺、甲状腺、泌尿、周身血管、肌骨、急诊、麻醉、重症、健康体检等临床超声诊断，具备弹性成像、实时三维、远程教学、远程会诊云等高端功能，具备可持续升级能力，以保证产品性能的优越性；

二、系统技术规格及概述

1、全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

2、超声主机操作系统：基于Windows  操作系统，以便支持与常规PC机兼容的各种即插即用外部设备，如市面上常见的USB打印机、U盘、移动硬盘等

3、配置≥20英寸高分辨率彩色液晶显示器，显示器支臂可左右自由旋转

4、主机具备一体化彩色触摸屏≥12英寸，触摸屏角度可独立调节，用于控制调节仪器的多项参数、探头切换、选择检查模式等

5、探头接口≥5个，全部激活，各接口各探头可以通用即插即用，实现电子切换

7、主机配置PC键盘

8、二维模式、彩色模式、频谱模式的声功率可独立调节，

9、组织谐波技术（可用于所有探头）, 可与复合成像技术同时使用，

12、M型模式

12.1彩色M型（可支持所有探头）

12.2解剖M型模式，支持≥3条取样线，可在任意位置自由旋转定位，长度多级可调

13、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

14、具有空间向量血流成像技术，

15、具有智能化一键图像优化技术，实现对B模式、彩色多普勒模式的图像效果的一键优化功能；实现对频谱或连续波多普勒模式下的PRF、基线的一键优化功能

16、具有空间复合成像技术，

17、具有实时同步技术：至少实现二维/彩色/多普勒/自动包络四项技术同步

18、B/C分屏模式，支持CFM/PDI/TDI的B模式和多普勒模式的双幅实时对比显示

19、具有弹性成像技术，应采用应变式弹性成像技术

20、宽景成像技术，支持腹部探头、浅表探头、心脏探头、腔内探头，具备速度实时提示功能，成像后可自动测量成像宽度

22、智能血流技术：识别和校正彩色多普勒模式下的彩框位置、速度量程、偏转方向及角度和频谱多普勒模式下的取样位置、校正角、基线、速度量程等自动优化内容

23、组织多普勒成像技术，支持速度、能量、M型、频谱等模式

24、具有超声教学指导软件：具有仿真组织内部解剖动画，探头扫查手法三维动画视频教学演示及对应的标准超声视频动态图像演示，并与实时扫查的超声成像同屏显示实时对比，且针对每个临床超声操作有详细文字说明，从而使操作者得到更加直观详细的教学指导

26、胎儿自动标准切面：系统自动识别符合测量标准的多个胎儿标准切面并进行测量输出测量结果

27、自动卵泡测量：系统在设置的取样框内自动识别最大的二维卵泡图像特征并对其轮廓进行包络同时输出相关测量结果

28、报告系统：支持测量数据汇总、编辑、图表生成等功能，将病人基本信息、计测结果、诊断描述、图像资料等汇集成报告进行存档或输出。支持报告样式和词库模板的编辑预设功能

29、浏览功能：在档案浏览模式下支持对多个媒体文件的同时播放和对比播放功能

32、用户管理功能：支持不同用户及其权限的设置和管理

三、系统技术参数及要求

1、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

2、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，预置条件应采用中文文字的方式表达，如泌尿科、中晚孕、早期妊娠等预设条件

11、M型模式：

11.1 M型灰阶：≥23级可调

11.2 B/M布局格式≥8种

12、彩色多普勒成像

12.1 成像方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

12.2 显示方式：B/C、B/POWER、B/C/PW

12.8 彩色放大：具备彩色放大功能

13、具有多普勒信号去除功能，在彩色模式下，能在实时、冻结的图像上一键快速独立去除多普勒信号，便于在二维与彩色之间快速对比

15、具备一键操作血流图谱反转功能（如蓝变红及红变蓝）

16、二维/彩色双实时对比成像，在二维模式下，一键进入二维/彩色双实时对比成像

18、频谱多普勒模式

18.1 增益：0－100dB

18.2 具备HPRF模式，可根据探测深度自动进入该模式

18.3 扫描速度≥6档可调

18.4取样容积：0.5－40mm（提供最大值图片证明）

18.5 角度自动偏转功能：在偏转彩色取样框方向时，频谱取样线角度同时自动偏转，以利于保证多普勒频谱方向的一致性

19、弹性成像功能

弹性增益0－100dB

具备多种指示功能，包括位移曲线、压力梯度、可信度指示等

弹性成像模式下支持原始数据处理

定量分析功能：具有应变率比值测量、应变面积比测量功能

20、测量/分析和报告

20.1 B型常规：距离、角度、深度、面积、长度、直方图、面积比等

20.2 M型常规：心率、时间、多距离、斜率等

20.3 多普勒常规：心率、速度、血流量、自动包络、半自动包络、手动包络等

21、专科特殊测量

21.1 具有腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、血管、颅脑、急诊测量等软件包

21.2 自动NT测量：系统自动识别符合测量标准的胎儿颈项透明层图像特征并自动放置测量卡尺输出NT测量结果。

21.4 实时频谱自动智能跟踪包络测量功能：系统实时自动跟踪包络自动分析显示：PSV、EDV、RI、PI、S/D、ACC、HR等各种数据

22、图像储存及管理系统

22.1 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像

22.2 电影回放存储帧数 ≥9000帧

22.3 电影回放速度可调节，包括快速播放和慢速播放

23、探头规格

23.1 标配探头：腹部探头频率：2.0－5.0MHz,浅表探头频率：5.0-12.0MHz，心脏探头频率：2.0-4.0MHz，阴式探头频率：4.0-9.0MHz；所有探头二维频率≥8种变频，基波频率≥5种，谐波频率≥3种，彩色频率≥4种可视可调

23.2 支持相控阵探头≥90°，调节角度时参数区域能实时显示角度

23.3 线阵探头波束偏转角度≥6档可调，最大可达20°，调节角度时参数区域能实时显示角度

24、外设和附件

24.1 内置DVD可刻录光驱

24.2 连通性：主机内置通信DICOM3.0版接口部件

24.3 主机内置输入输出接口：包括但不限于HDMI输出接口、VGA输出接口、S端子视频输出接口、复合视频接口、音频输出接口、音频输入接口等