TBI一体化装置参数配置需求

| 序号 | 申购设备名称 | 配置需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳纤维TOMO固定架 | 1.产品组合最大尺寸长220cmX宽53cm； 2.颈胸膜和体部膜片固定孔有2组可调档位，档位间距约2.5cm； 3.膝部和脚部膜片分腿片固定孔至少有2个可调档位，档位间距约3cm； 4.膝部和脚部膜片定位可根据病人身高，进行调节，应不少于4个档位，档位间距约15cm； 5.底板应可附加真空袋，也可适配塑形垫解决颈部虚位，达到头颈部高精度定位； 6.底板反面的凹槽，用适配条可将底板锁定在CT/模拟机/加速器床板上。 | 1 |
| 2 | 透明头枕 | 一套共6个,至少包含A-F不同高度六种规格,透明 | 2 |
| 3 | 颈胸部定位膜 | 约2.4mm，36%网孔 | 10 |
| 4 | 体部定位膜 | 约2.4mm，36%网孔 | 10 |
| 5 | 脚部定位膜 | 约2.4mm，36%网孔，一个患者用2片 | 10 |
| 6 | 膝部定位膜 | 约2.4mm，36%网孔，一个患者用2片 | 10 |
| 7 | 全身定位袋 | TOMO全身固定专用真空袋 | 5 |
| 8 | 固定条 | 定位柱式结构，应适配医科达、TOMO、联影加速器或同款式床板，主体5mm厚 | 5 |
| 9 | 真空袋 | 规格约120×80cm（36L容积） | 2 |
| 10 | 免洗胶片 | 胶片可用于辐射应用的质量保证和剂量测定。片基上敷感光材料涂层，X射线照射后，经显影、定影冲洗过程，得到X射线摄影图像 | 1 |
| 11 | 潜水衣 | 5mm S\M\L，材质：氯丁橡胶外层（铅当量0.25mm），透气抗菌内衬；关节活动性≥90°；防护性能：屏蔽效率≥65%（6MV射线），接缝双层防护。 | 3 |
| 12 | 潜水衣 | 7mm S\M\L，材质：氯丁橡胶外层（铅当量0.25mm），透气抗菌内衬；关节活动性≥90°；防护性能：屏蔽效率≥65%（6MV射线），接缝双层防护。 | 3 |