柳州市工人医院肿瘤放射治疗室智能安全实时监控系统技术参数

- 项目背景

为深入贯彻落实国家有关放射防护与安全管理法律法规,全面提升我院肿瘤放射治疗科的安全管理水平，切实保障患者、医护人员及公众的生命健康权益，推动医院高质量发展和智慧化转型，现拟建设“肿瘤放射治疗室智能安全实时监控系统"。

- 项目建设内容及要求

| 序号 | 名称 | 模块 | 功能 | 详情描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备连接装置及接口开发 | 设备连接装置及接口开发 | 多品牌摄像头兼容模块 | 支持≥3种主流视频采集设备品牌；兼容ONVIF/RTSP等主流标准协议；具备自动识别与设备适配表管理功能；支持≥4路并发视频接入；接口采用自研SDK接口库，便于快速扩展与升级。 |
|  |  | 数据传输与存储模块 | 加密传输功能 | 采用TCP/IP+HTTP(S)双通道通信架构，加密算法仅支持 AES-256 级别；丢包率≤0.5%；提供RESTful API 接口；支持原系统接入；具备断点续传、容错自动切换机制。 |
|  |  |  | 分级存储功能 | 实时数据存内存、短期数据存本地硬盘、历史数据存云服务器，支持按时间/事件检索 |
| 2 | 深度学习安全实时监控系统 | 数据采集与标注模块 | 图像采集、视频采集、声音采集、文本采集，进行高质量、安全、高效的深度学习数据采集服务 | 支持视频流、图像同步采集；内置兼容乙方自研SDK接口库的深度学习标注工具（支持多目标、多边界、多标签标注）；自动标注与人工校正相结合；具备数据增强与样本平衡机制，标注效率≥1万帧/小时。 |
|  |  | 深度学习模型训练与优化模块 | 深度学习识别模型的训练与迭代 | 内置兼容乙方自研深度学习框架；支持≥3种主流目标检测算法；具备自适应参数优化算法；在本单位服务器上单模型训练时间≤30min。 |
|  |  | 智能分析与识别模块 | 行为识别功能 | 通过乙方自研深度学习算法识别自定义的异常行为、违规操作；放射治疗室专项识别：非授权人员进入治疗区、医护人员未按规范穿戴防护装备（铅衣/铅帽等）、患者治疗中擅自起身/脱离治疗位、违规触碰放疗设备操作按钮等，识别发生异常触发推送提醒。支持 ≥8种预定义行为类别识别，识别准确率 ≥90%；视频帧分析速率 ≥30FPS；支持GPU加速与实时推理。 |
|  |  |  | 目标检测功能 | 通过乙方自研深度学习算法自动识别自定义标注目标位置、数量及运动轨迹；放射治疗室专项检测：精准识别放疗设备（直线加速器等）、防护设备、急救器械位置，检测发生异常触发推送提醒。检测精度 mAP ≥95%；检测延迟 ≤300ms；具备多目标跟踪分析功能；可区分设备类型与动态位置偏移，异常阈值可配置。 |
|  |  |  | 目标分割功能 | 通过乙方自研深度学习语义/实例分割算法对放射治疗室背景下的人员、设备进行像素级区域分割，用于精确边界识别与区域分析。平均交并比（mIoU）≥0.90；具备自适应光照与遮挡修正机制；输出结果支持叠加显示。 |
|  |  | 实时监控与控制模块 | 可视化监控功能 | 支持多画面切换（1/4/9分屏）、镜头控制（变焦/旋转）、画面抓拍/录像；放射治疗室专项监控：重点区域（治疗机周边、防护门）特写画面切换，支持历史操作视频回溯 |
|  |  |  | 设备远程控制 | 远程启动监控、调节参数 |
|  |  | 预警与响应模块 | 多级预警功能 | 按风险等级（低/中/高）触发预警，方式包括不限于弹窗、短信、微信公众号推送 |
|  |  |  | 自动响应功能 | 高风险事件自动联动报警设备 |
|  |  |  | 人工处置功能 | 支持操作员手动派发处置任务，跟踪任务进度与结果；放射治疗室专项处置：内置标准化处置流程（如患者突发状况处置步骤），辅助医护人员快速响应 |
|  |  | 管理与报表模块 | 权限管理功能 | 按角色（管理员/操作员/查看者）分配操作权限，记录用户操作日志；放射治疗室专项权限：严格区分医护人员、设备维护人员、访客权限，限制非授权人员查看治疗数据 |
|  |  |  | 报表生成功能 | 自动生成设备运行报表、预警统计报表、处置效率报表，支持导出（Excel/PDF） |

三、对接口及系统改造的要求

质保期和维保期内免费实现以下要求：

3.1提供全面的接口技术，与第三方系统共享数据和功能，这些接口技术包括中间件技术接口、WEBSEVICE通用接口、数据库级接口、文件文本接口等。

3.2满足医院电子病历系统功能应用水平分级评价达到6级以上评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评达到五级乙等以上水平评审、信息系统安全等级保护三级测评、三甲医院评审、医院智慧服务分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、医院智慧管理分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、网络攻防演练中的安全防护要求以及医院其他需要评审的信息化技术改造服务要求；

3.3提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现院方的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；

3.4免费提供医院新增业务信息系统的对接、免费实现医院上级管理部门要求的系统接口对接要求。

3.5若医院更换已对接的业务系统、乙方须免费提供与新业务系统的对接及联调服务。

3.6项目软硬件系统不限定用户数、并发数、不限定医疗集团内部及院区使用。

- 四、项目实施要求

4.1驻场、实施工期要求：合同签订后，7个工作日内项目实施人员必须进场，系统需在45天内完成项目实施上线，请分别列出每个系统实施的工作计划及周期。

4.2驻场人员要求：

实施工程师：项目驻场实施工程师需有2年以上本厂商同等项目实施经验。项目实施阶段，驻场实施工程师不得少于1名。

如需更换实施工程师，厂商需提交书面申请，经院方同意才可更换。

竞标文件中需提供软件提供商项目驻场人员清单（含项目开发和项目实施人员），清单中标明驻场人员详细信息，如姓名、联系方式、技术职称等。

4.3因厂商与院方存在对需求理解有差异的可能性，要求所有软件功能需求的响应以院方意见为准。

4.4培训要求：

培训应至少包括但不限于：软硬件系统的安装、部署、维护方法、系统的功能使用培训；

- 五、售后服务及其他要求

5.1自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供三年的免费质保服务。含软硬件维护和系统软件升级、系统BUG及漏洞修复、技术支持服务、系统管理及操作培训服务，免费提供系统个性化修改需求。请详细说明售后服务的内容。

5.2安装调试要求：免费送货上门、安装调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录。

5.3原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题。

5.4供应商提供原厂技术人员巡检服务，通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况：按院方要求巡检（国家法定节假日前巡检），并形成巡检报告（内容涉及此产品服务器\相关设备的运行情况）反馈给我院。

5.5免费系统改造，支持信创电脑和服务器。

六、违约责任

6.1投标方所提供的软/硬件规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交付处罚；因质量问题我院不同意接收，投标方应向我院支付违约货款额5%违约金并赔偿我院经济损失。

6.2若投标方提供的产品或软件侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由投标方负责交涉并承担全部责任。

6.3投标方逾期交付的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

6.4售后服务违约：

6.4.1不能按本技术参数文档第5.3要求中按时提供设备备件的，故障上报24小时不能免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题，每超期一天，按500元/天向甲方支付违约金；

6.4.2 投标方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次投标方应按合同合计金额的5% 向甲方支付违约金。

6.5合同签订后7个工作日内进场实施，每个模块计划实施周期需在合同内写明。因软件提供商原因逾期不进场实施的，需按每天向院方支付合同款金额3‰作为违约金，超过30天，甲有权解除合同，乙方需承担因此给院方造成的经济损失；不能按照合同约定上线期限完成，需要书面申请说明原因，得到医院书面同意后最多延期一个月，否则（或者延期一个月后）按每超期7天（一周）从总合同金额扣除5%的违约金。扣除比例达到总合同金额的50%及以上的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方退回所有医院已支付款项，同时按合同总金额的20%做为违约金支付给甲方。

6.6任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.7厂商方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，按损失情况，每次应按合同合计金额的0.1‰-0.1%由乙方向甲方支付违约金，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.8厂商不得在提供的硬件及软件系统中设置包括且不限于如：软硬件加密狗、加密软件、时间锁、授权码等限制硬件及软件系统正常运行的措施，如有特殊需要必须提交纸质文件说明，经过我院签字同意才可设置，否则视为乙方违约，乙方需要支付医院违约金250000元（贰拾伍万元），在此基础上医院有权要求乙方退回甲方已支付的所有款项。如对医院造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

6.9厂商驻场工程师人员变更必须得到医院书面同意，否则视为乙方违约，甲方有权按5000元/人/次从合同总款中扣除。

6.10如合同乙方非软件提供商，软件提供商需承担连带责任，即本技术参数中对乙方的所有约束要求、违约条件均等同于对软件提供商的要求，甲方在追究乙方违约责任的同时可以同步追究软件提供商同等责任，乙方在投标时必须提供软件提供商的售后服务承诺书原件（须加盖软件提供商公章）。

七、保密、廉洁协议

7.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

7.2 双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。

7.3不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。

7.4 不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

7.5保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

八、报价

8.1竞标文件提供技术偏离表、服务偏离表，并标明详细的技术和服务内容。竞标文件按系统模块报价，报价表价格包含系统软硬件费用、产品安装、调试实施、培训费用、产品升级费用、接口费（包括第三方厂家的接口费）等费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。

8.2竞标文件需提供维保期方案及报价。

8.3竞标文件需提供系统详细图文介绍。系统实施验收参照本技术文档及竞标文件提供的图文介绍为依据。

8.4如项目功能二次开发内容涉及我院采购的第三方产品，请在标书内标明哪些功能的实现需要二次开发接口。

- 九、付款方式

项目双方签订合同，合同中所有功能及模块实施完毕，启动项目验收，验收合格后乙方开具全额发票，甲方支付合同款项的100%。