柳州市工人医院物资低空转运服务采购项目需求

一、项目名称

柳州市工人医院物资低空转运服务采购

- 项目概况

- 随着医疗服务范围的扩大以及我院多院区格局的形成，高效、快速的物资转运需求日益凸显。传统的地面运输方式在应对交通拥堵、紧急物资配送等情况时，难以满足及时性和高效性的要求。为提升我院医疗物资转运效率，优化医疗资源配置，拟引入专业的无人机物流服务供应商，打造安全、高效、智能的医疗物资空中转运通道。

三、项目目标

1.提升转运效率：显著缩短医疗物资在多院区之间的转运时间，尤其是对于紧急物资（如急救药品、紧急检验标本等），确保在规定时间内送达，提高医疗救治的及时性。

2.提高运输安全性：通过先进的无人机技术和安全保障措施，降低物资运输过程中的损耗和风险，保证医疗物资的质量和安全。

3.优化资源配置：减少对地面运输人力、物力的依赖，合理调配医疗资源，降低运营成本。

4.实现信息化管理：建立完善的无人机转运信息管理系统，实现运输过程的实时监控、数据记录与分析，为医院管理决策提供数据支持。

四、投标人资质条件

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

五、招标内容及要求

（一）无人机运输服务

1.运输范围：负责我院总院、西院、鱼峰山院区、南院等多院区之间的医疗物资运输，包括但不限于检验标本、病理标本、药品、医疗器械、血液制品等。

2.运输频次：根据医院日常运营及紧急需求，提供常态化运输服务。工作日 [具体频次，如每小时一班] 进行常规物资运输，对于紧急物资需求，确保在接到通知后 15分钟内响应并安排运输。

3.运输时间：保证在正常天气及空域条件下，完成一次常规物资运输的时间不超过 20分钟（根据实际院区距离及飞行条件确定合理时长）；紧急物资运输时间不超过 10分钟。

4.运输安全：

  - 无人机应具备多重安全保障系统，包括但不限于避障系统、定位系统、自动返航功能、飞行数据记录功能等，确保飞行过程安全可靠。

  - 针对医疗物资的特性，配备专门的运输容器，确保物资在运输过程中不受损坏、污染，满足生物安全、冷链运输等特殊要求。

  - 制定完善的应急预案，针对恶劣天气、无人机故障、空域管制等突发情况，能够迅速采取有效的应对措施，保障物资运输的连续性和安全性。

5.运输线路、航班及里程（仅供参考）：

1.检验科标本运输：

| 航次 | 航线 |  |  | 里程/趟（km） | 年里程（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 |  | 终点 |  |  |
| 航班1 9:00 | 南院五里亭社区 | 西院 | 总院 | 9.5 | 3467.5 |
| 航班2 9:00 | 鱼峰山院区 |  | 总院 | 6.6*2 | 4818 |
| 航班3 10：30 | 南院五里亭社区 | 西院 | 总院 | 9.5 | 3467.5 |
| 航班4 10：30 | 鱼峰山院区 |  | 总院 | 6.6*2 | 4818 |
| 航班5 12：00 | 西院 |  | 总院 | 2.8 | 1022 |
| 航班6 12：00 | 鱼峰山院区 |  | 总院 | 6.6 | 2409 |
| 航班7 15:00 | 鱼峰山院区 | 西院 | 总院 | 6.8 | 2482 |
| 航班8 19:00 | 鱼峰山院区 | 西院 | 总院 | 6.8 | 2482 |
| 临时航班 约5趟/月 | 鱼峰山院区 |  | 总院 | 6.6 | 990 |
| 临时航班 约100趟/月 | 西院 |  | 总院 | 2.8 | 8400 |
| 合计 |  |  |  |  | 34356 |

2.病理科标本运输：

| 航次 | 航线 |  | 里程（km） | 年里程（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 | 终点 |  |  |  |
| 航班5 9:30 | 鱼峰山院区 | 总院 | 6.6 | 2065 | 周六下午、周日无航班 |
| 航班6 15:00 | 西院 | 总院 | 2.8 | 730 |  |
| 航班7 15:30 | 鱼峰山院区 | 总院 | 6.6 | 1722 |  |
| 临时航班 约2-3趟/天 | 鱼峰山院区 | 总院 | 6.6 | 3445 |  |
| 合计 |  |  |  | 7962 |  |

每日飞行服务距离约100千米，每年约42318千米。超出部分单独报价。

（二）起降场地建设及维护

1.起降场地选址：根据医院各院区的布局和实际需求，合理选址建设无人机起降场地（包括固定起降点和应急起降点）。起降场地应符合相关安全规范，确保周围空域开阔，无障碍物，远离人员密集区域和重要设施。

2.场地建设：按照标准建设起降场地，包括场地平整、标识设置、防护设施安装、充电设施配备等，确保起降场地能够满足无人机安全起降和日常维护的需求。

3.场地维护：负责起降场地的日常维护管理，定期进行场地检查、清洁、设备维护保养等工作，确保起降场地始终处于良好的运行状态。

（三）信息管理系统建设

1.系统功能：开发一套与医院信息系统对接的无人机转运信息管理系统，具备以下功能：

  - 订单管理：实现医疗物资运输订单的接收、分配、跟踪和反馈，确保运输任务的准确执行。

  - 实时监控：实时监控无人机的飞行状态、位置、速度、电量等信息，以及运输物资的状态，便于及时掌握运输情况。

  - 数据分析：对运输数据进行统计分析，包括运输次数、运输时间、运输里程、故障情况等，为优化运输服务提供数据支持。

  - 预警提醒：针对无人机故障、低电量、偏离航线、运输超时等异常情况，及时发出预警提醒，以便及时处理。

  - 用户管理：对医院使用人员和供应商操作人员进行权限管理，确保信息安全。

2.系统对接：确保信息管理系统能够与医院现有的 HIS 系统、LIS 系统等进行无缝对接，实现数据的实时交互和共享，方便医院工作人员操作和管理。

（四）人员培训及技术支持

1.人员培训：为医院相关工作人员提供无人机转运操作培训，包括物资收发、包装规范、系统操作、应急处理等方面的培训，确保医院工作人员能够熟练掌握相关操作流程。

2.技术支持：建立专业的技术支持团队，为医院提供 7×24 小时的技术咨询和故障处理服务。在无人机出现故障时，能够迅速响应并进行维修，确保运输服务的正常运行。

六、服务期限

本项目服务期限为3 年，自合同签订之日起计算。合同期满后，经医院考核合格，在双方协商一致的基础上，可续签合同。

七、报价及结算方式：​

- 1、报价人需按项目内容要求对每日运送固定趟次按年度报固定服务总价，对另外增加趟次按单价（元/公里）进行报价，并写明所包含详细服务内容。

- 2、报价含人工费、材料费、管理费、保险、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。提供详细的报价清单，包括但不限于以下内容：​

- 场地建设费用：涵盖各院区起降场地的选址勘察费、场地平整费、标识制作安装费、防护设施购置费及安装费、充电设施购置费及安装费等所有与场地建设相关的费用明细。​

- 设备购买费用：包括无人机机身、机载控制系统、通信系统、运输容器（含满足生物安全、冷链运输等特殊要求的专用容器）、信息管理系统硬件设备等所有设备的购置费用，需注明设备型号、数量及单价。​

- 里程单价：明确无人机运输每公里的单价，该单价需包含飞行过程中的能耗、设备损耗等相关费用。​

- 无人机运输服务费用：除里程费用外，与运输服务相关的其他费用（如常规运输固定服务费、紧急运输加急费等）。​

- 信息管理系统建设及维护费用：系统开发费、与医院现有系统对接费、日常维护费等。​

- 人员培训费用：培训教材费、讲师费、场地费等。​

- 3、结算方式：本项目无预付款。每月根据甲乙双方核实的业务量进行结算费用，固定趟次服务费按约定结算，另增趟次服务费以实际发生量结算。乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付当月款项。

八、服务明细表

| 类别 | 项目 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空域开发 | 空域开发及申请 | 空域申请及公安报备、空域维护，提供全套空域申请技术文件。 |  |
| 航线校验 | 机场规划及 设备部署调试 | 1.机场及起降点规划 2.设备部署 3.接电和调试 4.机场应急部署 |  |
|  | 航线规划校验 | 1.航线初步规划 2.现场勘查 3.航线应急部署 4.校验飞行 5.测试飞行 |  |
| 无人机 物流指挥 调度中心 | 无人机物流指挥调度系统(年租) | 1.无人机监控软件，不含服务器及显示器: 2.运行网络监控软件 |  |
| 无人机物流设备 | 无人机 | 1.无人机监控软件，不含服务器及显示器: 2.运行网络监控软件 |  |
|  | 无人机动力电池 | 包含电油 |  |
|  | 无人机电池 充电器 | 智能电池(一组2块) 智能充电器 |  |
|  | 手持遥控器 | 手持遥控器 |  |
|  | 物流枢纽站 | 包含4个单机起降台、防护栏、消防设备 (用于:地面起降机场使用) |  |
| 保险 | 三者险 (成交单位购买) | 三者险(200万第三者险)(成交单位购买) |  |
| 无人机物流服务 | 每日固定11个航次配送任务，每年飞行距离为42318千米。 | 每天固定时间11次配送服务。无人机物流无法实现的情况下，执行地面物流转运，根据科室需求配置箱式货车或冷藏车等医院认可的车辆。洁污分离，一用一消毒。 |  |
| 地面物流 服务 |  |  |  |
| 紧急运输 | 每日5次左右临时飞行 |  |  |

九、委托服务要求

1、航线开发运营服务技术要求

（1）空域申请及公安报备：成交单位投标人能够代表采购人向中国政府主管部门申请获得相关空域使用权；为采购人提供完整闭环的无人机空中血液制品、血液体液标本、病理标本等运输服务。

（2）航线规划：总院-西院-南院-鱼峰山院区间飞行

2、无人机运输配套服务技术要求

| 整体要求 |  |
| --- | --- |
| 1.1 | 无人机配送系统实现各起降点之间的物资业务配送，通过配置起降平台满足无人机起飞、降落和装卸物资的功能，针对配送场景提供满足需求的物资运输箱； |
| 1.2 | 无人机系统由飞控平台、无人机及其飞控系统组件、无人机枢纽站点、专用周转箱等关键部件组成； |
| 1.3 | 系统须配备专业飞控人员，负责无人机任务规划、空域协调、飞行报备和应急处置等统筹协调类任务；并培训医疗机构现有工作人员完成后期地勤任务的日常运行维护工作； |
| 1.4 | 无人机运行须获得空域和航线使用批准。此批准明确程序可循，且厂商由专职人员负责空域航线申请报备，以支持其无人机运输网络的常规化合法运行。空域航线审批在首次与战区空管部门汇报评估经批复以后，日常报备飞行计划即可。 |
| 1.5 | 如遇无人机遭遇恶劣天气等不可控因素影响无法飞行时，支持后期增补地面陆地运输的复合型全面解决方案； |
| 设备主要性能及参数要求（需提供证明材料） |  |
| 2.1 | 无人机 |
| 2.1.1 | 无人机采用6旋翼布局，旋翼轴距≤1950mm； |
| 2.1.2 | 无人机最大尺寸不超过2600*2600*700mm； |
| 2.1.3 | 无人机有效载重≥9kg； |
| 2.1.4 | 无人机空载最大航程≥30km，满载最大航程≥20km； |
| 2.1.5 | 无人机最大水平巡航速度≥15m/s； |
| 2.1.6 | 无人机采用双备份智能电池设计，保障飞行过程安全； |
| 2.1.7 | 无人机采用动力系统冗余设计（任一电机、桨叶失效可保持飞行） |
| 2.1.8 | 无人机可增配应急降落伞（显著降低意外坠地时的冲击能量） |
| 2.1.9 | 无人机具备 4G、5G、RTK 通讯功能，实现视频实时传输至后台指挥中心，实现全程可视监控。 |
| 2.1.10 | 无人机最大抗风等级6级； |
| 3.1 | 物流枢纽站点 |
| 3.1.1 | 枢纽站其内部支持无人机起降、存机、电池存储、充电、消防模块，支持无人机自动起降，辅助进行人工上下货操作； |
| 3.1.2 | 根据停机位的数量配置不同尺寸的物流枢纽站点 |
| 3.1.3 | 枢纽站配置安全隔离护栏或密码门、设置相应的权限。 |
| 4.1 | 专用运输箱 |
| 4.1.1 | 专用运输箱具有定位功能，可用容量≥18L，可满足常规物资的运输使用，按照场景需求可配置智能温湿度监控模块，实现物资全链路数据监控。 |
| 5.1 | 低空飞行服务中心平台系统 |
| 5.1.1 | 平台具有数据展示功能，可提供查看实时运行数据、运行态势监控、运行数据统计展等功能； |
| 5.1.2 | 平台具有设备管理功能，支持在线设备统一调度管理、状态查看。 |
| 5.1.3 | 支持无人机实时视频传输至后台指挥中心，视频任务数据实时查看。 |

3、高效服务：成交单位须具备高效、准时的运输能力，能够根据医院的实际需求，灵活调整运输计划，在接到运输任务后30分钟内做出响应，确保物资在规定时间内送达指定地点，满足特殊情况下临时运输的需要。

4、物资管理与跟踪：利用信息化管理系统，对运送的物资进行实时跟踪和管理。提供准确的物资运输信息和报告，包括物资状态（如完好、受损等）、位置（提供详细的经纬度或具体地址信息）、预计到达时间等。应具备完善的运输质量控制管理体系（如质量检测流程、数据记录规范等）、事故发生的应急预案（详细说明应急处理流程和责任分工）。

5、紧急物资调配

需要提供2位紧急联系人的电话，确保24小时通讯畅通，在紧急情况下，快速响应并提供紧急物资的运送服务。

确保紧急物资能够在最短时间内送达指定地点。

6、特殊物资处理

针对需要特殊处理的物资（如精密器械），提供专业的包装材料和运输容器、储存和运输服务。确保特殊物资在运输过程中的安全性和有效性。

十、其他要求

1、无人机物流服务：

（1）成交单位接到无人机故障应急维修信息后一小时内制订、布置、实施、并反馈符合用户需求的无人机应急维修临时应急计划。

（2）成交单位需建立完善的应急维修服务体系，采用统一应急维修服务管理信息数据项、无人机故障信息分类编码标准、数据及文件格式，并遵守有关无人机及相关航空飞行器国家标准、专业标准、软件文档规范等作为无人机快速应急服务的基础。

（3）无人机应急维修服务

A. 7×24小时无人机系统、飞行状态、突现故障的电话技术支持服务；

B. 7×24小时无人机系统、飞行状态、突现故障的现场快速维保技术服务；

- 无人机零部组件、备件和快速维修服务、故障判定处理；

- 无人机系统紧急故障远程快速估判定位指导；

- 无人机航电硬件、传动系统、动力系统等主要部组件的应急发送、送达服务；

F. 重大节日、假日安排人员值班，并接收处理维修信息服务。

2、地面物流运输服务：运输司机协助运送医疗物资（从发出科室接收后送至接受科室），做好医疗物资运输记录，详细记录运输物资的名称、数量、规格、出发时间、到达时间、运转科室等信息。

3、运输车辆选择：医疗物资运输的配送车辆必须是符合相关规定的箱式货运车辆或冷藏车等医院认可的车辆，以确保医疗物资在运输过程中的安全性和稳定性。

4、运输途中因交通意外、人为因素等导致医疗物资丢失或时间延误等特殊情况时应及时，工作人员应在10分钟内及时反馈给相关管理人员，立即启动备用设备（如备用车辆、备用无人机等）并详细记录处理情况，包括事件经过、处理措施、对运输计划的影响等内容。除因不可抗力因素外，在运输过程中医疗物资丢失损坏或运输时间延误等特殊情况时，成交单位负相应赔偿责任。

5、特定温度要求：对需要在特定的温度范围内进行存储和运输的医疗物资，在运输过程中需要对温度进行严格的控制，确保医疗物资不会受到过高或过低的温度影响。

6、温控设备配备：对于有温度要求的医疗物资、生物样本等，运输公司应配备相应的温控设备，并严格监控运输过程中的温度变化。例如，冷藏车或冷藏箱应提前启动，温度达到规定范围时才能装车。

7、信息沟通：在运输前，中标单位应与医院相关负责人确认医疗物资的名称、数量、运输方式（低空或地面）、交货时间等信息，并确保双方对运输过程中的注意事项和可能出现的问题有充分的了解和认识（形成书面沟通记录）。在运输过程中，中标单位应及时与医院保持联系，随时通报运输进度和可能出现的问题。

8、协调解决：遇到运输异常或问题时，中标单位应及时进行信息反馈和协调解决，以确保医疗物资能够安全、准确地送达目的地。

9、建立追溯体系：医疗物资的运输过程中建立完善的追溯和记录体系，对运输过程进行全程监控和管理。

10、记录运输信息：通过记录医疗物资的发货日期、发货人、签收人等信息，此外，记录可作为结算依据，还可以作为出现问题的证据，有助于解决纠纷和维护企业利益。

11、防止污染与交叉感染：符合院感要求，在医院指导下及时对运输设备进行消毒处理并登记，对于具有感染性的医疗器械，应在运输前进行严格的消毒处理，并在包装上标明警示标识。同时，应采用专门的运输容器，避免与其他物品接触。

12、禁止混装：医疗物资运输设备不得装载对医疗物资有损害的物品，不得将重物压在医疗物资外包装上，以防止医疗物资受损。

13、对于采购人提供的资料文件，中标单位具有保密义务；中标单位应对其因身份、职务、职业等关系而知悉的采购人商业秘密和其他信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

14、应急预案：中标单位需要为本项目制定服务所涉及的运输设备的维护保养计划和运输过程中的应急预案。

总务科

2025.12.18