血透床参数：

1.整床尺寸:2360(±10mm)×880(±10mm)×500mm(±10mm)，床面宽760mm(±10mm)

2.整体护栏长度:1400mm(±10mm)；

3.两摇杆系统实现各种体位，背部升降：0-70°±2°，腿部升降：0-40°±2°；双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框、底座均加厚用材，采用矩型钢管和“双向到位无极限保护”螺管，背部床板螺管内置精铜螺母，静音耐磨；

4.ABS摇手采用含件注塑成型工艺，内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，加长加粗用材外表美观，手感舒适，不易折断；

5.流线型豪华床头尾板，采用全新纯正PE原材料整体一次吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便；

6.弯管护栏，下座隐藏倒置结构，解决护栏易藏污纳垢；六支铝合金弯管支柱，高强度；联结处采用双重固定结构，配以3mm厚冷扎钢板护栏下座，

7.双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，质地坚硬且轻盈；中央刹车脚踏一个，一脚制动，四轮刹车，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，专业品质，静音耐磨；

8.床板采用1.2mm武钢冷扎钢板冲压成型；背部增加“日”字型钢管加固结构，带透气孔；

用物配置：

(1) 床体四周配四个输液架插座，输液架1个，钢管整体成型，无破裂之忧；

(2) 床体两侧配八个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；

(3) 两个置物书写台插座, 可插入置物书写台；

(4) 一个床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后、左右滑动。

(5) 床尾配置物台，方便书写记录