超声软组织切割止血手术设备参数要求：

1、 系统/发生器

1.1、振动频率55.6±1KHz

1.2、发生器输入电源：100-240VAC，50/60Hz，功率：100VA

1.3、工作环境温度：18℃-25℃，相对湿度30%-70%无凝结，气压范围：700hPa-1060hPa

1.4、系统功率小于等于35W±10%

1.5、系统输出声功率小于10W，系统功能储备＞2.5

1.6、具备全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。

1.7、发生器有1~5档输出功率，在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音提示工作状况。

1.8、设备使用时，既可提供手控功能，又可提供脚控功能。

1.9、设备具备智能自检系统，可以检测设备的连接及工作状况，当有问题发生时以图片配合文字的形式，给予反馈结果。

1.10、发生器重量小于等于7kg。

2、刀头

2.1、刀头工作端设计有凹面、凸面、夹持面、背切面和钝性鼻头多个工作面，并提供弧形工作头设计，以满足手术的精细要求。

2.2、剪刀式刀头前端小巧精细，有利于精细化的分离和切割操作。

3、换能器

3.1、一体化的换能器，震动频率更加稳定

3.2、剪刀式换能器轻便灵巧，减少术中医生的疲劳感，提高操作效率。