多参数血小板功能分析仪参数要求：

1、检测标本：全血直接上机检测；

2、样本量：枸橼酸钠抗凝全血0.25ml；

3、分析速度：6分钟／测试；

4、检测通道：双通道检测；

5、诱导剂添加方式：全自动；

6、检测结果重复性：CV≤10％；

7、携带污染率：≤5％；

8、检测报告参数：血小板最大聚集率、血小板平均聚集率、血小板最大聚集时间

、原始血小板数、聚集后血小板数、原始血小板平均体积、聚集后血小板平均体积

、原始红细胞数、聚集后红细胞数、红细胞最大聚集率、血小板聚集曲线、红细胞

直方图、血小板直方图；

9、检测项目：完全开放（可进行：二磷酸腺苷、花生四烯酸、胶原、肾上腺、血

小板活化因子、瑞斯托霉素、凝血酶等不同诱聚剂检测）；

10、报警：具有样品异常报警功能及分析故障报警功能；

11、质控：有标准质控体系；

12、自动清洗：有自动清洗功能；

13、测量模式：模式一：每样本两种诱聚剂诱导，模式二：两个样本一种诱聚剂诱

导；

14、开机自检功能：有；

15、休眠功能：当分析仪超过设定的时间不使用时会自动进入休眠状态；

16、计算机通讯：具有与实验室信息系统进行通讯的功能，可使用RS-232接口与外

接的计算机进行数据传输；

17、打印功能：可设置和选择多种打印格式，自动打印中、英文检测报告。