柳州市工人医院物业服务采购项目需求

标项一：

| ★一、项目要求及服务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 服务内容要求 | 数量及单位 |
| 1 | 柳州市工人医院总院物业服务外包采购 | 一、项目概况 （一）服务地址：柳州市柳南区和平路156号。 （二）服务范围： 1.占地面积：柳州市工人医院总院占地面积约12.5万㎡，建筑面积约21.3万m2; 2.服务范围：柳州市工人医院总院日常环境保洁、电梯卫生、户外绿植养护、PVC地板保养等。 - 全部环境卫生保洁及消毒； - 室内外不锈钢设施专业护理、抛光、上不锈钢油； - 道路、绿地、花园、屋面保洁 - 医院特殊指定保洁（如洗玻片、玻璃管、擦试暖箱、室内消杀虫害、定期添加泡沫剂和洗手液等）； - 医疗垃圾、生活垃圾分类收集和运送、移交及管理工作； - PVC地板普通保洁； - PVC地板保养：执行前需报院方同意，总院PCV地板面积60032㎡，按实际保养面积×单价结算（PVC地板保养流程及注意事项附后）； - 电梯保洁及手术梯司梯服务； - 室外绿植养护服务； - 除有明确科室单独使用的区域按需求配置固定人员外，其他区域均属公共区域，特别提醒：室内外球场、地下停车场及地上停车场、门诊中庭顶部玻璃顶面、门诊进门内部门头顶部玻璃、急诊入口顶部玻璃、门诊3楼党员活动中心、门诊4楼职工之家、等区域、病案室（含综合档案室）也属公共区域，投标人自行由公共区域岗位调配人员完成以上区域保洁工作，高处作业人员应具有高处作业相应资质，符合安全操作规程； - 本次合同期内，甲方可能会有科室及保洁面积变动，科室保洁岗位人员由甲方根据实际情况需要增减，按岗位单价增减费用，在现有占地面积不变且不增加新的楼栋的情况下，如有公共区域保洁面积增加，由投标人根据其它公共区域岗位情况自行调配人员完成，甲方不再额外支付费用。 二、岗位设置及人员素质要求 （一）岗位设置 2026年工医总院区门诊、住院部、公共区域各岗位人员明细表. 序号; 区域; 楼层; 科室; 保洁岗位人员人数; 备注. 1; 总院住院部科室保洁; 住院部16楼西面; 医疗保健科; 2. 2; 住院部16楼东面; 血液内科二病区(移植病房）; 2. 3; 住院部15楼西面; 风湿免疫科病区; 2. 4; 住院部15楼东面; 血液内科一病区; 2. 5; 住院部14楼西面; 泌尿外科一病区; 2. 6; 住院部14楼东面; 泌尿外科二病区; 2. 7; 住院部13楼西面; 神经外科一病区/三病区（NICU）; 3. 8; 住院部13楼东面; 神经外科二病区; 2. 9; 住院部12楼西面; 神经内科一病区/神内重症; 3. 10; 住院部12楼东面; 神经内科三病区（神经血管介入）; 2. 11; 住院部11楼西面; 神经内科二病区; 2. 12; 住院部11楼东面; 内分泌科病区; 2. 13; 住院部10楼西面; 普通外科三病区（血管介入）; 2. 14; 住院部10楼东面; 普通外科四病区（乳腺）; 2. 15; 住院部9楼西面; 普通外科一病区（胃肠）; 2. 16; 住院部9楼东面; 普通外科二病区（肝胆胰脾）; 2. 17; 住院部8楼西面; 消化内科一病区; 2. 18; 住院部8楼东面; 消化内科二病区; 2. 19; 住院部7楼西面; 肾内科一病区; 2. 20; 住院部7楼东面; 肾内科二病区; 2. 21; 住院部6楼西面; 胸外科病区; 2. 22; 住院部6楼东面; 心脏中心三病区; 2. 23; 住院部5楼西面; 心脏中心五病区; 2. 24; 住院部5楼东面; 心脏中心二病区; 2. 25; 住院部4楼西面; PCCM科（呼吸内科）一病区; 2. 26; 住院部4楼东面; PCCM科（呼吸内科）二病区; 2. 27; 住院部3楼西面; 中医科病区/皮肤; 2. 28; 住院部3楼东面; 妇科二病区; 2. 29; 住院部2楼西面; 耳鼻咽喉头颈外科病区; 2. 30; 住院部2楼东面; 眼科病区; 2. 31; 住院部1楼西面; 静脉药物配置中心; 2. 32; 住院部1楼东面; 药学部; 1. 33; 总院门诊部科室保洁; 门诊5楼; 门诊5楼日间病房普外五; 1. 34; 门诊5楼; 心血管CCU内科重症监护室; 1. 35; 门诊4楼; 口腔科; 1. 36; 门诊4楼; 门诊2楼输血科; 1. 37; 门诊4楼; 呼吸重症监护病房（RICU）; 1. 38; 急诊4楼; 急诊重症监护病房（EICU）; 1. 39; 门诊4楼; 重症医学科（ICU）; 2. 40; 门诊3楼; 乳腺诊室; 1. 41; 门诊3楼; 门诊3楼眼视光室; 1. 42; 门诊3楼; 门诊3楼妇科; 1. 43; 门诊3楼; 创伤急诊病房; 2. 44; 门诊3楼; 超声诊断科; 1. 45; 门诊3楼; 门诊3楼内镜诊疗室; 1. 46; 门诊3楼; 门诊3楼医疗保健科; 1. 47; 门诊2楼; 门诊2楼血液透析室; 2. 48; 门诊2楼; 门诊2楼中医科; 1. 49; 门诊2楼; 门诊2楼心电诊断科; 1. 50; 门诊2楼; 门诊2楼医疗美容科; 1. 51; 门诊2楼; 门诊2楼医学检验科/中心实验室; 3. 52; 门诊1楼; 急诊医学科/急救; 6. 53; 门诊1楼; 门诊1楼医学影像科; 2. 54; 门诊1楼; 儿科门诊; 1. 55; 特殊医技楼4楼; 病理科; 1. 56; 特殊医技楼 1楼; 核医学科; 1; 主要负责总院核医学科保洁，若鱼峰山院区核医学科需要支援，听从科室调配. 57; 高压氧; 高压氧科; 1. 58; 负一层; 医学实验中心; 1. 59; 负一层; 体检中心; 2. 合计; 104. 60; 总院门诊楼公共区; 公共区域; 综合门诊一区; 1. 61; 公共区域; 综合门诊二区; 1. 62; 公共区域; 综合门诊三区; 1. 63; 公共区域; 门诊大厅; 1. 64; 公共区域; 一楼诊室外区域点扫; 3. 65; 公共区域; 门诊公共卫生间; 1. 66; 公共区域; 门诊2—5楼+顶层公共区域+公共卫生间; 5. 67; 公共区域; 洗地操作; 6; 院区室内外所有地面清洗. 68; 公共区域; 门诊玻璃清洁; 4. 70; 公共区域; 门诊排风口清洗; 4; 物表清洗、滤网清洗. 71; 公共区域; 行政办公楼共区域+卫生间清洁; 4. 72; 公共区域; 会议室+技能培训中心; 1; 含2楼阶梯会议室、4楼学术报告厅、急诊5楼培训中心等. 73; 总院住院部公共区域; 公共区域; 医疗垃圾暂存间; 2. 74; 公共区域; 门诊+住院部医疗垃圾收集员; 7. 75; 公共区域; 门诊+住院生活垃圾收集员; 4. 76; 公共区域; 收门诊+住院部输液空瓶; 3. 77; 公共区域; 门诊+住院部大输液运送; 3. 78; 公共区域; 病区夜间收集生活垃圾; 2. 80; 公共区域; 空中花园; 1. 81; 公共区域; 住院部1—16楼点扫; 3. 82; 公共区域; 住院部玻璃清洁; 6. 83; 公共区域; 住院部排风口清洁; 4. 84; 公共区域; 外围地面清洁 、绿化养护、室内外球场、门诊中庭顶部玻璃顶面、门诊进门内部门头顶部玻璃、急诊入口顶部玻璃、门诊3楼党员活动中心、门诊4楼职工之家、病案室（含综合档案室）等; 7; 参考人数7人，投标人自行拟定岗位人数，可根据其它公共区域岗位情况在保证工作质量的前提下自行调派兼职人员. 85; 公共区域; 外围扫地机驾驶操作; 2. 86; 公共区域; 一房一拖清洗消毒; 3. 87; 公共区域; 商业步行街; 1. 88; 公共区域; 电梯保洁; 9; 其中4人固定并负责电梯运行工作. 89; 公共区域; 领班; 6; 门诊、住院部、外围，负责总院区管理工作. 90; 公共区域; 管理人员; 3; 负责总院区管理工作. 91; 公共区域; 停车场; 3; 含地上及地下停车场. 公共区域合计; 101. 总院人员合计; 205. - 1.总院住院部和门诊部目前科室保洁岗位人数104人，根据实际工作需要设定人数,具体人数由医院按实际用工人数核定为准； - 2.公共区域岗位仅供参考101人仅供参考，（除电梯保洁员4人负责18、19号两台手术梯转运接送病人工作固定），剩余其他包含领班和管理人员在内的人员允许投标人在保证保洁质量服务达标前提下公司自行核算岗位（即拟投入人员）。 - 注：领班和管理人员是指公司派驻整个项目的领班和管理人员，而非只是公共区域领班和管理人员。 （二）岗位人员素质要求 1.保洁员和绿化人员：60岁以下，男女不限。身体健康，思想品德好，其中： （1）电梯保洁员和电梯运行员：年龄要求25-48岁，女，电梯为服务窗口，需五官端正，形象好，其中4人同时负责18、19号两台手术梯转运接送病人工作。 （2）领班及管理人员：具备项目管理经验和较强沟通能力。全面本项目所有人员的管理、监管现场工作质量、月度总结汇报、配合院方各项工作任务。 注：1.进场时由采购人按采购需求和中标人投标文件对所有服务人员的相关证明材料原件(如工作证明材料、资格证书、身份证等)进行验证，达不到要求的将不予验收。 - 2.所有服务人员上岗时须穿中标人统一发放的工作服装、佩戴中标人统一发放的工作牌，工作服装及工作牌费用由中标人自行承担； - （三）工作时间要求 1.保洁员：病区上午6:30—11:00下午13:30—16:30； 门诊上午7:00—12:00下午14:00—17:00； 2.电梯保洁员：7:00—21:00（两个班）； 3.其他人员：与医院行政上班一致。 三、基本要求 - （一）所有服务人员都必须经过公司培训，考核合格才能上岗。 - （二）对于采购人相关监管部门巡查发现的问题必须及时整改持续追踪。 - （三）制定保洁、绿植养护等相关工作计划，组织实施，定期监督检查，每月制定有总结汇报。 - （四）完善和制定明确各岗位职责和安全操作规程及技能标准。 - （五）服务人员应按医院感控相关要求开展工作。 - （六）负责环境卫生管理，搞好绿化、美化，做好环境卫生。 （七）负责院区各科室玻璃、空调滤网及高空设备清洁（高处作业人员应具有高处作业相应资质）。 （八）中标人须负责院区室外绿化养护工作，具体详见绿化养护管理标准要求。 - （九）负责医疗垃圾从科室收集、运送至暂存间与医疗垃圾处理公司的交接工作的服务，须按中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》等相关文件执行实施。 - （十）负责各类设施，公共区域消毒工作，须按医院感控要求。 - （十一）配合医院做好每次上级检查工作顺利通过。 （十二）管理人员、领班每天分区域进行巡回检查，检查员工是否按流程完成本职工作。是否达到管理效果和提升了卫生质量，有检查、有记录、有整改。 （十三）每月25—30日由各科室护士长对本科室卫生保洁工作进行满意度评价，并有记录。 （十四）每月10日前提交上一月的岗位考勤，由科室主任或护长签字确认后交采购人监管部门存档。 - （十五）具体保洁员、绿化人员、电梯保洁员、电梯运行员等人数按实际用人数据为准。PVC地板保养按实际面积进行计算费用。 四、设备配置要求 （一）关于总院一房一拖设备及保洁设备配置: 总院所有消毒清洗用品必须资质齐全（符合《消毒管理办法》的消毒产品)，符合感控要求。 - 1.总院区一房一拖设备配置： - （1）工业20公斤洗衣机1台+50公斤烘干机1台。 - （2）不锈钢运送车(清洁、污物)2台。 - （3）洗衣粉、84消毒剂等药剂【所有洗涤用品必须有合格资质（符合《消毒管理办法》的消毒产品)，符合院感要求】。 - （4）高压水龙头1把、毛刷工具。 - （5）消毒浸泡桶4个，装拖地巾桶每个科至少配2个。 - （6）三层货架1组。 - （7）清洗拖把及拖把巾。每个科室配置拖地巾按1：4配置，按新总院标准进行色标区分。 - 2.总院区保洁设备及物资不少于以下配置： - （1）扶梯吸尘器1台。 - （2）洗地机：驾驶式2台，手推式8台。 - （3）石材翻新加重机1台。 - （4）大功率吸水机1台。 - （5）三速吹风机5台。 - （6）地面吸尘器2台。 - （7）背负式吸尘器1台。 - （8）保洁工具车不少于90台(如以后增加科室及楼层需增加设备，增加费用由中标人承担)。 - （9）医疗垃圾运送车3台(按院感要求)。 - （10）生活垃圾运送车2台。 - （11）绿植养护需要的修剪工具、养护用品如肥料、涂白剂（主要成分生石灰）、杀虫剂等 以上配置由中标人配套提供，且如因工作需要增加、有缺失或损坏由中标人自行补足或维修，采购人不额外采购或支付费用。 - （二）物业信息化管理要求 - 该项目要求投入信息化管理系统，系统业务模块应能将各专业的业务流程化，并具备通过APP或微信端分配任务、接单、反馈、评价等功能。其建立的后勤环境管理信息化模块，采用信息化手段，对医院环境管理、垃圾分类等进行高效的管理,从而达到规范制度，也可以对保洁人员的服务质量和时效进行有效的监督。各服务模块具备智能化的管理工具和数据统计，可以通过平台及数据的挖掘分析，合理解决人力投入和调配，服务内容、工时、工单、服务效果可统计，可直观展现，可由采购人、患者等实时评价，并将量化考核结果可作为项目结算依据。以上系统须能与医院后勤一站式管理平台对接，系统及平台对接所有投入由中标人负责。 - 具体包含但不限于以下内容： - 投标人具备专业的环境服务管理信息化系统，系统具备以下功能(功能文字不做限定，但功能须包含): - 具备院方小程序下单功能； - 具备医院内空间或区域信息管理功能，实现与工单结合扫码或NFC节点确认功能； - 具备日常环境派单功能； - 具备日常环境、专项环境、巡检环境管理计划功能； - 具备员工手持终端机接收任务扫码或NFC签到、拍照记录、自主下单功能； - 具备数据分析看板功能。 - 投标人具备专业的满意度调查管理信息化系统，系统具备以下功能(功能文字不做限定，但功能须包含): - 医护满意度调查功能； - 投诉、表扬、意见反馈处理功能。 - 五、物业服务标准要求 （一）区域保洁内容及物业服务标准要求 1.门诊部（包括急诊室、医技科室） 序号; 工 作 内 容; 频 次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次（急诊室每日3次）. 2; 区域内地面、楼道扫尘（无扬尘干扫）; 每日2次. 3; 区域内地面、楼道湿拖（进行地面消毒、清洁）; 每日1次. 4; 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台（柜）面内外擦拭; 每周2次. 5; 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒的清洗和擦拭、消毒; 每日1次. 6; 区域内床单元、床头柜、凳子、微波沪、氧气管的清洗或擦拭; 每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染）. 7; 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面）冲洗、擦拭、消毒; 随时（高峰期早上9：30-11：30分卫生间定人专职保洁）. 8; 区域内门（玻璃门）、门框、低处窗框、窗台、窗框、阳台、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、宣传栏、垃圾桶内外擦拭、消毒; 每周1次. 9; 消防门、开水机、冰箱内部清洗; 每周1次. 10; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 11; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 12; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每月2次. 13; 室外玻璃、防滑地垫; 每月1次. 14; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月1次. 15; 灯具、通风口、管道、风扇挂式空调过滤网等高处擦洗; 每月1次. 16; 窗帘、百页帘、纱窗、排气扇的拆换清洗; 每2月1次（污染时随时拆换）. 17; 治疗室的卫生; 随 时. 18; 巡视保洁、消毒毛巾; 随 时. 19; 虫网、蜘蛛网; 每周1次. 2.产房 序号; 工 作 内 容; 频 次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次（产房每日3次）. 2; 区域内楼道扫尘（无扬尘干扫）; 每日2次. 3; 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）; 每日2次. 4; 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、工作台面擦拭; 每日1次. 5; 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭; 每日1次. 6; 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面、墙面、窗框）冲洗、擦拭、消毒; 随 时. 7; 清洗区域内脏防护服、围裙、袖套、洁车、污车等工作物品; 每日2次. 8; 区域内门（玻璃门）、门框、窗框、窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每周1次. 9; 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架、存放架等）、轮椅、床单位、床头柜、凳子、微波沪、氧气管、低处电器表面的清洗或擦拭.; 每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染）. 10; 开水机、空气消毒机、挂式空调过滤网清洗; 每周1次. 11; 各类推车轮子上油保养、去污，保证正常运行; 每月1次. 12; 玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭; 每周1次. 13; 防滑地垫、吸引瓶、管彻底清洗、消毒; 每周1次. 14; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 15; 灯具、音响、监视器、通风口、排气扇、风扇、挂式空调等高处设备擦洗; 每周1次. 16; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月2次. 17; 区域内各房间的地面、墙体的打扫、擦试和整理; 每周1次. 18; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 20; 巡视保洁、消毒小手巾; 随 时. 21; 平车、抢救车、检查床上布类整理、更换，手术台上用品拆换; 随 时. 22; 拖鞋清洗; 每天一次. 23; 手术室、治疗室等功能室的卫生; 随 时. 24; 术后整理、清洁、消毒; 随 时. 25; 虫网、蜘蛛网清理; 随 时. 3.手术室、供应室过道每月2次保洁、外窗玻璃擦拭每季度不少于1次，每日垃圾收集 4.住院部各病区 序 号; 工 作 内 容; 频 次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日3次. 2; 区域内地面、楼道牵尘（无扬尘干扫）; 每日2次. 3; 区域内地面、楼道湿拖（进行地面消毒、清洁）; 每日2次. 4; 区域内各式家具（办公桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭。; 每日1次. 5; 区域内婴儿水浴间（含浴池、浴盆等）洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭。; 每日2次. 6; 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、蹲厕、沐浴器、洗手池、地面、墙面）内外的擦拭、消毒; 每日1次（污染时随时清洗）. 7; 区域内窗台、窗框、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶玻璃门、门框的清洁擦拭。; 每周1次. 8; 区域内的病人探视鞋清洗消毒、整理; 每日1次. 9; 区域内床单元、床头柜、凳子、微波沪、氧气管表面的清洗或擦拭; 每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染）. 10; 医护人员工作拖鞋清洗消毒、防滑地垫、饮水机外部、冰箱外部清洗; 每周1次. 11; 外部玻璃; 每月1次. 12; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 13; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每月2次. 14; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 15; 高处（含天花板、高处墙面、梁、及架等）除尘、窗帘清洗; 每月1次. 16; 灯具、烟感、通风口、排气扇、风扇、挂式空调、空调过滤网等高处设备擦洗; 每月1次. 17; 窗帘、百页帘、纱窗、排气扇的拆换清洗; 每2月1次（污染时随时拆换）. 19; 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒; 随 时. 20; 治疗室的卫生、床单位终末消毒; 随 时. 21; 虫网、蜘蛛网清理; 每周一次. 5.行政办公区 序号; 工作内容; 频次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次. 2; 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭; 每日1次. 3; 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒; 每日2次（污染时随时）. 4; 区域内门(玻璃门)、门框、窗框、窗台、阳台、把手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每周1次. 5; 饮水机、冰箱外部清洁; 每周1次. 6; 玻璃; 每月1次. 7; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 9; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每月1次. 10; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周2次. 11; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月1次. 12; 灯具、音响、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备表面擦洗; 每月1次. 13; 隔帘、窗帘、百页帘、纱窗、排气扇的拆换清洗; 每2月1次（污染时随时拆换）. 14; 巡视保洁; 随时. 15; 虫网、蜘蛛网清理; 随时. 6.会议室（如有会议随时进行保洁） 序号; 工作内容; 频次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日1次. 2; 区域内地面扫尘（无扬尘干扫）. 3; 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）. 4; 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭. 5; 区域内会议使用的茶杯、茶壶、热水瓶、饮水机的清洁和擦拭. 6; 卫生间（含镜子、水龙头、洗手池、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒. 7; 区域仪器、开水机、冰箱、挂式空调、低处电器表面清洗或擦拭; 每日1次. 8; 区域内门（玻璃门）、门框、窗框、门牌、窗台、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每周1次. 9; 玻璃窗; 每月1次. 10; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 11; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每周1次. 12; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 13; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月1次. 14; 灯具、音响、通风口、排气扇、风扇、空调过滤网等高处设备擦洗; 每月1次. 15; 虫网、蜘蛛网清理; 随时. 7.公共区域 序号; 工作内容; 频次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次（特殊地方每日3次）. 2; 区域内地面、楼道湿拖; 每日2次. 3; 区域内地面、楼道扫尘、洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭; 每日2次. 4; 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面、墙面、窗框）冲洗、擦拭、消毒; 随时（高峰期早上9：30-11:30分卫生间定人专职保洁）. 5; 区域内墙面、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每日1次. 6; 电梯（内箱体）、污梯（内箱体）、扶手电梯; 每日1次. 7; 电梯轿厢、各层楼门、扶手梯定期保养; 每月2次. 8; 区域内的楼道擦洗; 每日1次. 9; 室内外的垃圾桶、垃圾篓清洗、消毒; 每日1次. 10; 外围绿化地的落叶; 每日2次. 11; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 12; 玻璃; 每月1次. 13; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 14; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每周1次. 15; 高处（含天花板、高处墙面、梁等）除尘; 每月1次. 16; 防滑地垫的清洗; 每月1次. 17; 天台地面清洗; 每3月1次. 18; 高处外墙、玻璃清洗; 每年1次. 19; 虫网、蜘蛛网清理; 随 时. 20; 巡逻保洁; 随 时. 注：每天、每周、每月、每年保洁的频次可根据各科室的需要增加，但不能少于《区域保洁内容及物业服务标准要求》的指导频次。 （二）区域、病房保洁服务质量考核标准（达到采购人感院质量标准要求） 1.地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹、水迹及垃圾、间（边）隙角落无垃圾。 2.墙面：无手印，无污渍、无张贴，乱画，天花板无蜘蛛网。 3.电梯：（污物梯、扶手电梯）：电梯门表面无划痕，无灰尘，无张贴，无乱画，光亮无手印；电梯内部沟槽无杂物，电梯壁内无张贴，无乱画，地面无纸屑，烟头，天花板光亮，内部灯亮，滑道通畅。电梯轨道无污渍、积尘、油渍。 4.按键面板、开关面板：无尘土、无印迹。 5.照明灯具：无厚积尘土。 6.各房间门、通道门：无尘土、污迹、印迹。 7.电梯厅顶部：无厚积尘土、蜘蛛网。 8.不锈钢面：无脏、污点。 9.装饰物：盆、座表面干净无尘土；装饰物(如塑料花卉、油画)等表面无尘。 10.公共饮水机：外表无脏、污点、无积水。 11.天花板、出风口：无蜘蛛网、无霉点、无积灰。 12.玻璃（玻璃门）：清洁明亮，无手印，无张贴，无乱画现象，无污渍，胶渍，水渍，无记号笔印记。 13.垃圾桶：物表干净无污迹、灰尘、桶内无异味，无蚊蝇乱飞，周边无污水，无散落垃圾。 14.摆放物品、展示柜、架（物）、花盆、装饰品：表面无灰尘，污迹、明亮、物品完好。 15.消防箱：干净无灰尘，无积尘，无张贴，无乱画现象，消防栓干净无积尘。 16.踢脚线：干净无污渍，无积尘，无脱落现象。 17.开关类：干净无灰，无污渍，无手印，禁止使用湿布擦拭。 18.报箱、衣柜、文件柜、置物柜、置物架：干净，无积尘，上方无杂物无灰尘，柜边角落无垃圾灰尘、无张贴，无乱画现象。 19.监控探头：探头镜头干净无积灰、浮尘。 20.安全出口指示灯类：干净无污渍，无积尘，无破损，灯亮。 21.不锈钢类：表面光亮，无灰尘，无划痕，无锈迹。 22.候诊椅：表面无灰尘，无张贴，无污渍，无杂物，无蜘蛛网。 23.指示牌、广告牌类：表面干净光亮，无灰尘，无张贴，无蜘蛛网。 24.窗户（纱窗、百页窗）：窗台无灰尘，无脚印，烟头，纸屑；窗框槽内干净，无杂物，无积尘、虫网。 25.床、床头柜、床架、沙发、氧气管：无尘土、无积灰、油迹、霉点。 26.紫外线灯管：保持清洁，无积尘；灯具、窗帘（隔帘）：无厚积尘土。 27.各类医疗器具：无尘土、霉点、污迹。 28.被服用品、工作服、各种布类：干净、无破洞、污迹、掉线（钮扣）、开缝。 29.污物间：物品分类摆放、整齐、干净、无异味、无杂物。 30.PVC地面：无灰尘、无水迹、无污迹，保持明亮干净。 （三）公共及病房卫生间保洁服务质量考核标准要求 1.卫生间：无异味。 2.地面：无尘土、碎纸、头发、垃圾、烟头、无积水，无明显尿迹、无明显污迹、脚印。 3.洗手池：池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物。 4.水龙头：无印迹、污垢，光亮、洁净。 5.洗手池台面：无尘土、无污物、台面无长时间水渍、洗手液器具无灰尘、无污垢，内装洗手液液不少于容积1/3。 6.镜面：直视镜面无污迹、无污垢、无水迹。 7.大便器、小便器、马桶等卫生洁具：无尿硷水锈印迹(黄迹)、无污、喷水嘴应洁净。直视马桶、大小便池内部无污垢、边上无污迹、尿迹、无锈迹上下水通畅，水箱无尘、污迹。 8.手纸架：无手印、光亮、洁净。 9.纸篓：污物量不超过桶体2/3，厕纸无缺漏、内外表干净。 10.墙面：无尘土、污迹。 11.顶板、排气口：无霉点、无污迹、无污渍。 12.隔板（门板）：无霉点、污迹、无手印。 （四）楼梯保洁服务质量考核标准要求 1.地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头、脚印、口香糖及垃圾杂物。 2.墙面：无尘土、无污迹。 3.消防设备：表面无尘土。 4.楼梯：扶手无灰，无积尘，无装修漆点，栏杆无积尘，无蜘蛛网，楼层阶梯无烟头屑，无泥土，通道内墙面无蜘蛛网，楼道内无堆积杂物。 5.楼层内管道门：干净无积尘，无污渍，无张贴，无乱画。 （五）办公室、会议室保洁服务质量考核标准要求 1.桌面：干净无尘土。 2.电脑、打印机等办公用品：无尘、霉点。 3.地面、墙角边沿：无污渍、纸屑、水迹、尘土、垃圾。 4.值班室：地面干净无垃圾、床底无虫网、积灰、东西摆放整齐。 5.各家具、椅子、电器、饮水用品：内外干净无污迹、灰尘。 6.沙发：直视沙发表面色彩一致、无灰尘、无污迹、无霉班，直视沙发无粘连物、无水迹，沙发腿表面无灰尘、无污迹、无污垢，手摸沙发表面柔软、光滑，沙发交接处内部无灰尘、无异物。真皮沙发明亮干净，保养好。 7.倾倒干净所有烟灰缸、垃圾桶、并保持外表干净。 （六）外围环境保洁服务质量考核标准要求 1.路面：目视干净，无烟头，无落叶，无痰迹，无积水，无口香糖胶渍，无堆积杂物，无大块石头等杂物。 2.果皮箱、垃圾桶：无异味，无蚊蝇乱飞，周边无污水，无散落垃圾。 3.绿化地：无落叶、花丛内无瓜果皮壳、枯叶、饮料盒、纸屑、碎石，动物粪便等杂物。 4.灯杆：无张贴，无灰尘，无蜘蛛网，无锈迹。 5.天台（花园）：无堆积杂物，无石块，无落叶，无纸屑，无烟头，等杂物。 6.地下停车场管道、设施：表面干净，无污迹，无蜘蛛网，烟感器，出风口无灰尘，无污迹，无蜘蛛网 7.外墙玻璃：干净明亮，无污渍，无胶点，无漆点，无手印，水渍。 8.休闲椅：表面无灰尘，无张贴，无污渍，无杂物，无蜘蛛网。 9.排水沟：无杂物，无杂草，无纸屑烟头，排水畅通无堵塞、积水、异味。 10、公共走廊：无杂物，无烟头，无纸屑，泥土，无胶渍。无手印，无张贴，无乱画现象，无污渍，胶渍，水渍。 11.指示牌、广告牌类：表面干净光亮，无灰尘，无张贴，无蜘蛛网。 六、其它保洁内容标准要求 （一）采购需求中的保洁标准及定期作业养护指导，与双方签定的保洁合同有同样的法律约束效力。该标准为暂行标准，经双方协商同意可删减或增加其他内容，在雨天及不可抗力情况下，该标准可局部降低，但是整体感觉应干净整洁，且保洁人员及时清洁到位。 （二）中标人实施的保洁工作作业流程，要符合采购人工作性质特点，经双方协商同意可删减或增加其他内容。 （三）用电方面，设备使用完成后及时关闭电源，不让设备处于待机状态。 （四）用水方面，节水至上，特别是冲洗时、接取净水时、清洗工具时勿浪费水源，清洁所有设备或设施时要严格按照清洗步骤来进行操作；在接水时要有人在旁边，接好后应及时关闭水龙头（不要将水龙头一直开着或是人不在水却在流）；必须将水资源循环利用，如发现不严格遵守，浪费水的情况，一经发现将按违约处理。 七、消毒标准及要求（达到采购人院感质量标准要求，有院感科指导消毒液配置配比的遵照院感科要求执行） 序号; 部 位; 种 类; 作 业 方 法. 1; 地、床、桌、操作台、病人用物、室内、外环境保洁; 1）普通病房; 清水湿抹干净. 2）被血液、体液污染或传染病人; 用含有效氯为1000mg/L的消佳净擦洗干净，配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净. 3）毛巾用后清洗消毒. 2; 毛巾用后清洗消毒方法; 1）普通病人; 清洗干净，用含有效氯为500mg/L的消佳净浸泡30分钟，冲净晾干。配制方法：1000ML水+1片或990ML水+10ML消佳净。. 2）被血液、体液污染或传染病人; 清洗干净，用含有效氯1000mg/L消佳净浸泡30分钟后清洗干燥备用。配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 3）医、护办公室、治疗室、门窗用的毛巾; 毛巾分开放置有标志，用后清洗干净，用含有效氯为500mg/L的消佳净浸泡30分钟，冲净晾干。配制方法：1000ML水+1片或990ML水+10ML消佳净。. 备注; 一床一巾，不重复使用。每天由洗涤组统一配送。. 3; 地面; 1）普通病房; 用含有效氯为1000mg/L的消佳净拖擦干净，配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 2）血液、体液污染或传染病房; 普通病房—红色标志；医、护办公室、治疗室—蓝色标志；厕所—无标志；楼道、走廊-黄色；特殊区域—如产房、婴儿室、手术室，拖把贴专用标签。. 3）拖把分开使用并有标志; 拖把每天由洗涤组统一配送。. 备注; 拖把每天由洗涤组统一配送。. 4; 便器、痰盂; 1）普通病人; 大便直接排入采购人污水系统。容器冲洗干净，用含有效氯1000mg/L的消佳净浸泡30分钟，要求浸泡物品不能上浮。配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 2）传染病人的粪便; 用含有效氯为1000mg/L的消佳净拖擦干净，配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 八、卫生消毒、消杀内容及标准要求 （一）根据季节和保洁区域情况配合消杀公司完成室内消杀蚊、蝇、灭鼠、滋生物消杀计划。 （二）病房区域刷洗及消毒每天1次，特殊处理情况除外； （三）公共卫生间的消毒每天2次； （四）电梯及电梯厅检查及消毒每天2次； （五）垃圾、医疗废物中转站或垃圾桶消毒每天1次； （六）其他区域及办公休息区消毒消杀视实际情况处理。 （七）卫生清洁施行：一床一巾、一柜一巾、一房一拖，擦试其它物表时不能一巾多样擦或擦很久不换干净的抹布，拖把布和抹布实行洁、污分开使用、收集、存放。 （八）全院拖把施行集中消毒、清洗配送制，使用后的拖把在没集中消毒、清洗时不得重复使用。污拖把分类消毒洗涤。因实施拖把布统一洗涤消毒配送，故除尘推拖把可使用外，其它不易于洗涤消毒的拖把不能使用。 九、生活垃圾、医疗废物垃圾管理标准要求 根据《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的精神，结合我院的实际情况，医疗废弃物的管理实行科主任、护士长负责制，监督检查本科室的垃圾分类放置情况，清洁员对本科室的垃圾进行分类规范收集，医疗垃圾按规定收集并进行登记，确保垃圾的分类收集并密闭运送至医疗垃圾停放处。总务科、护理部、院感科共同检查监督垃圾的收集分类情况。 （一）工作质量标准 1.采购人生活垃圾、医疗废弃垃圾日产日清。 2.根据废物的成分和特性统一进行无害化、规范化处置；并在转移过程中采取防散落、防流失、防渗漏、防残留、防残液滴漏等防止污染环境的措施，确保规范收集。推动垃圾车时，门要关好，安全运送。 3.对需要初级消毒医疗固体废物及时进行初级处理后分类包装放置周转箱内。 4.交接有签名，统计无错误，表格材料无遗失。 5.可回收类医疗废弃物无私自截留、无流失。 6.每月将上月医疗废弃物交接登记表上交采购人总务科。 （二）工作要求 1.认真贯彻执行《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等法律、法规，负责采购人医疗固体废物的规范集中处置工作，防治病原体扩散。医疗固体废物分五类：感染性废物/病理性废物/损伤性废物/药物性废物/化学性废物等。 2.采购人必须建立规范的医疗固体废物暂存室，暂存室要有醒目标识，并要求布局分隔合理、交通便利、防风雨、防渗漏。 3.中标人采取有效的职业卫生防护措施，专项收集人员必须做好个人防护，工作中穿戴好防护套装（包括口罩、手套、水鞋、围裙等，由中标人自行采购），按采购人垃圾运送路线，避开人流量多的地方进行转运医疗垃圾。装医疗垃圾的转运车按规范要求装置医疗垃圾并直接送往指定处理区，不能把垃圾车中途滞留且无人看管。 4.医疗垃圾每天上、下午各固定收集一次。收集保管好每月医疗垃圾外清运签收表并上交总务科。 5.在运送中注意安全，转弯，进出电梯时要减慢速度以便看清楚过往的人.不能用车辆碰撞电梯门及其他物体，如有撞坏需要按采购人购买价赔偿。 6.根据颜色垃圾袋分辨垃圾的种类。使用黄色塑料袋收集医疗废弃物，使用黑色塑料袋收集病人生活废弃物，红色塑料袋收集带血的布草，并将不同的废弃物分类存放在垃圾回收桶内。 7.中标人必须使用生活垃圾、医疗固体废物垃圾专用车辆及专用人员，定时去采购人各科室收集生活垃圾、医疗固体废物垃圾。如需检修或其他特殊情况，不能按时收集，中标人应及时通知采购人，并做出应急预案。 8.对垃圾转运车每天冲洗二次。医疗固体废物暂存室环境及设施（含转运车）每天都要进行清洁，清洁后用有效氯为1000MG/L-2000MG/L的含氯消毒剂溶液擦拭运送工具及清洁地面。作用30分钟后，再用清水冲去消毒液以减少设备被腐蚀。 9.中标人到科室收集医疗固体废物垃圾时，应落实专人与采购人办理交接手续，登记类别、数量、重量，交接人双方签字；每日一次配合与采购人指定医疗废物回收处置单位做好交接工作，各种交接单证要签字，内容须真实有效，妥善保管，以备核查、统计和上级有关部门检查。 十、PVC地板保养流程及注意事项 PVC地板保养：两年服务期内进行保养服务。按PVC地板翻新打蜡流程及注意事项实施保养。保养前需报采购人同意方可实施保养；按实际面积进行结算。 （一）PVC地板翻新打蜡流程： 第一步：搬病房内床及物品清空、地面清洁：用尘推把地面垃圾推扫干净。 第二步：起腊：用配好起蜡水撒在地面，再用加重翻新机配黑垫进行反复刷洗起腊，直至旧腊去除干净，墙角、地脚线机子刷不到的地方用百洁布人工擦干净，用吸水机吸地面污水干净，再用清水清洗地面干净，用吸水机吸地面水干净，然后用风机吹干透地面，不得少于约10-20分钟。 第三步：上地腊（上两次至三次底腊）将干净蜡拖沾取底蜡，用干净榨水车把蜡拖榨干，以不滴蜡为宜，将范围划定在 3-5 米，开始落蜡，走“S型”从一边开始拖到另一边。注意不要留有缝隙没有落上蜡。根据需要将落蜡拖布头再次浸入蜡液里 ，然后继续进行地面落蜡。已落完一遍蜡之后，让第一遍蜡干透，然后落第二遍、第三遍蜡。 第四步：上面腊用跟上底腊一样的方式，地面干透床、物品归位。 （二）注意事项: 1.打蜡前要用警戒线围住现场,在通道上放上清洁告示牌，以防止行人不小心走到未干透的蜡面上留下脚印或发生安全事故。 2.蜡水在没干透前，严禁在上面走动。 3.第一遍蜡水未干严禁上第二道蜡水。 4.上蜡手法要控制好，落蜡厚度要均匀。 5.刚上完的蜡面严禁马上用吹风机吹干。 （三）PVC地板保养完的验收标准 1.PVC地板保养后要保持其表面的洁净、平整，板块接缝严密、美观，而且要求互相吻合，无污垢和墙边交接要求严密。检验方法：进行目测。 2.PVC地板和下一层的粘结要粘贴牢固，不可以有翘边、脱胶情况的发生。检验方法：可以进行目测检查。 3.PVC地板之间的连接、保持平整、光洁，而且要求无斑点，检验方法：进行目测检查。 十一、绿化养护管理标准要求（绿植养护人员包含在公共区域人员里，由中标人负责） 1.绿化养护内容 （1）清理杂草、杂物，绿地内无堆物、塑料袋等废弃物，适时剪草，保持草的一定生长高度，草地整洁、美观，及时清运修剪余下的杂草、枯枝等废弃物； （2）做好乔木、灌木修剪，绿篱、花球造型；及时修剪枯枝、病虫害枝、有碍瞻和影响行人的枝条；保持树形美观且不影响交通、建筑安全。 （3）对花草树木适时浇水，满足其生长需要，防止过旱和过涝； （4）及时防治花草树木病虫害，同时注意保护环境，减少农药污染； （5）对花草树木适时适量施肥，方法正确，满足花草树木正常生长需要； （6）经常巡视院区的绿化地，严格制止在草地上践踏、倾倒垃圾或用树干晾晒衣服被褥等行为。 （7）作业时间尽量避开患者休息时段（如午间、夜间），减少噪声干扰。 （8）养护人员需专业培训，操作机械工具时注意施工安全。 2.绿化养护管理措施及标准 （1）修剪：修剪及时，对整个医院的绿化起到重要作用。 灌木依不同品种每年修剪6～12次，春季重剪一次，剪掉老枝，促进新枝萌芽更新，以后植物嫩枝长到5cm～25cm即进行修剪。灌木重点修剪对象是对大门口的绿篱嫩枝长度不得超过10cm，三角梅等花灌木，则在花后修剪；保证开花及时正常；扁桃等乔木则是修剪弱枝、病枝、枯枝，以及不妨碍行人、车辆通过的枝条。草地每年修剪2—3次（4月、7月、11月修剪一次）。 （2）施肥：肥料采用无臭味的尿素以及进口复合肥为主。 施肥采取穴施、根外施肥。穴施对苏铁等灌木以及新种的乔木通过起对盘进行施肥，使植物的水肥得到最好吸收；根外施肥是对散尾葵这些容易短期缺肥造成叶黄而对叶面、叶背进行喷洒液肥的过程，使植物迅速吸收营养，叶快速变绿。穴施深度为15～20厘米。土表面不露肥料，施肥后要淋透水，根外喷洒要均匀，特别是叶背。毛孔多，吸肥快。立春、立秋后植物各施肥一次，春季施尿素、复合肥各一半相混而施；秋肥贝施复合肥。对长相对较弱的植物，春、夏、秋每月施肥一次，掌握少量多次原则。草地冬季适当施肥。 （3）病虫防治： 采用坏保型的农药防治病虫植物无明显病虫害枝。象苏铁极易招各种病虫危害，应以预防为主，每年在其树盘上施呋喃丹防虫，在嫩叶长出时每星期喷药一次，直到叶硬化为止，才可保全挺拔美观的全叶。垂榕柱嫩极易招蓟马的危害，在少量虫害出现时就要喷氯氰菊脂防治，把虫害消灭在萌芽中。植物病虫应以预防为主，定期做好喷药防治工作。一般在病虫害发生季节3～4月份，每1—2月全面喷药一次，即可预防病虫，又可杀死蚊虫。经常观察绿地植物瘸虫害情况，一旦发现确诊以后，立即对症治疗。 （4）浇水 根据不同植物不同生长季度及天气情况适当淋水。一般2—3天淋一次水。浇水要均匀，无遗漏现象。浇水时要尽量浇植物茎叶枝，使其全面吸收又可冲掉灰尘等杂物，保证植物的美观健康。 （5）松土、培土、除杂草、补种 乔木以及单株灌木，在树盘内每年培土2次，立春、立秋后各一次。未郁闭的绿篱、花坛，在春夏秋每月松土一次。草地杂草率保持在10%以内。 经常巡视绿化区域，发现石子、残枝败叶等杂物及时清除，保持绿化区域的整洁、美观。所有乔木每年立秋后要涂白一次。可防病虫、霜冻的危害。 （6）其他 - 绿化管理养护涉及的水电由医院负责。由于高大乔木不断成长造成的裸地，补种费用由医院另行支付或医院根据规划安排的园林景点或绿化建设项目，经费医院提供。其他绿植养护需要的修剪工具、养护用品如肥料、涂白剂（主要成分生石灰）、杀虫剂等由中标人负责购买，医院不额外支付费用。 十二、考核要求 在合同正式签订前，采购人与中标人双方以附件《柳州市工人医院总院物业服务质量考核标准》为基础，通过协商制订一份针对本项目的考核办法，该考核办法作为合同附件，双方遵照执行。其他未尽事宜，由双方协商后再制订相应补充协议。 十三、违约责任 （一）中标人必须管理约束好自己的员工，在服务区域内工作的员工所发生的违法乱纪、人员意外伤害等责任事故，一切责任由中标人承担； （二）因中标人责任造成财产损失、丢失及其它损失一切由中标人承担。 十四、保密要求 采购人要求中标人严格执行国家有关的保密法律法规及规 章制度，中标人入驻后须与采购人签订保密协议，并定期对所有服务人员进行相关保密及法律法规教育。要求所有服务人员须做到不该问的不问，不该说的不说，不该看的不看，对在该项目服务时涉及的工作内容绝不外传。对采购人提供的物业管理资料，中标人应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，否则，造成严重后果的，采购人将追究其法律责任。 十五、其他需要说明的事项 （一）不得擅自占用和改变公用设施的使用功能； 如需完善或 扩建，须与采购人协商，经采购人同意后方可实施； （二）做好物业档案资料管理，并将档案资料交予采购人管理备份； （三）中标人承诺所有服务人员必须做好进场前的保密培训工作，所有服务人员必须遵守采购人的各项保密制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。 十六、报价要求： （一）报价必须包含以下部分，包括： 1.本项目响应报价、利润及风险由投标人自行考虑（包括广西壮族自治区人民政府调整最低工资标准后，按实际情况增加人工费及相应保险费用）； 2.投标人必须按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同并按照国家及省市的相关规定为投入本项目人员统一缴纳社会保险和人员意外伤害等各种保险； 3.投标人报价必须包含本项目人员工资、保险费、福利费、加班费、管理费、服装费、税费等相关费用； 4.投标人须自行承担本项目服务所有的专用工具（包括保洁、绿化工具设备）、保洁绿化用品、办公用品及日常易耗品等相关费用； 5.其他相关费用由投标人自行承担。 6.项目合同执行价格包干制，合同期内最低工资标准及社会统筹金如遇国家政策变动时，采购人不再给予中标人增加费用，政策调整的费用由中标人自行承担。 - （二）报价方式： 1.PVC地板保养：按总价格报价，总价=面积单价（元/m2）×PVC地板面积；（注：PVC地板面积60032㎡，实际结算金额=实际保养面积*单价） 2.科室保洁岗位(总院住院部和门诊部科室保洁岗位人数)：按总价格报价，总价=人员单价（元/人/月）×人数×服务月份；[注:目前总院住院部和门诊部科室保洁岗位人数104人，本合同期内甲方可能会有科室及保洁面积变动，科室保洁岗位人员由甲方根据实际情况需要增减，按人员单价增减费用，实际结算金额=总价+科室增减人数*单价（元/人/月）*服务月份] - 3.公共区域岗位：按总价格报价，实际结算金额为投标人投标报价（即打包价）；[注：目前101人，该人数仅供参考，除电梯保洁员4人负责18、19号两台手术梯转运接送病人工作固定，剩余其他包含领班和管理人员在内的人员允许投标人在保证保洁质量服务达标前提下公司自行核算岗位（即拟投入人员）]。 - 总价合计=1+2+3 | 1项 |

★附件：

《柳州市工人医院总院物业服务质量考核标准》

| 每月一次考核评分，满分为100分： - 95≤评分≤100分，全额支付； - 90≤评分＜95分，每扣0.5分扣款100元 - 评分＜90分，先按第2条扣款1000元，后每扣0.5分扣款200元。 - 合同期内月度考核评分90分以下达到3次，自动终止合同。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 指标 | 具体考核 | 质量问题 | 评分 |
| 1 | 电梯保洁 | - 1.电梯厅墙面、天面、地脚线、吊箱、门头、门槛、地面、过道地面、墙面卫生。 - 2.不锈钢保养、特殊污迹清除、消毒记录规范。 | 未达标一处扣0.5分，累计不超过5分。 |  |  |
| 2 | 院区保洁 | - 1.门、窗、开关、线槽、宣传栏无积灰，地面、排水沟无纸屑、烟头等明显垃圾，院内无卫生死角和乱堆放废旧物品。 - 2.天面无蜘蛛虫网，空调出风口及空调挂机表面干净、无发霉现象。 - 3.配合医院做好控烟工作，按照无烟医院的相关制度来落实。 - 4.公共卫生间地面、墙面、镜面、台面、蹲坑、尿槽干净整洁，清洁记录规范。 | 未达标一处扣0.5分，累计不超过15分。 |  |  |
| 3 | - 保洁员培训上岗率 | - 1.按标准培训员工，培训合格后方可上岗，培训上岗率100%。 - 2.培训记录规范完整。 | - 未达标扣5分。 |  |  |
| 4 | 清洁器具摆放 | - 所有清洁器具按照“一房一巾、一房一拖”规范清洁工具的摆放、颜色区分以及标识清楚。 | 如有违规，发现1个科室扣1分，累计不超过5分。 |  |  |
| 5 | 感控要求 | - 1.每天擦洗床头柜时，做到一柜一巾，每清洁一间病房进行手消一次，坚持七步洗手法再进入下一间病房，避免交叉感染。 - 2.常规消毒：10毫升的消毒液配990毫升的自来水，浓度：0.05%。感染区消毒配比：20毫升的消毒液配980毫升的自来水，浓度：0.1%。 - 3.特殊岗位如医疗垃圾暂存间按感控要求做好个人防护，如隔离衣、防护服、口罩、面罩等。 - 4.遵守医院感控要求。 | 如果不严格执行工作要求，发现1次扣2分，累计不超过10分。 |  |  |
| 6 | 医疗垃圾 | - 1.医疗垃圾日产日清，每天上下午各收集一次运送到医疗垃圾暂存间。 - 2.医疗垃圾收集：垃圾袋外面不得有漏洞，必须贴有标签(科室数量登记)。 - 3.每天清洗消毒车，保存干净 。 - 4.禁止运送垃圾走客梯或职工梯，按规定路线及电梯运送垃圾。 - 5.运送垃圾后垃圾车归位，不得随意到处放。 - 6.医疗垃圾收集时必须密闭运送。 - 7.各类登记表记录规范。 | 一次未达标扣1.5分，累计不超过15分。 |  |  |
| 7 | 生活垃圾 | - 1.生活垃圾日产日清，每天上下午各收集一次运送到生活垃圾车。 - 2.生活垃圾收集运送要求生活垃圾需袋装，垃圾袋口绑紧，垃圾袋无漏洞、垃圾无散落地面。 - 3.每天清洗垃圾桶，保存干净无异味 - 4.禁止运送垃圾走客梯或职工梯，按规定路线及电梯运送垃圾。 - 5.运送垃圾后垃圾车归位，不得随意到处放。 - 6.各类登记表记录规范。 | 一次未达标扣2分，累计不超过10分。 |  |  |
| 8 | 上班纪律 | - 1.按公司的着装要求、佩戴工号牌上岗，发现违反要求一次扣0.5分，累计不超过5分。 - 2.上班时间不脱岗，如有科室投诉脱岗经核实一次扣2分。 - 3.无扎堆聊天、玩手机等行为，发现一次扣1分，累计不超过3分。 | 累计不超过10分。 |  |  |
| 9 | 绿植养护 | - 上报绿植养护计划，并按计划执行。未上报计划扣2.5分，未按计划执行扣2.5分。 - 无明显虫网、枯枝、落叶堆积，无发现病虫害未处理，发现1次扣1分。 - 修剪工具、喷药设备等专用工具完好，无违规操作，发现1次扣1分 - 农药存放合规（远离水源、儿童区域），使用记录完整。不合规或无记录扣1分。 - 作业人员佩戴安全帽、手套，高空作业系安全带。未按规定进行防护扣1分。 - 修剪枝叶、农药包装等废弃物当日清运，无就地焚烧或堆放。未按要求处理扣1分。 - 发现植物异常（如枯萎、病虫害）及时上报并记录处理结果。未按要求处理扣1分。 - 每日记录浇水、施肥、修剪、病虫害防治等操作，签字齐全。未按要求处理扣1分。 - 突发情况（如暴雨倒树、病虫害爆发）30分钟内到场处置。未按要求处理扣1分。 | 累计不超过15分。 |  |  |
| 10 | - 服务态度及服务满意度 | - 与医护人员、患者沟通文明，无投诉，每发生1起有效投诉扣1分。 - 每条满意度问题扣1分，问题或意见没有及时处理和反馈扣1分。 - 每月行风办满意度调查达到90分以上（含90分），不达标扣款1000元 | 累计不超过10分 |  |  |

其他违规处理规定

| 序号 | 检查内容 | 指标 | 具体考核 | 质量问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | - 中标人必须严格遵守采购人的用电安全管理制度，中标人所在采购人办公室、更衣间、库房、机房不准停放电瓶车、严禁使用取暖器、电磁炉、电饭锅、电炒锅等大功率电器，不准在公共区域进行电瓶车充电等用电。 | 违反相关规定经核实扣款500元。造成采购人名誉和经济损失的中标人全部承担及赔偿，采购人保留在法律上追究的权利。 |  |  |
| 2 | 医疗废物管理 | - 中标人必须严格遵守《医疗废物管理条例》及医院相关制度。 | 被投诉经核实的则扣款中标人50000元，造成采购人名誉和经济损失的中标人全部承担及赔偿，采购人保留在法律上追究的权利。 |  |  |
| 3 | 信息安全管理 | - 中标人在采购人所在院区的工作人员不得向外人提供病区遗者个人信息。 | 经核实中标人工作人员信息泄露扣款5000元，造成采购人名誉和经济损失的中标人全部承担及赔偿，采购人保留在法律上追究的权利。 |  |  |
| 其他问题： |  |  |  |  |  |

标项二：

| ★一、项目要求及服务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 标的名称 | 服务内容要求 | 数量及单位 |
| 1 | 柳州市工人医院鱼峰山院区 、 南院 、 西院物业服务外包采购 | 一、项目概况 （一）服务地址： 1.柳州市工人医院西院（柳州市柳南区红岩路47号，含鹅山社区社区卫生服务中心）； 2.柳州市工人医院鱼峰山院区（柳州市鱼峰区柳石路1号）； 3.柳州市工人医院南院（柳州市鱼峰区柳石路145号，含五里亭社区卫生服务中心、天马社区卫生服务中心、箭盘山社区卫生服务中心）。 （二）服务范围： 1.医院占地面积：鱼峰山院区26174m2、南院区9690m2、西院区20540m2; 2.医院建筑面积：鱼峰山院区90770m2、南院区13307m2、西院区66230m2; 3.柳州市工人医院鱼峰山、南院、西院物业日常环境保洁、电梯卫生管理、绿化管理、PVC地板保养等； - 全部环境卫生保洁及消毒； - 室内外不锈钢设施专业护理、抛光、上不锈钢油； - 道路、绿地、花园、屋面保洁 - 医院特殊指定保洁（如洗玻片、玻璃管、擦试暖箱、室内消杀虫害、定期添加泡沫剂和洗手液等）； - 医疗垃圾、生活垃圾分类收集和运送、移交及管理工作； - PVC地板普通保洁； - PVC地板保养：执行前需报院方同意；2个院区PVC地板面积：鱼峰院区3号楼11700㎡,西院PVC地板19927㎡，按实际保养面积×单价结算。（PVC地板保养流程及注意事项附后）； - 电梯保洁及手术梯司梯服务； - 室外绿植养护服务； - 除有明确科室单独使用的区域按需求配置固定人员外，其他区域均属公共区域，特别提醒：鱼峰院门诊2楼雨棚顶、三号楼大门门头玻璃、磁共振顶及旁边连廊的雨棚，西院门诊3楼培训中心、2楼考试中心等区域也属公共区域，投标人自行由公共区域岗位调配人员完成以上区域保洁工作，高处作业人员应具有高处作业相应资质，符合安全操作规程； - 本次合同期内，甲方可能会有科室及保洁面积变动，科室保洁岗位人员由甲方根据实际情况增减，按岗位单价增减费用，在现有占地面积不变且不增加新的楼栋的情况下，如有公共区域保洁面积增加，由投标人根据其它公共区域岗位情况自行调配人员完成，甲方不再额外支付费用。 二、岗位设置及人员素质要求 （一）岗位设置 2026年工医鱼峰山院区、西院区、南院区门诊、住院部、公共区域各岗位人员明细表. 序号; 区域; 楼层; 科室; 保洁岗位人员人数; 备注. 1; 鱼峰山院区住院部; 2号楼5楼; 妇科五病区; 1. 2; 2号楼4楼; 消化内科三科病区; 1.5. 3; 2号楼3楼; 呼吸及危重症三病区; 1.5. 4; 2号楼2楼; 儿科一病区; 2. 5; 3号楼13楼; 新生儿病区; 2. 6; 3号楼12楼; 产科二病区; 2. 7; 3号楼11楼; 产科一病区; 2. 8; 3号楼1楼; 健康管理部; 2. 9; 5号楼13楼; 老年病科; 2. 10; 5号楼12楼; 肿瘤科七病区; 1.5. 11; 5号楼11楼; 肿瘤科六病区; 1. 12; 5号楼10楼; 肿瘤科五病区; 1. 13; 5号楼9楼; 肿瘤科三病区; 2. 14; 5号楼8楼; 肿瘤科二病区; 2. 15; 5号楼7楼; 肿瘤科一病区; 1.5. 16; 5号楼6楼; 全科医学科; 1.5. 17; 5号楼5楼; 急诊病区; 2. 18; 5号楼4楼; 血液透析室; 4. 19; 5号楼3楼; 耳鼻咽喉科病区/泌尿外科医疗组; 1.5. 20; 5号楼2楼; 心脏中心一病区; 2. 21; 5号楼1楼; 磁共振科; 1. 22; 6号楼5楼; 输血科; 1. 23; 6号楼4楼; 妇科三病区; 2. 24; 6号楼3楼; 妇科一病区; 2. 25; 6号楼2楼; 普通外科六病区（胃肠、肛肠、血管介入）; 2. 26; 6号楼1楼; 感染科; 1.5. 27; 8号楼3楼; 核医学科; 1. 8号楼2楼; PET-CT组. 28; 8号楼1楼; 肿瘤放射治疗室; 2. 29; 9号; 肿瘤治疗室; 1. 30; 鱼峰山院区门诊; 门诊7楼; 皮肤性病科; 1; 与1楼医疗美容科/美容治疗室共用. 31; 门诊6楼; 门诊眼科; 0.5. 32; 门诊5楼; 内镜诊疗室; 1. 33; 门诊4楼; 产科门诊; 1; 与门诊8楼共用. 34; 门诊3楼; 门诊口腔科; 1. 35; 门诊3楼; 生殖医学中心; 1. 36; 门诊3楼; 门诊耳鼻喉; 0.5. 37; 门诊3楼; 医学检验科; 3. 38; 门诊2楼; 超声诊断科; 1. 39; 门诊2楼; 放射科; 1. 40; 门诊2楼; 中医科; 1. 41; 门诊2楼; 妇科门诊; 2. 42; 门诊1楼; 门诊儿科; 1. 43; 门诊1楼; 注射室; 2. 44; 门诊1楼; 泌尿外科; 0.5. 45; 门诊1楼; 急诊医学科; 4. 46; 中庭1楼; 高压氧科; 0.5. 鱼峰山院区住院、门诊合计; 71.5. 49; 鱼峰山院区公共区域; 公共区域; 机动; 3. 50; 公共区域; 门诊; 1. 51; 公共区域; 管理人员; 3. 52; 公共区域; 领班; 5. 53; 公共区域; 晚扫; 3; 含夜间收垃圾. 54; 公共区域; 洗地机操作; 2. 55; 公共区域; 门诊公厕（1-3楼）; 2. 56; 公共区域; 绿化; 2. 57; 公共区域; 外围; 3. 58; 公共区域; 配送员; 9; 医疗垃圾及生活垃圾收集、输液瓶收送. 59; 公共区域; 门诊内科; 1. 60; 公共区域; 门诊外科; 1. 61; 公共区域; 信息工程部、培训中心; 1. 62; 公共区域; 电梯保洁; 5; 2人固定并负责3号楼手术电梯运行工作. 63; 公共区域; 专业组; 6; 玻璃、排风口、高空、防盗网等. 鱼峰山院区公共区域合计; 47. 鱼峰山院区总合计; 118.5. 1; 南院区科室保洁; 五里亭社区; 五里亭社区; 5. 2; 天马社区; 天马社区; 1. 3; 箭盘山社区; 箭盘山社区; 1. 南院区住院、门诊合计; 7. 4; 南院区公共区域保洁; 公共区域; 外围公共区域点扫; 1. 5; 公共区域; 医疗垃圾暂存员; 1. 南院区公共区域合计; 2. 南院区总合计; 9. 1; 西院区门诊; 门诊3楼; 检验科; 1. 2; 门诊2楼; 超声诊断科; 0.5. 3; 门诊2楼; 心电图; 0.5. 4; 门诊一楼; 药房; 1. 5; 门诊一楼; 一楼门诊部; 2. 6; 西院区住院部; 住院部19楼; 康复科; 2. 7; 住院部18楼; 疼痛科/中医科; 2. 8; 住院部17楼; 关节外科/骨肿瘤科二病区、风湿免疫/骨质疏松病区; 2. 9; 住院部16楼; 关节外科/骨肿瘤科一病区; 2. 10; 住院部15楼; 运动医学及肩肘外科/小儿骨科病区; 2. 11; 住院部14楼; I期临床试验研究室; 1. 12; 住院部13楼; 综合内科病区/西院重症监护室; 2. 13; 住院部12楼; 创伤修复烧伤整形外科病区; 2. 14; 住院部11楼; 脊柱外科三病区; 2. 15; 住院部10楼; 脊柱外科二区; 2. 16; 住院部9楼; 脊柱外科一区; 2. 17; 住院部8楼; 手足踝外科; 2. 18; 住院部7楼; 创伤骨科病区; 2. 19; 住院部6楼; 创伤外科病区; 2. 20; 住院部2楼; 磁共振; 1. 21; 住院部1楼; 放射科; 1. 22; 鹅山社区; 鹅山社区; 2. 西院区门诊、住院部合计; 36. 22; 西院区公共区域; 公共区域; 1楼门诊一区/门诊大厅; 2. 23; 公共区域; 2楼门诊二区; 1. 24; 公共区域; 3楼门诊三楼; 1. 25; 公共区域; 1-4楼门诊公共卫生间; 1. 26; 公共区域; 门诊5楼会议室; 1. 27; 公共区域; 配送员; 3; 医疗垃圾及生活垃圾收集、输液瓶收送. 28; 公共区域; 专业组; 3. 29; 公共区域; 医疗垃圾; 2. 30; 公共区域; 外围; 3. 31; 公共区域; 洗地机操作; 2. 32; 公共区域; 晚扫; 1.5; 0.5人晚间负责病区垃圾收集（即半天工）. 33; 公共区域; 后勤楼; 1. 34; 公共区域; 电梯保洁; 3; 2人固定并负责电梯运行工作. 35; 公共区域; 绿化; 1. 36; 公共区域; 领班; 2. 37; 公共区域; 管理人员; 1. 西院区公共区域合计; 28.5. 西院区总合计; 64.5. 科室固定岗位合计; 114.5. 公共区域合计; 77.5. 鱼峰山院区、西院区、南院区保洁人数合计; 192. - 1.鱼峰、西院、南院目前科室保洁岗位人数114.5人：鱼峰71.5人、南院7人、西院36人。根据实际工作需要设定人数,具体人数由医院按实际用工人数核定为准。 - 2.鱼峰、西院、南院公共区域岗位人数现为77.5人（鱼峰47人、南院2人、西院28.5人），仅供参考（除鱼峰电梯保洁员2人负责手术梯转运接送病人固定，西院电梯保洁员2人负责手术梯转运接送病人固定，南院公共区域2人固定），剩余其他包含领班和管理人员在内的公共区人员在保证保洁质量达标前提下公司自行核算岗位； - 3.上表出现0.5人为科室共用人员，总人数为192人（其中西院公共区域晚扫0.5人算半天班负责西院病区垃圾收集）； - 注：1、领班和管理人员是指各院区的领班和管理人员，而非公共区域领班和管理人员。 （二）岗位人员素质要求 1.保洁员和绿化人员：60岁以下，男女不限。身体健康，思想品德好，其中： （1）电梯保洁员和电梯运行员：年龄要求25-48岁，女，电梯为服务窗口，需五官端正，形象好，鱼峰山院区2人，西院2人同时负责手术梯转运接送病人工作。 （2）领班及管理人员：具备项目管理经验和较强沟通能力。全面负责保洁员、电梯员等人员的管理、监管现场工作质量、月度总结汇报、配合院方各项工作任务。 注：1.进场时由采购人按采购需求和中标人投标文件对所有服务人员的相关证明材料原件(如工作证明材料、资格证书、身份证等)进行验证，达不到要求的将不予验收。 2.所有服务人员上岗时须穿中标人统一发放的工作服装、佩戴中标人统一发放的工作牌工作服装及工作牌费用由中标人自行承担； - （三）工作时间要求 1.保洁员：病区上午6:30—11:00下午13:30—16:30； 门诊上午7:00—12:00下午14:00—17:00； 2.电梯保洁员：7：00—21:00（两个班）； 3.其他人员：与医院行政上班一致。 三、基本要求 - （一）所有服务人员都必须经过公司培训，考核合格才能上岗。 - （二）对于相关采购人监管部门巡查发现的问题必须及时整改持续追踪。 - （三）制定保洁、绿植养护等工作计划，组织实施，定期监督检查，每月制定有总结汇报。 - （四）完善和制定明确各岗位职责和安全操作规程及技能标准。 - （五）服务人员应按医院感控相关要求开展工作。 - （六）负责环境卫生管理，搞好绿化、美化，做好环境卫生。 （七）负责院区各科室玻璃、空调滤网及高空设备清洁（高处作业人员应具有高处作业相应资质）。 （八）中标人须负责承接院区室外绿化养护工作，具体详见绿化养护管理标准要求 - （九）负责医疗垃圾暂存间服务及管理，须按中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》等文件执行实施。 - （十）负责各类设施，公共区域消毒工作，须按医院感控要求。 - （十一）配合医院做好每次上级检查工作顺利通过。 （十二）管理人员、领班每天分区域进行巡回检查，检查员工是否按流程完成本职工作。是否达到管理效果和提升了卫生质量，有检查、有记录、有整改。 （十三）每月25—30日由各科室护士长对本科室卫生保洁工作进行满意度评价，并有记录。 （十四）每月10日前必须把上一月的岗位考勤，由科室主任或护长签字确认后交采购人监管部门存档。 （十五）具体保洁员、电梯保洁员等人数按实际用人数据为准。 PVC地板保养按实际面积进行计算费用。 四、设备配置要求 （一）关于鱼峰山、西院区一房一拖设备及保洁设备配置: 鱼峰山、西院区所有消毒清洗用品必须资质齐全（符合《消毒管理办法》的消毒产品)，符合感控要求。 - 1、鱼峰山院区一房一拖设备配置： - （1）工业50公斤洗衣机1台+100公斤烘干机1台。(需满足约1200张病床)。 - （2）不锈钢运送车(清洁、污物)4台。 - （3）洗衣粉、84消毒剂等药剂[所有洗涤用品必须有合格资质（符合《消毒管理办法》的消毒产品），符合院感要求]。 - （4）高压水龙头2把、毛刷工具。 - （5）消毒浸泡桶4个，装拖地巾桶每个科至少配2个。 - （6）三层货架2组。 - （7）清洗拖把及拖把巾，每个科室配置拖地巾按1：4配置按新总院标准进行色标区分。 2、鱼峰山院区保洁设备及物资配置： - （1）石材翻新加重机1台。 - （2）手推式洗地机3台。 - （3）手推式抛光机1台。 - （4）大功率吸水机1台。 - （5）三速吹风机3台。 - （6）地面吸尘器2台。 - （7）背负式吸尘器1台。 - （8）保洁工具车不少于40台(以后增加科室及楼层，以实际计算，费用由中标人承担)。 - （9）医疗垃圾运送车3台。(按院感要求)。 - （10）生活垃圾运送车4台。 - （11）手持式洗地机2台。 - （12）绿植养护需要的修剪工具、养护用品如肥料、涂白剂（主要成分生石灰）、杀虫剂等 3、西院区一房一拖设备设备配置： - （1）工业20公斤洗衣机1台+50公斤烘干机1台。 - （2）不锈钢运送车(清洁、污物)2台。 - （3）洗衣粉、84消毒剂等药剂[所有洗涤用品必须有合格资质（符合《消毒管理办法》的消毒产品），符合院感要求]。 - （4）高压水龙头1把、毛刷工具。 - （5）消毒浸泡桶4个，装拖地巾桶每个科至少配2个。 - （6）三层货架1组。 - （7）清洗拖把及拖把巾。每个科室配置拖地巾按1：4配置按新总院标准进行色标区分。 - 4、西院区保洁设备及物资配置： - （1）扶梯吸尘器1台。 - （2）手推式洗地机2台。 - （3）石材翻新加重机1台。 - （4）大功率吸水机1台。 - （5）三速吹风机3台。 - （6）地面吸尘器2台。 - （7）背负式吸尘器1台。 - （8）保洁工具车不少于30台(如以后增加按科室及楼层，以实际计算，费用由中标人承担))。 - （9） 医疗垃圾运送车2台(按院感要求)。 - （10）生活垃圾运送车2台。 - （12）绿植养护需要的修剪工具、养护用品如肥料、涂白剂（主要成分生石灰）、杀虫剂等 - 5、南院社区保洁设备及物资配置： - （1）手推式洗地机1台。 - （2）石材翻新加重机1台。 - （3）大功率吸水机1台。 - （4）三速吹风机2台。 - （5）地面吸尘器1台。 - （6）保洁工具车5台(如以后增加按科室及楼层，以实际计算，费用由中标人承担)。 - （7）医疗垃圾运送车1台。(按院感要求)。 - （8）生活垃圾运送车1台。 - （9）绿植养护需要的修剪工具、养护用品如肥料、涂白剂（主要成分生石灰）、杀虫剂等 （二）以上配置由中标人配套提供，且如有损坏或缺失由中标人自行补足，采购人不额外采购或支付费用。 - （三）物业信息化管理要求 - 该项目要求投入信息化管理系统，系统业务模块应能将各专业的业务流程化，并具备通过APP或微信端分配任务、接单、反馈、评价等功能。其建立的后勤环境管理信息化模块，采用信息化手段，对医院环境管理、垃圾分类等进行高效的管理,从而达到规范制度，也可以对保洁人员的服务质量和时效进行有效的监督。各服务模块具备智能化的管理工具和数据统计，可以通过平台及数据的挖掘分析，合理解决人力投入和调配，服务内容、工时、工单、服务效果可统计，可直观展现，可由采购人、患者等实时评价，并将量化考核结果可作为项目结算依据。以上系统须能与医院后勤一站式管理平台对接，系统及平台对接所有投入由中标人负责。 - 具体包含但不限于以下内容： - 投标人具备专业的环境服务管理信息化系统，系统具备以下功能(功能文字不做限定，但功能须包含): - 具备院方小程序下单功能； - 具备医院内空间或区域信息管理功能，实现与工单结合扫码或NFC节点确认功能； - 具备日常环境派单功能； - 具备日常环境、专项环境、巡检环境管理计划功能； - 具备员工手持终端机接收任务扫码或NFC签到、拍照记录、自主下单功能； - 具备数据分析看板功能。 - 投标人具备专业的满意度调查管理信息化系统，系统具备以下功能(功能文字不做限定，但功能须包含): - 医护满意度调查功能； - 投诉、表扬、意见反馈处理功能。 - 五、物业服务标准要求 （一）区域保洁内容及物业服务标准要求 1.门诊部（包括急诊室、医技科室） 序 号; 工 作 内 容; 频 次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次（急诊室每日3次）. 2; 区域内地面、楼道扫尘（无扬尘干扫）; 每日2次. 3; 区域内地面、楼道湿拖（进行地面消毒、清洁）; 每日1次. 4; 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台（柜）面内外擦拭; 每周2次. 5; 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒的清洗和擦拭、消毒; 每日1次. 6; 区域内床单元、床头柜、凳子、微波沪、氧气管、的清洗或擦拭; 每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染）. 7; 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面）冲洗、擦拭、消毒; 随时（高峰期早上9：30-11：30分卫生间定人专职保洁）. 8; 区域内门（玻璃门）、门框、低处窗框、窗台、窗框、阳台、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、宣传栏、垃圾桶内外擦拭、消毒; 每周1次. 9; 消防门、开水机、冰箱内部清洗; 每周1次. 10; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 11; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 12; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每月2次. 13; 室外玻璃、防滑地垫; 每月1次. 14; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月1次. 15; 灯具、通风口、管道、风扇挂试空调过滤网等高处擦洗; 每月1次. 16; 窗帘、百页帘、纱窗、排气扇的拆换清洗; 每2月1次（污染时随时拆换）. 17; 治疗室的卫生; 随 时. 18; 巡视保洁、消毒毛巾; 随 时. 19; 虫网、蜘蛛网; 每周1次. 2.产房 序号; 工 作 内 容; 频 次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次（产房每日3次）. 2; 区域内楼道扫尘（无扬尘干扫）; 每日2次. 3; 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）; 每日2次. 4; 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、工作台面擦拭; 每日1次. 5; 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒、隔拦处清洗、擦拭; 每日1次. 6; 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面、墙面、窗框）冲洗、擦拭、消毒; 随 时. 7; 清洗区域内脏防护服、围裙、袖套、洁车、污车等工作物品; 每日2次. 8; 区域内门（玻璃门）、门框、窗框、窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每周1次. 9; 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架、存放架等）、轮椅、床单位、床头柜、凳子、微波沪、氧气管、低处电器表面的清洗或擦拭.; 每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染）. 10; 开水机、空气消毒机、挂式空调过滤网清洗; 每周1次. 11; 各类推车轮子上油保养、去污，保证正常运行; 每月1次. 12; 玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭; 每周1次. 13; 防滑地垫、吸引瓶、管彻底清洗、消毒; 每周1次. 14; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 15; 灯具、音响、监视器、通风口、排气扇、风扇、挂式空调等高处设备擦洗; 每周1次. 16; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月2次. 17; 区域内各房间的地面、墙体的打扫、擦试和整理; 每周1次. 18; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 19; 值班室床上用品的更换、送洗; 每周2次. 20; 巡视保洁、消毒小手巾; 随 时. 21; 平车、抢救车、检查床上布类整理、更换，手术台上用品拆换; 随 时. 22; 拖鞋清洗、; 每天一次. 23; 手术室、治疗室等功能室的卫生; 随 时. 24; 术后整理、清洁、消毒; 随 时. 25; 虫网、蜘蛛网清理; 随 时. 3、手术室、供应室过道每月2次保洁、外窗玻璃擦拭每季度不少于1次，每日垃圾收集 4.住院部各病区 序号; 工 作 内 容; 频 次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日3次. 2; 区域内地面、楼道牵尘（无扬尘干扫）; 每日2次. 3; 区域内地面、楼道湿拖（进行地面消毒、清洁）; 每日2次. 4; 区域内各式家具（办公桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭。; 每日1次. 5; 区域内婴儿水浴间（含浴池、浴盆等）洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭。; 每日2次. 6; 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、蹲厕、沐浴器、洗手池、地面、墙面）内外的擦拭、消毒; 每日1次（污染时随时清洗）. 7; 区域内窗台、窗框、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶玻璃门、门框的清洁擦拭。; 每周1次. 8; 区域内的病人探视鞋清洗消毒、整理; 每日1次. 9; 区域内床单元、床头柜、凳子、微波沪、氧气管表面的清洗或擦拭; 每日1次（一床一巾，抹布分类分区使用不能交叉感染）. 10; 医护人员工作拖鞋清洗消毒、防滑地垫、饮水机外部、冰箱外部清洗; 每周1次. 11; 外部玻璃; 每月1次. 12; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 13; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每月2次. 14; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 15; 高处（含天花板、高处墙面、梁、及架等）除尘、窗帘清洗; 每月1次. 16; 灯具、烟感、通风口、排气扇、风扇、挂式空调、空调过滤网等高处设备擦洗; 每月1次. 17; 窗帘、百页帘、纱窗、排气扇的拆换清洗; 每2月1次（污染时随时拆换）. 18; 值班室床上用品的更换、送洗; 每周2次. 19; 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒; 随 时. 20; 治疗室的卫生、床单位终末消毒; 随 时. 21; 虫网、蜘蛛网清理; 每周一次. 5.行政办公区 序号; 工作内容; 频次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次. 2; 区域内洗手池、水池、水龙头、皂盒清洗、擦拭; 每日1次. 3; 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒; 每日2次（污染时随时）. 4; 区域内门(玻璃门)、门框、窗框、窗台、阳台、把手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每周1次. 5; 饮水机水机、冰箱外部清洁; 每周1次. 6; 玻璃; 每月1次. 7; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 9; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每月1次. 10; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周2次. 11; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月1次. 12; 灯具、音响、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备表面擦洗; 每月1次. 13; 隔帘、窗帘、百页帘、纱窗、排气扇的拆换清洗; 每2月1次（污染时随时拆换）. 14; 巡视保洁; 随时. 15; 虫网、蜘蛛网清理; 随时. 6.会议室（如有会议随时进行保洁） 序号; 工作内容; 频次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日1次. 2; 区域内地面扫尘（无扬尘干扫）. 3; 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）. 4; 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭. 5; 区域内会议使用的茶杯、茶壶、热水瓶、饮水机的清洁和擦拭. 6; 卫生间（含镜子、水龙头、洗手池、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）、开水间冲洗、擦拭、消毒. 7; 区域仪器、开水机、冰箱、挂式空调、低处电器表面清洗或擦拭; 每日1次. 8; 区域内门（玻璃门）、门框、窗框、门牌、窗台、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每周1次. 9; 玻璃窗; 每月1次. 10; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 11; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每周1次. 12; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 13; 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘; 每月1次. 14; 灯具、音响、通风口、排气扇、风扇、空调过滤网等高处设备擦洗; 每月1次. 15; 虫网、蜘蛛网清理; 随时. 7.公共区域 序号; 工作内容; 频次. 1; 收集区域内垃圾、更换垃圾袋; 每日2次（特殊地方每日3次）. 2; 区域内地面、楼道湿拖; 每日2次. 3; 区域内地面、楼道扫尘、洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭; 每日2次. 4; 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、蹲厕、厕所门板、地面、墙面、窗框）冲洗、擦拭、消毒; 随时（高峰期早上9：30-11：30分卫生间定人专职保洁）. 5; 区域内墙面、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭; 每日1次. 6; 电梯（内箱体）、污梯（内箱体）、扶手电梯; 每日1次. 7; 电梯轿厢、各层楼门、扶手梯定期保养; 每月2次. 8; 区域内的楼道擦洗; 每日1次. 9; 室内外的垃圾桶、垃圾篓清洗、消毒; 每日1次. 10; 外围绿化地的落叶; 每日2次. 11; 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭; 每周1次. 12; 玻璃; 每月1次. 13; 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养; 每月1次. 14; 高处标牌、壁挂物擦拭; 每周1次. 15; 高处（含天花板、高处墙面、梁等）除尘; 每月1次. 16; 防滑地垫的清洗; 每月1次. 17; 天台地面清洗; 每3月1次. 18; 高处外墙、玻璃清洗; 每年1次. 19; 虫网、蜘蛛网清理; 随 时. 20; 巡逻保洁; 随 时. 注：每天、每周、每月、每年保洁的频次可根据各科室的需要增加，但不能少于《区域保洁内容及物业服务标准要求》的指导频次。 （二）区域、病房保洁服务质量考核标准（达到采购人感院质量标准要求） 1.地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹、水迹及垃圾、间（边）隙角落无垃圾。 2.墙面：无手印，无污渍、无张贴，乱画，天花板无蜘蛛网。 3.电梯：（污物梯、扶手电梯）：电梯门表面无划痕，无灰尘，无张贴，无乱画，光亮无手印；电梯内部沟槽无杂物，电梯壁内无张贴，无乱画，地面无纸屑，烟头，天花板光亮，内部灯亮，滑道通畅。电梯轨道无污渍、积尘、油渍。 4.按键面板、开关面板：无尘土、无印迹。 5.照明灯具：无厚积尘土。 6.各房间门、通道门：无尘土、污迹、印迹。 7.电梯厅顶部：无厚积尘土、蜘蛛网。 8.不锈钢面：无脏、污点。 9.装饰物：盆、座表面干净无尘土；装饰物(如塑料花卉、油画)等表面无尘。 10.公共饮水机：外表无脏、污点、无积水。 11.天花板、出风口：无蜘蛛网、无霉点、无积灰。 12.玻璃（玻璃门）：清洁明亮，无手印，无张贴，无乱画现象，无污渍，胶渍，水渍，无记号笔印记。 13.垃圾桶：物表干净无污迹、灰尘、桶内无异味，无蚊蝇乱飞，周边无污水，无散落垃圾。 14.摆放物品、展示柜、架（物）、花盆、装饰品：表面无灰尘，污迹、明亮、物品完好。 15.消防箱：干净无灰尘，无积尘，无张贴，无乱画现象，消防栓干净无积尘。 16.踢脚线：干净无污渍，无积尘，无脱落现象。 17.开关类：干净无灰，无污渍，无手印，禁止使用湿布擦拭。 18.报箱、衣柜、文件柜、置物柜、置物架：干净，无积尘，上方无杂物无灰尘，柜边角落无垃圾灰尘、无张贴，无乱画现象。 19.监控探头：探头镜头干净无积灰、浮尘。 20.安全出口指示灯类：干净无污渍，无积尘，无破损，灯亮。 21.不锈钢类：表面光亮，无灰尘，无划痕，无锈迹。 22.候诊椅：表面无灰尘，无张贴，无污渍，无杂物，无蜘蛛网。 23.指示牌、广告牌类：表面干净光亮，无灰尘，无张贴，无蜘蛛网。 24.窗户（纱窗、百页窗）：窗台无灰尘，无脚印，烟头，纸屑；窗框槽内干净，无杂物，无积尘、虫网。 25.床、床头柜、床架、沙发、氧气管：无尘土、无积灰、油迹、霉点。 26.紫外线灯管：保持清洁，无积尘；灯具、窗帘（隔帘）无厚积尘土 27.各类医疗器具：无尘土、霉点、污迹。 28.被服用品、工作服、各种布类：干净、无破洞、污迹、掉线（钮扣）、开缝。 29.污物间：物品分类摆放、整齐、干净、无异味、无杂物。 30.PVC地面：无灰尘、无水迹、无污迹，保持明亮干净。 （三）公共及病房卫生间保洁服务质量考核标准要求 1.卫生间：无异味。 2.地面：无尘土、碎纸、头发、垃圾、烟头、无积水，无明显尿迹、无明显污迹、脚印。 3.洗手池：池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物。 4.水龙头：无印迹、污垢，光亮、洁净。 5.洗手池台面：无尘土、无污物、台面无长时间水渍、洗手液器具无灰尘、无污垢，内装洗手液液不少于容积1/3。 6.镜面：直视镜面无污迹、无污垢、无水迹。 7.大便器、小便器、马桶等卫生洁具：无尿硷水锈印迹(黄迹)、无污、喷水嘴应洁净。直视马桶、大小便池内部无污垢、边上无污迹、尿迹、无锈迹上下水通畅，水箱无尘、污迹。 8.手纸架：无手印、光亮、洁净。 9.纸篓：污物量不超过桶体2/3，厕纸无缺漏、内外表干净。 10.墙面：无尘土、污迹。 11.顶板、排气口：无霉点、无污迹、无污渍。 12.隔板（门板）：无霉点、污迹、无手印。 （四）楼梯保洁服务质量考核标准要求 1.地面：无尘土、痰迹、碎纸、烟头、脚印、口香糖及垃圾杂物。 2.墙面：无尘土、无污迹。 3.消防设备：表面无尘土。 4.楼梯：扶手无灰，无积尘，无装修漆点，栏杆无积尘，无蜘蛛网，楼层阶梯无烟头屑，无泥土，通道内墙面无蜘蛛网，楼道内无堆积杂物。 5.楼层内管道门：干净无积尘，无污渍，无张贴，无乱画。 （五）办公室、会议室保洁服务质量考核标准要求 1.桌面：干净无尘土。 2.电脑、打印机等办公用品：无尘、霉点。 3.地面、墙角边沿：无污渍、纸屑、水迹、尘土、垃圾。 4.值班室：地面干净无垃圾、床底无虫网、积灰、东西摆放整齐。 5.各家具、椅子、电器、饮水用品：内外干净无污迹、灰尘。 6.沙发：直视沙发表面色彩一致、无灰尘、无污迹、无霉班，直视沙发无粘连物、无水迹，沙发腿表面无灰尘、无污迹、无污垢，手摸沙发表面柔软、光滑，沙发交接处内部无灰尘、无异物。真皮沙发明亮干净，保养好。 7.倾倒干净所有烟灰缸、垃圾桶、并保持外表干净。 （六）外围环境保洁服务质量考核标准要求 1.路面：目视干净，无烟头，无落叶，无痰迹，无积水，无口香糖胶渍，无堆积杂物，无大块石头等杂物。 2.果皮箱、垃圾桶：无异味，无蚊蝇乱飞，周边无污水，无散落垃圾。 3.绿化地：无落叶、花丛内无瓜果皮壳、枯叶、饮料盒、纸屑、碎石，动物粪便等杂物。 4.灯杆：无张贴，无灰尘，无蜘蛛网，无锈迹。 5.天台（花园）：无堆积杂物，无石块，无落叶，无纸屑，无烟头，等杂物。 6.地下停车场管道、设施：表面干净，无污迹，无蜘蛛网，烟感器，出风口无灰尘，无污迹，无蜘蛛网。 7.外墙玻璃：干净明亮，无污渍，无胶点，无漆点，无手印，水渍。 8.休闲椅：表面无灰尘，无张贴，无污渍，无杂物，无蜘蛛网。 9.排水沟：无杂物，无杂草，无纸屑烟头，排水畅通无堵塞、积水、异味。 10.公共走廊：无杂物，无烟头，无纸屑，泥土，无胶渍。无手印，无张贴，无乱画现象，无污渍，胶渍，水渍。 11.指示牌、广告牌类：表面干净光亮，无灰尘，无张贴，无蜘蛛网。 六、其它保洁内容标准要求 1.采购需求中的保洁标准及定期作业养护指导，与双方签定的保洁合同有同样的法律约束效力。该标准为暂行标准，经双方协商同意可删减或增加其他内容，在雨天及不可抗力情况下，该标准可局部降低，但是整体感觉应干净整洁，且保洁人员及时清洁到位。 2.中标人实施的保洁工作作业流程，要符合采购人工作性质特点，经双方协商同意可删减或增加其他内容。 3.用电方面，设备使用完成后及时关闭电源，不让设备处于待机状态。 4.用水方面，节水至上，特别是冲洗时、接取净水时、清洗工具时勿浪费水源，清洁所有设备或设施时要严格按照清洗步骤来进行操作；在接水时要有人在旁边，接好后应及时关闭水龙头（不要将水龙头一直开着或是人不在水却在流）；必须将水资源循环利用，如发现不严格遵守浪费水的情况，一经发现将按违约处理。 七、消毒标准及要求（达到采购人院感质量标准要求，有院感科指导消毒液配置配比的遵照院感科要求执行） 序号; 部 位; 种 类; 作 业 方 法. 1; 地、床、桌、操作台、病人用物、室内、外环境保洁; 1）普通病房; 清水湿抹干净. 2）被血液、体液污染或传染病人; 用含有效氯为1000mg/L的消佳净擦洗干净，配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净. 3）毛巾用后清洗消毒. 2; 毛巾用后清洗消毒方法; 1）普通病人; 清洗干净，用含有效氯为500mg/L的消佳净浸泡30分钟，冲净晾干。配制方法：1000ML水+1片或990ML水+10ML消佳净。. 2）被血液、体液污染或传染病人; 清洗干净，用含有效氯1000mg/L消佳净浸泡30分钟后清洗干燥备用。配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 3）医、护办公室、治疗室、门窗用的毛巾; 毛巾分开放置有标志，用后清洗干净，用含有效氯为500mg/L的消佳净浸泡30分钟，冲净晾干。配制方法：1000ML水+1片或990ML水+10ML消佳净。. 备注; 一床一巾，不重复使用。每天由洗涤组统一配送。. 3; 地面; 1）普通病房; 用含有效氯为1000mg/L的消佳净拖擦干净，配制方法：1000ML水+2片或990ML水+20ML消佳净。. 2）血液、体液污染或传染病房; 普通病房—红色标志；医、护办公室、治疗室—蓝色标志；厕所—无标志；楼道、走廊-黄色；特殊区域—如产房、婴儿室、手术室，拖把贴专用标签。. 3）拖把分开使用并有标志; 拖把每天由洗涤组统一配送。. 备注; 拖把每天由洗涤组统一配送。. 4; 便器、痰盂; 1）普通病人; 大便直接排入采购人污水系统。容器冲洗干净，用含有效氯1000mg/L的消佳净浸泡30分钟，要求浸泡物品不能上浮。配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 2）传染病人的粪便; 用含有效氯为1000mg/L的消佳净拖擦干净，配制方法：1000ML水+2片或980ML水+20ML消佳净。. 八、卫生消毒、消杀内容及标准要求 （一）根据季节和保洁区域情况制定室内消杀蚊、蝇、灭鼠、滋生物消杀计划。 （二）病房区域刷洗及消毒每天1次，特殊处理情况除外。 （三）公共卫生间的消毒每天2次。 （四）电梯及电梯厅检查及消毒每天2次； （五）垃圾、医疗废物中转站或垃圾桶消毒每天1次。 （六）其他区域及办公休息区消毒消杀视实际情况处理。 （七）卫生清洁施行：一床一巾、一柜一巾、一房一拖，擦试其它物表时不能一巾多样擦或擦很久不换干净的抹布，拖把布和抹布实行洁、污分开使用、收集、存放。 （八）全院拖把施行集中消毒、清洗配送制，使用后的拖把在没集中消毒、清洗时不得重复使用。污拖把分类消毒洗涤。因实施拖把布统一洗涤消毒配送，故除尘推拖把可使用外，其它不易于洗涤消毒的拖把不能使用。 九、生活垃圾、医疗废物垃圾管理标准要求 根据《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的精神，结合我院的实际情况，医疗废弃物的管理实行科主任、护士长负责制，监督检查本科室的垃圾分类放置情况，清洁员对本科室的垃圾进行分类规范收集，医疗垃圾按规定收集并进行登记，确保垃圾的分类收集并密闭运送至医疗垃圾停放处。总务科、护理部、院感科共同检查监督垃圾的收集分类情况。 （一）工作质量标准 1.采购人生活垃圾、医疗废弃垃圾日产日清。 2.根据废物的成分和特性统一进行无害化、规范化处置；并在转移过程中采取防散落、防流失、防渗漏、防残留、防残液滴漏等防止污染环境的措施，确保规范收集。推动垃圾车时，门要关好，安全运送。 3.对需要初级消毒医疗固体废物及时进行初级处理后分类包装放置周转箱内。 4.交接有签名，统计无错误，表格材料无遗失。 5.可回收类医疗废弃物无私自截留、无流失。 6.每月将上月医疗废弃物交接登记表上交采购人总务科。 （二）工作要求 1.认真贯彻执行《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等法律、法规，负责采购人医疗固体废物的规范集中处置工作，防治病原体扩散。医疗固体废物分五类：感染性废物/病理性废物/损伤性废物/药物性废物/化学性废物等。 2.采购人必须建立规范的医疗固体废物暂存室，暂存室要有醒目标识，并要求布局分隔合理、交通便利、防风雨、防渗漏。 3.中标人采取有效的职业卫生防护措施，专项收集人员必须做好个人防护，工作中穿戴好防护套装（包括口罩、手套、水鞋、围裙等，由中标人自行采购），按采购人垃圾运送路线，避开人流量多的地方进行转运医疗垃圾。装医疗垃圾的转运车按规范要求装置医疗垃圾并直接送往指定处理区，不能把垃圾车中途滞留且无人看管。 4.医疗垃圾每天上、下午各固定收集一次。收集保管好每月医疗垃圾外清运签收表并上交总务科。 5.在运送中注意安全，转弯，进出电梯时要减慢速度以便看清楚过往的人.不能用车辆碰撞电梯门及其他物体，如有撞坏需要按采购人购买价赔偿。 6.根据颜色垃圾袋分辨垃圾的种类。使用黄色塑料袋收集医疗废弃物，使用黑色塑料袋收集病人生活废弃物，红色塑料袋收集带血的布草，并将不同的废弃物分类存放在垃圾回收桶内。 7.中标人必须使用生活垃圾、医疗固体废物垃圾专用车辆及专用人员，定时去采购人收集生活垃圾、医疗固体废物垃圾。如需检修或其他特殊情况，不能按时收集，中标人应及时通知采购人，并做出应急预案。 8.对垃圾转运车每天冲洗二次。医疗固体废物暂存室环境及设施（含转运车）每天都要进行清洁，清洁后用有效氯为1000MG/L-2000MG/L的含氯消毒剂溶液擦拭运送工具及清洁地面。作用30分钟后，再用清水冲去消毒液以减少设备被腐蚀。 9.中标人到科室收集医疗固体废物垃圾时，应落实专人与采购人办理交接手续，登记类别、数量、重量，交接人双方签字；每日一次配合与采购人指定医疗废物回收处置单位做好交接工作，各种交接单证要签字，内容须真实有效，妥善保管，以备核查、统计和上级有关部门检查。 十、PVC地板保养流程及注意事项 - PVC地板保养：两年服务期内进行保养服务。按PVC地板翻新打蜡流程及注意事项实施保养。保养前需报采购人同意方可实施保养；按实际面积进行结算。 （一）PVC地板翻新打蜡流程： 第一步：搬病房内床及物品清空、地面清洁：用尘推把地面垃圾推扫干净。 第二步：起腊：用配好起蜡水撒在地面，再用加重翻新机配黑垫进行反复刷洗起腊，直至旧腊去除干净，墙角、地脚线机子刷不到的地方用百洁布人工擦干净，用吸水机吸吸地面污水干净，再用清水清洗清洗地面干净，用吸水机吸地面水干净，然后用风机吹干透地面，不得少于约10-20分钟。 第三步：上地腊（上两次至三次底腊）将干净蜡拖沾取底蜡，用干净榨水车把蜡拖榨干，以不滴蜡为宜，将范围划定在 3-5 米，开始落蜡，走“S型”从一边开始拖到另一边。注意不要留有缝隙没有落上蜡。根据需要将落蜡拖布头再次浸入蜡液里 ，然后继续进行地面落蜡。已落完一遍蜡之后，让第一遍蜡干透，然后落第二遍、第三遍蜡。 第四步：上面腊用跟上底腊一样的方式，地面干透床、物品归位。 （二）注意事项: 1.打蜡前要用警戒线围住现场,在通道上放上清洁告示牌，以防止行人不小心走到未干透的蜡面上留下脚印或发生安全事故。 2.蜡水在没干透前，严禁在上面走动。 3.第一遍蜡水未干严禁上第二道蜡水。 4.上蜡手法要控制好，落蜡厚度要均匀。 5.刚上完的蜡面严禁马上用吹风机吹干。 （三）PVC地板保养完的验收标准 1.PVC地板保养后要保持其表面的洁净、平整，板块接缝严密、美观，而且要求互相吻合，无污垢和墙边交接要求严密。检验方法：进行目测。 2.PVC地板和下一层的粘结要粘贴牢固，不可以有翘边、脱胶情况的发生。检验方法：可以进行目测检查。 3.PVC地板之间的连接、保持平整、光洁，而且要求无斑点， 检验方法：进行目测检查。 十一、绿化养护管理标准要求（绿植养护人员包含在公共区域人员里，由中标人负责） 1.绿化养护内容 （1）清理杂草、杂物，绿地内无堆物、塑料袋等废弃物，适时剪草，保持草的一定生长高度，草地整洁、美观，及时清运修剪余下的杂草、枯枝等废弃物。 （2）做好乔木、灌木修剪，绿篱、花球造型；及时修剪枯枝、病虫害枝、有碍瞻和影响行人的枝条。保持树形美观且不影响交通、建筑安全。 （3）对花草树木适时浇水，满足其生长需要，防止过旱和过涝。 （4）及时防治花草树木病虫害，同时注意保护环境，减少农药污染。 （5）对花草树木适时适量施肥，方法正确，满足花草树木正常生长需要。 （6）经常巡视院区的绿化地，严格制止在草地上践踏、倾倒垃圾或用树干晾晒衣服被褥等行为。 （7）作业时间尽量避开患者休息时段（如午间、夜间），减少噪声干扰。 （8）养护人员需专业培训，操作机械工具时注意施工安全。 2.绿化养护管理措施及标准 （1）修剪：修剪及时，对整个医院的绿化起到重要作用。 灌木依不同品种每年修剪6～12次，春季重剪一次，剪掉老枝，促进新枝萌芽更新，以后植物嫩枝长到5cm～25cm即进行修剪。灌木重点修剪对象是对大门口的绿篱嫩枝长度不得超过10cm，三角梅等花灌木，则在花后修剪；保证开花及时正常；扁桃等乔木则是修剪弱枝、病枝、枯枝，以及不妨碍行人、车辆通过的枝条。草地每年修剪2—3次（4月、7月、11月修剪一次）。 （2）施肥：肥料采用无臭味的尿素以及进口复合肥为主。 施肥采取穴施、根外施肥。穴施对苏铁等灌木以及新种的乔木通过起对盘进行施肥，使植物的水肥得到最好吸收；根外施肥是对散尾葵这些容易短期缺肥造成叶黄而对叶面、叶背进行喷洒液肥的过程，使植物迅速吸收营养，叶快速变绿。穴施深度为15～20厘米。土表面不露肥料，施肥后要淋透水，根外喷洒要均匀，特别是叶背。毛孔多，吸肥快。立春、立秋后植物各施肥一次，春季施尿素、复合肥各一半相混而施；秋肥贝施复合肥。对长相对较弱的植物，春、夏、秋每月施肥一次，掌握少量多次原则。草地冬季适当施肥。 （3）病虫防治： 采用坏保型的农药防治病虫植物无明显病虫害枝。象苏铁极易招各种病虫危害，应以预防为主，每年在其树盘上施呋喃丹防虫，在嫩叶长出时每星期喷药一次，直到叶硬化为止，才可保全挺拔美观的全叶。垂榕柱嫩极易招蓟马的危害，在少量虫害出现时就要喷氯氰菊脂防治，把虫害消灭在萌芽中。植物病虫应以预防为主，定期做好喷药防治工作。一般在病虫害发生季节3～4月份，每1—2月全面喷药一次，即可预防病虫，又可杀死蚊虫。经常观察绿地植物瘸虫害情况，一旦发现确诊以后，立即对症治疗。 （4）浇水 根据不同植物不同生长季度及天气情况适当淋水。一般2—3天淋一次水。浇水要均匀，无遗漏现象。浇水时要尽量浇植物茎叶枝，使其全面吸收又可冲掉灰尘等杂物，保证植物的美观健康。 （5）松土、培土、除杂草、补种 乔木以及单株灌木，在树盘内每年培土2次，立春、立秋后各一次。未郁闭的绿篱、花坛，在春夏秋每月松土一次。草地杂草率保持在10%以内。 经常巡视绿化区域，发现石子、残枝败叶等杂物及时清除，保持绿化区域的整洁、美观。所有乔木每年立秋后要涂白一次。可防病虫、霜冻的危害。 （6）其他 - 绿化管理养护涉及的水电用由医院负责。由于高大乔木不断成长造成的裸地，补种费用由医院另行支付或医院根据规划安排的园林景点或绿化建设项目，经费医院提供。 - 十二、考核要求 在合同正式签订前，采购人与中标人双方以附件《柳州市工人医院鱼峰山、南院、西院区物业服务质量考核标准》为基础，通过协商制订一份针对本项目的考核办法，该考核办法作为合同附件，双方遵照执行。其他未尽事宜，由双方协商后再制订相应补充协议。 - 十三、违约责任 （一）中标人必须管理约束好自己的员工，在服务区域内工作的员工所发生的违法乱纪、人员意外伤害等责任事故，一切责任由中标人承担； - （二）因中标人责任造成财产损失、丢失及其它损失一切由中标人承担。 十四、保密要求 采购人要求中标人严格执行国家有关的保密法律法规及规 章制度，中标人入驻后须与采购人签订保密协议，并定期对所有服务人员进行相关保密及法律法规教育。要求所有服务人员须做到不该问的不问，不该说的不说，不该看的不看，对在该项目服务时涉及的工作内容绝不外传。对采购人提供的物业管理资料，中标人应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，否则，造成严重后果的，采购人将追究其法律责任。 - 十五、其他需要说明的事项 - （一）不得擅自占用和改变公用设施的使用功能； 如需完善或 扩建，须与采购人协商，经采购人同意后方可实施； - （二）做好物业档案资料管理，并将档案资料交予采购人管理备份； - （三）中标人承诺所有服务人员必须做好进场前的保密培训工作，所有服务人员必须遵守采购人的各项保密制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。 - 十六、报价要求： - 报价必须包含以下部分，包括： 1.本项目响应报价、利润及风险由投标人自行考虑（包括广西壮族自治区人民政府调整最低工资标准后，按实际情况增加人工费及相应保险费用）； 2.投标人必须按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同并按照国家及省市的相关规定为投入本项目人员统一缴纳社会保险和人员意外伤害等各种保险； 3.投标人报价必须包含本项目人员工资、保险费、福利费、加班费、管理费、服装费、税费等相关费用； 4.投标人须自行承担本项目服务所有的专用工具（包括保洁、绿化工具设备）、保洁绿化用品、办公用品及日常易耗品等相关费用； 5.其他相关费用由投标人自行承担。 6.项目合同执行价格包干制，合同期内最低工资标准及社会统筹金如遇国家政策变动时，采购人不再给予中标人增加费用，政策调整的费用由中标人自行承担。 - 报价方式： 1.PVC地板保养：按总价格报价，总价=面积单价（元/m2）×PVC地板面积；（注：鱼峰院区3号楼11700㎡,西院PVC地板19927㎡，实际结算金额=实际保养面积*单价） 2.科室保洁岗位(鱼峰院、西院、南院住院部和门诊部科室保洁岗位人数)：按总价格报价，总价=人员单价（元/人/月）×人数×服务月份；[注:目前鱼峰院、西院、南院住院部和门诊部科室保洁岗位人数114.5人，本合同期内甲方可能会有科室及保洁面积变动，科室保洁岗位人员由甲方根据实际情况需要增减，按人员单价增减费用，实际结算金额=总价+科室增减人数*单价（元/人/月）*服务月份] - 3.公共区域岗位：按总价格报价，实际结算金额为投标人投标报价（即打包价）；[注：目前77.5人，该人数仅供参考，除电梯保洁员4人负责18、19号两台手术梯转运接送病人工作固定，剩余其他包含领班和管理人员在内的人员允许投标人在保证保洁质量服务达标前提下公司自行核算岗位（即拟投入人员）]。 - 总价合计=1+2+3 | 1项 |

★附件：

《柳州市工人医院鱼峰院、西院、南院物业服务质量考核标准》

| 每月一次考核评分，满分为100分： - 95≤评分≤100分，全额支付； - 90≤评分＜95分，每扣0.5分扣款100元 - 评分＜90分，先按第2条扣款1000元，后每扣0.5分扣款200元。 - 合同期内月度考核评分90分以下达到3次，自动终止合同。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 指标 | 具体考核 | 质量问题 | 评分 |
| 1 | 电梯保洁 | - 1.电梯厅墙面、天面、地脚线、吊箱、门头、门槛、地面、过道地面、墙面卫生。 - 2.不锈钢保养、特殊污迹清除、消毒记录规范。 | 未达标一处扣0.5分，累计不超过5分。 |  |  |
| 2 | 院区保洁 | - 1.门、窗、开关、线槽、宣传栏无积灰，地面、排水沟无纸屑、烟头等明显垃圾，院内无卫生死角和乱堆放废旧物品。 - 2.天面无蜘蛛虫网，空调出风口及空调挂机表面干净、无发霉现象。 - 3.配合医院做好控烟工作，按照无烟医院的相关制度来落实。 - 4.公共卫生间地面、墙面、镜面、台面、蹲坑、尿槽干净整洁，清洁记录规范。 | 未达标一处扣0.5分，累计不超过15分。 |  |  |
| 3 | - 保洁员培训上岗率 | - 1.按标准培训员工，培训合格后方可上岗，培训上岗率100%。 - 2.培训记录规范完整。 | - 未达标扣5分。 |  |  |
| 4 | 清洁器具摆放 | - 所有清洁器具按照“一房一巾、一房一拖”规范清洁工具的摆放、颜色区分以及标识清楚。 | 如有违规，发现1个科室扣1分，累计不超过5分。 |  |  |
| 5 | 感控要求 | - 1.每天擦洗床头柜时，做到一柜一巾，每清洁一间病房进行手消一次，坚持七步洗手法再进入下一间病房，避免交叉感染。 - 2.常规消毒：10毫升的消毒液配990毫升的自来水，浓度：0.05%。感染区消毒配比：20毫升的消毒液配980毫升的自来水，浓度：0.1%。 - 3.特殊岗位如医疗垃圾暂存间按感控要求做好个人防护，如隔离衣、防护服、口罩、面罩等。 - 4.遵守医院感控要求。 | 如果不严格执行工作要求，发现1次扣2分，累计不超过10分。 |  |  |
| 6 | 医疗垃圾 | - 1.医疗垃圾日产日清，每天上下午各收集一次运送到医疗垃圾暂存间。 - 2.医疗垃圾收集：垃圾袋外面不得有漏洞，必须贴有标签(科室数量登记)。 - 3.每天清洗消毒车，保存干净 。 - 4.禁止运送垃圾走客梯或职工梯，按规定路线及电梯运送垃圾。 - 5.运送垃圾后垃圾车归位，不得随意到处放。 - 6.医疗垃圾收集时必须密闭运送。 - 7.各类登记表记录规范。 | 一次未达标扣1.5分，累计不超过15分。 |  |  |
| 7 | 生活垃圾 | - 1.生活垃圾日产日清，每天上下午各收集一次运送到生活垃圾车。 - 2.生活垃圾收集运送要求生活垃圾需袋装，垃圾袋口绑紧，垃圾袋无漏洞、垃圾无散落地面。 - 3.每天清洗垃圾桶，保存干净无异味 - 4.禁止运送垃圾走客梯或职工梯，按规定路线及电梯运送垃圾。 - 5.运送垃圾后垃圾车归位，不得随意到处放。 - 6.各类登记表记录规范。 | 一次未达标扣2分，累计不超过10分。 |  |  |
| 8 | 上班纪律 | - 1.按公司的着装要求、佩戴工号牌上岗，发现违反要求一次扣0.5分，累计不超过5分。 - 2.上班时间不脱岗，如有科室投诉脱岗经核实一次扣2分。 - 3.无扎堆聊天、玩手机等行为，发现一次扣1分，累计不超过3分。 | 累计不超过10分。 |  |  |
| 9 | 绿植养护 | - 上报绿植养护计划，并按计划执行。未上报计划扣2.5分，未按计划执行扣2.5分。 - 无明显虫网、枯枝、落叶堆积，无发现病虫害未处理，发现1次扣1分。 - 修剪工具、喷药设备等专用工具完好，无违规操作，发现1次扣1分 - 农药存放合规（远离水源、儿童区域），使用记录完整。不合规或无记录扣1分。 - 作业人员佩戴安全帽、手套，高空作业系安全带。未按规定进行防护扣1分。 - 修剪枝叶、农药包装等废弃物当日清运，无就地焚烧或堆放。未按要求处理扣1分。 - 发现植物异常（如枯萎、病虫害）及时上报并记录处理结果。未按要求处理扣1分。 - 每日记录浇水、施肥、修剪、病虫害防治等操作，签字齐全。未按要求处理扣1分。 - 突发情况（如暴雨倒树、病虫害爆发）30分钟内到场处置。未按要求处理扣1分。 | 累计不超过15分。 |  |  |
| 10 | - 服务态度及服务满意度 | - 与医护人员、患者沟通文明，无投诉，每发生1起有效投诉扣1分。 - 每条满意度问题扣1分，问题或意见没有及时处理和反馈扣1分。 - 每月行风办满意度调查达到90分以上（含90分），不达标扣款1000元 | 累计不超过10分 |  |  |

其他违规处理规定

| 序号 | 检查内容 | 指标 | 具体考核 | 质量问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | - 中标人必须严格遵守采购人的用电安全管理制度，中标人所在采购人办公室、更衣间、库房、机房不准停放电瓶车、严禁使用取暖器、电磁炉、电饭锅、电炒锅等大功率电器，不准在公共区域进行电瓶车充电等用电。 | 违反相关规定经核实扣款500元。造成采购人名誉和经济损失的中标人全部承担及赔偿，采购人保留在法律上追究的权利。 |  |  |
| 2 | 医疗废物管理 | - 中标人必须严格遵守《医疗废物管理条例》及医院相关制度。 | 被投诉经核实的则扣款中标人50000元，造成采购人名誉和经济损失的中标人全部承担及赔偿，采购人保留在法律上追究的权利。 |  |  |
| 3 | 信息安全管理 | - 中标人在采购人所在院区的工作人员不得向外人提供病区遗者个人信息。 | 经核实中标人工作人员信息泄露扣款5000元，造成采购人名誉和经济损失的中标人全部承担及赔偿，采购人保留在法律上追究的权利。 |  |  |
| 其他问题： |  |  |  |  |  |