角膜力学生物分析仪技术参数

▲是重要参数

一、技术参数：

1.用途：测量真实眼内压，同时反馈角膜生物力学特性，联合筛查圆锥角膜。

▲2.扫描速率≥3000 张/秒。

▲3.扫描宽度≥7mm。

4.非接触式测量，能提供眼压结果。

5.应可获取生物力学校正眼压。

6.具备3D追踪和自动拍摄功能。

7.角膜断层图像实时观察,可视化观察角膜形变和复原过程。

8.具备角膜厚度测量功能。

9.应可测量角膜最大形变幅度。

10.应可记录角膜在气压脉冲下的形变时间。

▲11.具备角膜硬度参数。

▲12.具有生物力学/断层扫描地形联合评估报告，应可导入断层地形设备数据进行联机分析，联机联合诊断早期、潜伏期圆锥角膜。

13.支持视频慢速回放。

▲14.具备角膜生物力学指数，能提供标准角膜生物力学报告。

角膜力学生物分析仪配置清单

| 1 | 设备主机 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 集成液晶触摸显示屏 | 1 |
| 3 | 集成热敏打印机(含卷纸) | 1 |
| 4 | 头托和下颌托 | 1 |
| 5 | 电源供给系统 | 1 |
| 6 | 数据线和防尘罩 | 1 |
| 7 | 应用软件系统 | 1（套） |
| 8 | 配套操作手册 | 1 |
| 9 | 电动升降台 | 1 |
| 10 | 数据处理系统 | 1 |
| 11 | 报告打印系统 | 1 |