柳州市工人医院消毒供应中心质量追溯管理系统

技术参数要求

- 项目背景

- 随着医院规模的扩大与服务需求的提升，我院各院区供应室作为医疗器械清洗、消毒、灭菌及供应的主要部门，其信息化管理水平直接影响临床服务效率与医疗安全。然而，西院区和鱼峰山院区供应室追溯系统功能滞后，且各院区系统版本不一，导致管理成本高，维护难度大，为响应国家对器械全生命周期追溯的要求，提升多院区集约化管理水平，保障医疗安全并降低运营成本，现需要对三个院区部署功能智能化、数据互联化的供应室追溯系统，以提升管理效率与决策科学性，实现数据标准、业务流程、管理规则的全面统一。

二、项目建设内容及要求

| 模块 | 功能 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | 支持标准及规范 | 满足医院消毒供应业务开展及院感控制的需要，满足消毒供应各种规范文件和检查评审的要求，包括如下规范性文件中对消毒供应业务的要求： - 国家卫健委2025年第4号文件《三级医院评审标准 （2025年版）》 - 国家卫健委WS310-2016《消毒供应中心标准》 - 国家卫健委医院管理研究所国卫医研函[2024]185号《消毒供应质量控制指标(2024年版)》 - 国家卫健委国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版） - 国家卫健委2021年《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》 |
|  | 信息化管理 | 实现消毒供应中心无菌物品处理流程的信息化，明确消毒供应中心工作人员的岗位职责，形成完善、科学的管理制度。 |
|  | 全面质量追溯 | 使用一维条码、二维码等信息载体技术，实现对各类无菌包及医院消毒供应中心要求的其他非追溯物品在申请、回收、清洗、装配、审核、灭菌、发放、使用等全生命周期闭环流程的全面质量追溯。 |
| 技术要求 | 系统架构 | 1.基于主流的开放平台，支持多种操作系统和平台架构，满足高可靠性以及可扩展性的需求；系统基于B/S（浏览器/服务器）架构，前端客户机采用浏览器，使用简捷，易学易用，便于维护。 2.客户端浏览器应支持常用的各种浏览器，包括Google Chrome，Microsoft Edge，IE等。 3.客户端操作系统支持目前主流的操作系统，包括Windows 7/8/10/11等。 |
|  | 数据库及操作系统支持 | 1.系统支持SQL Server、Oracle、MySQL等主流数据库。 2.支持信创名单上的国产数据库。 3.支持各类主流的服务器操作系统，支持Windows、Linux操作系统。 4.支持信创名单上的国产操作系统。 |
|  | 接口及安全要求 | 1.系统便于与其它系统的对接与扩展。 2.具有开放的体系与接口可与业务系统进行数据交换，可实现数据的互联互通。 3.具备严格的权限管理及控制体系，并支持数字认证、数字签名等技术，可以方便的与CA系统整合，保证系统安全。 4.系统支持和提供Web Service（符合WS-Security技术标准）接口、文件包或读写数据库等方式与其他系统交换数据。 |
| 性能要求 | 响应时间与并发访问 | 后台管理系统支持最大并发量不小于300，同时在线人数不小于3000，系统运行流畅，具有良好的响应性能，用户日常操作的响应时间不大于3秒。 |
|  | 稳定性 | 通过良好的系统架构设计，可通过集群等软硬件设备的运用，通过与安全支撑平台的接口等多种手段，保证系统运行的稳定性 |
|  | 不间断性 | 为保证系统二十四小时提供不间断访问，支持在关键路径上实现冗余，关键点上实现热备或群集，并保证运行中的数据同步和故障发生时系统自动接管或切换。 |
| ★多院区/多供应室管理 | 多院区/多供应室管理 | 支持部署一套消毒供应信息系统管理医院的多个院区以及多个供应室。业务上各个院区/供应室可独立管理，数据上实现各个院区/供应室相互隔离，设置上支持各个院区/供应室个性化调整。 不同院区之间的财务成本核算数据、工作量统计、质量监测等数据互相隔离，互不影响，可按各院区单独汇总统计分析。 |
|  | 多院区/供应室汇总统计 | 支持集中管理、监控多个院区数据，包括消毒供应业务运行、财务成本、工作量、质量监测等相关数据，既可以单个院区进行统计分析，也支持多个院区进行数据汇总统计分析。 |
|  | 供应室跨院区服务 | 单个院区的供应室既可以为本院区的科室提供服务，也可以提供跨院区的服务。即A院区供应室回收、清洗、包装、灭菌、发放的器械包可以在B院区进行签收、存储、使用，并支持在B院区供应室进行回收。B院区供应室回收、清洗、包装、灭菌、发放的器械包也可以在A院区进行签收、存储、使用，同样支持在A院区供应室进行回收。 |
| 科室申领模块 | 复用性物品申请 | 1.器械包、消毒物品、敷料包、外来器械包、自定义器械包等复用性物品的申领功能。物品查找方式支持拼音首字母、分类码和名称包含字符查找。支持输入物品的拼音简码，五笔码，中文检索物品名称信息，并且可以看到该物品的价格。 2.所有复用器械包（包括敷料包）、消毒物品可以在一张申请单中填写，不需要分开填写，减轻临床用户工作量。支持申请单合并功能，同科室的多张单提交后可以自动合并为一张单。可限制一个科室只能填写一张申请单。 3.支持临床科室用户填写代理灭菌申请单功能。代理灭菌物品为临床打包的洁净物品，填申领单后，将洁净物品送往消毒供应中心，由消毒供应中心用户接收并灭菌。 4.支持临床申领物品黑、白名单功能。可控制临床科室可申领清单或不可申领清单。若名单同时存在，则白名单优先。 5.器械包加急、申请时可对器械包进行加急操作，根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。根据实际情况，可对同类物品中的部分数量进行加急，而不是统一加急。 |
|  | 申领模板管理 | 1.支持建立各临床科室常用物品申领模板。 2.可按物品种类，科室，物品分组建立不同模板。 3.模板中的物品可设置默认申请数量。 4.各临床科室可自行配置各自科室的物品申请模板。 |
|  | 打印分组 | 1.支持一键打印所有临床科室申领单。 2.可设置申领单打印分组，支持：按科室、按楼号、按物品种类、按灭菌方式、按专科等划分、用于下收人员核对。 |
| 回收清点模块 | 回收清点 | 1.器械包、消毒物品、外来器械包、内镜等复用性物品回收清点。 2.支持查看器械包和材料图片、教学视频、注意事项。 3.支持修改回收数量，回收时若修改了回收数量，系统自动通知相应的临床科室。 4.支持器械包与科室关联的器械丢失及正常报损处理。登记丢失、报损信息后自动通知临床科室。 5.支持回收物品包括已借出未归还物品时，提示归还信息。用户可一键拆单，记录归还信息。 6. 系统支持用户自定义回收分组，根据不同科室分组，可灵活显示回收单。手术室的回收信息可显示手术间、患者等相关信息。 7.科室回收时，带条码回收的器械包，直接在回收列表页面扫描器械包条码，系统自动获取对应科室信息，并显示对应单据进行回收。 8.针对急用器械，回收时可对器械包进行加急操作，根据系统自定义的加急等级，可选择对应的加急等级。根据实际情况，可对同类物品中的部分数量进行加急，而不是统一加急。 9.系统支持回收自动加急功能，针对基数较少的器械包，基础数据设置自动加急数量，当回收数量大于等于自动加急数量时，系统自动加急器械包。 |
|  | 器械拆分清点 | 1.支持器械包拆分回收，可分类分篮筐回收。 2.支持器械包拆分清点，预先设置材料类型（如：平面类、轴节类），以及回收篮筐的类型。回收时根据类型自动匹配，将多种不同的器械一键放入不同的分类篮筐。每种不同的器械材料可以设置入筐上限，达到入筐上限后不允许继续入筐。不同器械材料入同一个清洗筐需汇总计算入筐数量。 |
|  | PDA预回收功能 | 1.物品交接，通过PDA手持终端记录回收物品的种类和数量，取消纸质交接单。支持扫码或者输入物品名称添加交接物品。 2.可拍摄手术器械的照片和视频取证。 3.支持手术结束后提醒回收功能。 |
| 清洗消毒模块 | 清洗消毒 | 1.清洗登记信息记录，记录包含登记人、清洗人、清洗机设备、清洗架、清洗批次号、登记时间、清洗时间、工作阶段等；针对器械包录入可以使用扫描枪、PDA扫描条码清洗登记也可以人工选择器械包进行关联设备登记。 2.登记页面可以选择手工清洗登记，同样支持机械清洗登记；机洗可以根据设备程序自动结束清洗批次，用户扫描检查条码可以自动判断检查是否合格。 3.具有分步清洗登记功能，实现手工清洗每一步骤的精细记录。 4.支持清洗设备运行开始、运行结束后自动改变器械包清洗状态功能，可以根据选择的外来器械二次反洗后取走登记处理。 5.对接设备监控可以查看清洗设备运行数据实时显示，包括清洗设备运行数据报表和趋势图查看，也可查看清洗记录的明细。 6.针对漏扫或者遗漏的器械包可以选择清洗补登功能，找到对应的清洗时间、清洗机和清洗批次，选择器械包进行补登记。 |
| 配装模块 | 常规配装 | 1.支持装配任务分组功能，不同分组的器械分开显示。负责对应分组的用户登录，只看到负责的装配任务，能区分物品装配任务，如手术器械只会在手术装配组显示。 2.器械配装信息的记录，包含器械检查人、配装人、核对人、配装时间等；可以扫描枪扫描条码进行直接打印；可以根据清洗设备、包装材料、科室信息、灭菌方式筛选配装所用的器械包。 3.可以查看器械包列表详细信息及包内器械的图片，支持多张图片显示；针对外来器械包可以双击核对登记的信息是否正确。 4.有配装数据汇总和配装明细查询功能，支持器械配装检查清洗不合格等质量监测记录。 5.针对配装完成打印后的条码出现了丢失破损等情况可以进行补打条码的操作，需要填写补打原因，同时也可以查看条码补登的原因情况，也可以修改配装人员。 6.配装检查可以选择单个器械清洗质量登记功能；支持一维、二维码并支持多种标签样式。 7.系统支持超时未装配任务的提醒功能。 |
|  | 请领配装 | 1.器械配装信息的记录，包含器械检查人、配装人、核对人、配装时间等；可以扫描枪扫描条码进行直接打印；可以根据科室信息、包装材料、申领信息等选取配装所用的器械包。 2.页面显示科室信息、申领消毒包的数量、回收计数和待回收计数等；支持一维、二维码并支持多种标签样式。 3.同样是具有接收配装的功能主要是针对辅料类包进行配装登记，可以选择合并同类消毒包条码进行合并打印。 |
|  | 配包注意事项提醒 | 1.配包注意事项维护，支持通过所见即所得的富文本编辑器，以文字、图片、图标、视频等格式编辑图文并茂的配包注意事项指引信息。 2.自动弹出配包注意事项提示，提醒操作人员配包时应注意的细节。 |
|  | 标签模板设计与打印 | 1.支持可视化标签模板设计功能，用户可通过页面标签设计工具箱，采用所见即所得的方式，自行设计无菌物品包外标签所打印的信息和格式。 2.支持为不同规格的标签设计不同的标签模板。可配置的标签打印的内容可包括：物品名称、配包者、审核者、灭菌日期、失效日期、器械包唯一标识条码、包装类型、灭菌方式、灭菌程序等信息。 3.支持标签输出打印机设置，在一台电脑连接多台打印机的情况下，可设置不同规格的标签对应输出的打印机。 |
|  | 教学图片、教学视频 | 1.教学图片、教学视频资料维护。 2.教学图片、教学视频模块，新的器械包或者不熟悉的器械包配包时可通过教学图片、教学视频快速了解器械包装配流程和特殊部位、注意事项等。 |
| 审核打包 | 审核管理 | 1.已装配的器械包进行审核。支持审核任务分组功能，不同分组的器械包分开显示。负责对应分组的用户登录，只看到自己负责的审核任务。 2.支持审核的同时自动将物品放入灭菌筐，优化后续步骤扫描。入筐时，不同灭菌方式的包不能进入同一筐，系统需进行拦截阻止并提示。 3.查询当日审核记录。 4.显示外来器械包归属病人。 5.审核打印标签，根据医院流程要求，可选择在审核步骤打印器械包包外标签。 6.审核任务列表双击器械包名称可以查看器械包图片。同时也可以查看器械包的材料清单，点击材料名称可以查看材料图片。 |
|  | PDA审核功能 | 1.通过PDA进行审核动作。 2.支持默认登录人为审核人进行物品审核。 |
| 灭菌模块 | 灭菌登记 | 1.器械灭菌登记信息的记录，包含登记人、灭菌员、灭菌器、灭菌批次、灭菌时间、检查人、检查时间、检查结果和工作阶段等；使用扫描枪\PDA扫描条码进行灭菌登记；也可以选择绑定灭菌架，进行灭菌登记时可以根据消毒包的高低温方式进行灭菌方式判断。 2.连接设备监控灭菌设备运行开始、运行结束后自动改变器械包灭菌状态功能；灭菌结束后，支持扫描检查条码进行批量批次条码是否合格判断，可以进行质控关联，选择器械检查，可选择单把器械进行检查判断，关联质控分析。 3.支持灭菌设备运行数据实时显示，选择灭菌设备运行数据报表和趋势图查看。 4.可以针对漏扫或者遗漏的包进行灭菌补登，选择灭菌器设备和批次号，将消毒包与设备关联进行补登记操作。支持每批次灭菌器械查询功能，可以汇总查看也可以灭菌明细的查看。 5.若登记灭菌中断或者失败的情况，灭菌中断情况处理后可选择继续灭菌或灭菌失败。灭菌失败后，可重新灭菌，选择退回的消毒包进行登记，同时可以查看异常包的信息以及批次的卸载和转移。 6.记录灭菌监测，可以登记物理监测、生物监测、化学监测等信息。 |
|  | 灭菌检查与拦截 | 1.高温灭菌、等离子灭菌、EO灭菌方式，物品只能进入设定好的灭菌方式中灭菌，扫描到非设定的灭菌方式时系统进行拦截，且需要手动确认后才可以进行下一步操作。 2.支持灭菌监测耗材扫描，使用指定的灭菌程序时，需要扫描相应的监测耗材才允许开锅，用于提示灭菌人员放置灭菌耗材，避免漏放后需要重新灭菌。 |
| 临床科室、手术室功能模块 | 常规接收 | 1.接收信息记录，信息包含：接收人，接收时间，接收包信息，接收类型，接收包数量。 2.多种接收录入方式：扫描枪扫描条码接收、PDA扫描条码接收、人工录入接收。 3.支持接收记录查询。 |
|  | 请领接收 | 1.接收信息记录，信息包含：接收人，接收时间，接收包信息，接收类型，接收包数量。 2.多种接收录入方式：扫描枪扫描条码接收、PDA扫描条码接收、人工录入接收，根据申领单号接收。 3.支持接收记录查询。 |
|  | 病人使用记录登记 | - 1.使用信息记录，信息包含：住院号，科室，病人姓名，年龄，性别，手术科室，手术时间，手术名称，手术医生，使用包信息，使用人，使用时间等信息。 - 2.支持通过PDA完成使用记录登记，手术室等重点手术部门给患者做手术时，通过扫描手术患者住院号或者诊疗号，与手术器械包条码关联，登记患者的器械包使用信息。 3.根据需求可进行接口定制，包括：病人信息对接，CSSD系统使用登记，手麻系统使用登记，病人使用信息回传等，实现多个系统都能查询使用信息。 4.未找到病人信息可新增手术病人信息，后续补全信息。 5.支持查询使用记录信息。 6.供应室发起召回的器械包，登记使用时系统自动进行拦截，不允许使用，避免手术感染病人。 |
|  | 消毒包申领 | 1.申领信息记录，信息包含：申领人，申领时间，申领内容，申领类型，是否加急、感染，申领数量，消毒供应中心院区选择，备注等信息。 2.根据预先设置的申领模板进行快速添加。 3.向供应室进行借用申领。 4.借用申领时，提示供应室库存是否有借用物品。 5.支持申领明细查询. 6.可查看已申领单据申领数量修改记录，包含修改人，修改前数量，修改后数量。 |
|  | 使用记录转换申请单 | 1.支持使用记录转换申请单，使用记录转换申请单时，支持按照手术间、手术科室、高低温灭菌方式等多种条件进行申请单的合并或物品的拆分。 2.支持按时间分批次将使用记录转换为申请单。 |
|  | 植入物使用登记 | 1.含植入物的外来器械包，使用时可记录植入物的使用数量。 2.供应室二次回收外来器械时可核对使用数量是否正确，避免丢失或遗留至病人体内。 |
| 借还管理模块 | 借物管理 | 1.在业务量增大器械包不够用的时候可以向消毒供应中心借用器械包，用户需在借物单中申请所需物品。可以通过输入拼音码、五笔码、中文来检索所需器械包信息。在完成借物之后用户可以通过还物管理归还所借器械包。 2.器械包的借用价格可以与普通申请的价格不同，该价格可在器械包基础信息配置中配置。在消毒供应中心内部环节借物单的处理和器械包申请单的处理一样。 3.系统支持科室申请、回收清点环节，对已借物品的提醒功能。在提醒界面可一键拆单，自动生成还物单。 4.系统支持按天或按次计算借物费用，最终汇总到科室的成本核算中。 |
|  | 科室互借管理 | 1.支持临床科室互借功能，通过扫描器械包的包外条码实现科室互借。归还操作也通过扫描器械包的包外条码完成。 |
| 外来器械管理模块 | 外来器械包申请 | 1.实现手术信息、病人信息、送包人员信息、器械审核人及结果信息、器械信息的登记保存； 2.支持登记手术相关信息（手术名称、手术医生、手术时间、手术房间）； 3.支持登记病人相关信息（患者姓名、住院号、患者科室）； 4.支持以上1-3点信息可对接医院其它信息系统，输入住院号、诊疗号即可自动填写病人信息内容，避免手工录入病人信息容易导致错误。 5.支持登记送包人员信息（送包人、送包人联系方式、跟台人、跟台人联系方式）； 6.支持登记器械相关信息（器械名称、器械件数、植入物、动力工具、是否加急、是否备用、有无植入物）； 7.外来器械包供应商可通过系统配套的互联网网站或手机界面填写外来器械包的名称、器械及植入物清单等信息，生成二维码，基本信息，消毒供应系统扫描该手机二维码后，自动添加外来器械包信息，方便送货人员提前在院外准备外来包信息，节省来到供应室后填单的时间。 |
|  | 外来器械包拆包 | 1.包含内容物较多的外来器械包，规范要求，外来器械包不允许超过7KG每个，系统支持在回收清点或装配环节拆分成多个包进行处理，即支持拆包操作。 2.拆分成多个外来器械包，可针对每一包的实际重量输入到系统中进行记录，或打印到包外标签上。 |
|  | 外来器械说明书管理 | 支持管理外来器械说明书功能，可上传管理外来器械的各类型说明书、合格证以及图谱信息，并在各环节显示对应的说明书。 |
|  | 生物监测预警功能 | 系统支持带植入物的器械包提示生物监测功能。带植入物的灭菌记录必须填写生物监测相关信息。若生物监测结果未填写且发货，系统自动按提前放行统计。 |
|  | 外来器械包二次处理 | 1.功能包括外来器械包的申请、接收、清洗，装配与审核、灭菌、生物监测、发放、使用、二次回收、二次清洗。 2.支持扫描包外标签进行二次回收、二次清洗。 3.二次清洗未及时打包留在供应室的备用器械，再次打包时可从清洁器械包打印条码流程开始。 |
| 监测模块 | 清洗监测 | 1.监测信息记录，记录信息包含：清洗机信息，批次信息，监测人，监测时间，A0值数值及结果，温度数值及结果，时间数值及结果，监测结果等信息。 2.可对监测记录进行打印。 3.支持监测记录查看。 |
|  | 灭菌监测 | 1.监测信息记录，记录信息包含：灭菌器信息，灭菌批次信息，运行程序，BD批次，监测人，监测时间，物理、化学、生物监测信息及监测结果，化学、生物监测图片上传等信息。 2.可对监测记录进行打印。 3.支持监测记录查看。 |
|  | 自定义监测登记 | 1.用户可根据自身需要自行定义需要进行的监测登记类型，系统设置了图形化的界面设计平台并预置了填充数据源的控件库。 |
| 质控模块 | 质控管理 | 1.支持质控登记功能，包括清洗、灭菌、包装、湿包等抽查合格率，清洗、灭菌、包装、湿包等关键质控项总合格率。 2.支持质量持续改进登记、不良事件上报、职业暴露等指标填报。 3.支持质控分析功能，支持多维度报表形式展示。 4.支持清洗质量管理功能，支持多种分析方式，支持多种图表显示。 5.支持配装质量管理功能。 6.支持灭菌质量管理功能。 7.支持不良事件登记及查询，支持报表统计。 8.支持召回管理功能，支持报表统计。 9.支持生成全国质控指标（卫健委医管所2024年185号《消毒供应质量控制指标（ 2024年版）》。8项消毒供应质量控制指标：复用医疗器械集中管理率、继续教育率、从业人员离职(岗)率、设备设施定期维护/检测完成率、器械清洗效果定期抽检合格率、植入物及外来医疗器械清洗消毒返还合格率、植入物及外来医疗器械清洗消毒返还合格率、过氧化氢(等离子体)灭菌效果监测合格率）），并实时更新质控指标项。 10.支持根据不同地域的具体要求生成省级质控指标。 |
| 设备监控模块 | 设备监控 | 1.支持与主要清洗灭菌设备的双向通讯。 2.支持即时采集清洗灭菌设备的运行记录、报警记录、操作员操作日志。 3.支持运行记录通过报表、趋势图等多种形式进行展示。 4.支持识别操作员错误行为并进行行为阻绝。 5.支持显示设备实时状态，包括灭菌程序、灭菌时间、灭菌阶段、该批次登记的器械包等信息。 |
| 报表模块 | 报表统计 | 1.支持按科室统计申领明细。 2.支持按回收包汇总统计、按科室汇总统计回收明细。 3.支持按科室统计发放明细。 4.支持按科室统计出入库明细。 5.支持费用统计，按消毒包信息维护的费用动态生成。 6.支持仓库按每日/月 查看入库、发放、库存数量。 7.支持申领统计、配装统计。 8.支持加急包明细汇总统计。 9.支持外来器械统计。 10.支持设备使用统计。 11.支持工作量统计:包括消毒供应中心年度工作量统计、消毒供应中心员工工作量统计报表、器械包工作量统计报表、使用记录录入统计报表等。 12.提供质量监测统计报表模块：包括消毒供应护理质量指标分析报表、质量监测统计报表、清洗区工作量及不合格率报表、包装区工作量及不合格率报表、灭菌区工作量及不合格率报表、器械丢失统计报表、器械报损统计报表、设备维护报表等。 13.支持医院根据自用需求进行定制统计报表。 |
|  | 自定义报表功能 | 1.系统提供灵活的自定义报表功能，用户无需依赖开发团队或进行程序升级，即可根据业务需求自主设计、调整报表样式和数据来源，开箱即用。 |
| 追溯管理模块 | 追溯处理 | - 1.支持用户根据器械包名称、条码、装配时间、装配任务组、灭菌器的锅号、锅次、灭菌时间、发货时间、使用器械包的患者姓名、住院号等多种条件，对器械包进行追溯查询。 - 2.支持扫描需要查询的器械包的包外标签条码，用户可以查询到该器械包的闭环环节的详细追溯信息，包括器械包的回收、清洗、装配、审核、灭菌、发货、使用等各环节信息。 3.召回管理，可根据条码或批次，查询同一批次的器械信息及去向，可查询上次生物监测合格后的器械信息及去向； 4.器械包流程异常处理功能，可回退器械包到指定流程阶段。 |
| 离线模块 | 离线功能 | 1.离线登记功能：当网络断开时，程序具备良好的本地数据处理能力，确保在离线环境下业务流程的正常运行。 2.网络状态监测：程序能够实时监测网络连接状态，当网络断开时，自动切换到离线模式；当网络恢复时。又能及时感知并进行相应的处理，如上传登记数据。 3.数据上传功能：当网络再次连接时，程序能够自动检测到网络状态的变化，并触发数据上传操作，将离线期间登记的数据上传到服务器。 |
| CSSD管理模块 | 知识库 | - 1.支持建立培训计划，目标人员。 - 2.支持上传培训资料，包括ppt、视频、文档等多种格式，并可在线预览，部分形式的培训资料禁止快进。 - 3.根据员工是否完成培训可统计培训率并查看员工培训记录。 - 4.支持根据培训生成在线考卷。 - 5.支持题库建立，题库可进行导入，支持的题目类型包括：选择题、问答题、填空题。 - 6.支持多模式生成考卷： - 6.1自动模式，根据所选题型及数量，从题库中自动生成考卷。 - 6.2手动模式，手动选择考题。 - 7.支持自动阅卷、自动打分 - 8.支持排班系统，可针对员工分别设置不同班次及班次的上岗时间，可录入节假日，并根据节假日自动忽略排班。排班可导出表格，并可在追溯系统内根据排班进行打卡操作。 |
| 召回管理模块 | 召回管理 | 1.消毒供应中心在发现某一炉次的器械包质量不合格时可以发布召回信息，召回范围可根据科室、日期、灭菌器、锅次灵活选择。可批量召回多批次物品，将不合格产品召回，以免造成医疗事故。 2.在发布完召回信息之后，相关科室用户登录系统将会看到召回的信息，并且提示用户需要将特定的包退回，在完成召回之后消毒供应中心用户可以关闭召回信息。 3.召回信息中的物品系统会进行使用拦截，不允许临床科室进行使用，并可以分科室打印召回清单。 |
| 仓储模块 | 仓库管理 | 1.系统可以支持多仓库管理，可管理器械、耗材、一次性物品等；能够实现对器械、耗材、一次性物品的入库、出库、退库等仓库管理功能； 2.支持库存管理功能，支持有效期预警功能；支持报损、调入、调出功能，可以批量入库和批量出库，实现一次性物品的录入等； 3.可以查看库存明细和出入库记录，具有库存查询、出入库查询功能 |
| 器械仓库管理模块 | 器械仓库管理 | 器械仓库材料入库、出库、盘点记录，与器械包误差器械补充实时联动，实现自动出库记录，正常损耗补充处理。 |
| 设备维护保养与监测跟踪管理模块 | 设备维保表单自定义 | 1.提供设备维保表单自定义功能，用户可自定义维护保养的设备名称、维护保养项目、维保表单的登记项目，登记项目支持：日期、数字、文本、时间范围、单选、多选等多种类型的表单元素。 2.支持设备维保表单的版本管理。维保表单部署后，每修改一次再部署，版本号加一，确保不同版本之间的登记能正常。 |
|  | 设备维护周期定义与预警提醒 | 1.支持设备维护周期定义与提前预警天数定义，维护周期下拉框可选择天，周，月，季，半年，年等选项，提前预警天数输入框，可自定义进行某项维护保养的提前预警天数。 2.满足提前预警条件或者超过维保时间时，系统弹窗提醒用户对应的设备维护保养信息。 |
|  | 维保记录登记监测跟踪 | 1.统一记录并归档清洗机及灭菌器设备的使用、监测（生物监测、物理监测、化学监测、BD监测）结果与保养维护记录。 2.设备维护记录可通过报表查询。 |
| 满意度调查 | 满意度调查定义 | 1.用户可自定义满意度调查的调查内容，对每项调查内容，可以自定义打分范围或者可选值。 2.可选择调查表的发放范围，支持同时发放多张不同格式的调查表给不同的部门，系统自动统计汇总调查结果。 |
|  | 满意度调查报表 | 1.自动评分收集到的各科室的满意度调查表。 2.生成数据报表，低分科室标识颜色，用于供应室分析问题持续改进。 3.可设定填写满意度调查表后才能使用系统，启用后，临床科室用户登录系统后会弹出满意度调查表的填写界面，不能关闭，必须填写提交后才能继续使用系统。 |
| 器械包标识牌管理 | 唯一身份标识 | 为每一个器械包增加一个唯一身份标识。器械包包内标识牌，标识牌可在器械包生命周期内重复使用。 |
|  | 器械身份确认 | 身份牌可取代包外标签条码，在回收、装配等环节进行身份确认。 |
|  | 标识牌查询 | 有标识牌的器械包，可查询使用次数、位置等功能。 |
|  | 明细清单 | 标识牌上打印器械包的材料明细清单、材料总件数、灭菌方式、灭菌程序等信息。 |
|  | 最大使用次数限制 | 可追溯每个器械包的使用次数，超过最大允许的使用次数后会禁止用户使用，并提醒用户进行报废处理。 |
|  | 维护记录 | 可登记维护手术器械包内的器械的维护记录以及备忘信息。 |
| 灭菌监测包管理 | 灭菌监测包 | 灭菌监测包的消耗及使用管理，可设定灭菌监测包的放置规则，开锅时进行灭菌监测包检查，没按要求放置则禁止开锅，避免灭菌无效。 |
|  | 灭菌告警 | 可根据灭菌器类型（高温或者低温）、锅次（第1锅或者其它锅次）、所灭菌物品类型（不含植入物的器械包、含植入物的器械包、外来器械包等），设置哪些场景下需要进行何种灭菌监测（化学、生物监测），系统可自动识别是否漏做生物或化学监测，发出告警并发出鸣叫声提醒操作员。以避免灭菌无效，造成灭菌失败事件发生。 |
|  | 提醒方式设置 | 可设置为强制要求或者只是进行提醒。通过告警声音、震动以及红色背景进行提醒。 |
| 图像和视频采集管理 | 图像和视频采集 | 1.支持器械包的图像和视频采集功能。通过高拍仪或电脑连接的高清摄像头，可采集回收、装配环节的照片和视频，并关联到器械包。 2.关联包外标签，扫描标签条码即可查询采集到的图像和视频信息。 |
|  | 超期自动删除 | 可设置图像和视频保存的天数，超过保存期限的图像和视频会自动删除，以释放存储空间。 |
| 科室问题反馈管理 | 科室问题反馈 | 临床科室在使用中遇到的问题，可以通过系统反馈，供应室人员可回复该信息。 |
| 仪器图谱管理 | 仪器图谱 | 1.提供手术仪器包的图谱管理与查询功能。 2.具有权限的用户可查询器械包图谱，包括包图片和器械材料清单、清洗操作指引、装配教学图片和视频等信息。可根据包名称、包外标签条码、标识牌条码等多种方式进行查询。 3.可将图谱功能设置为桌面快捷图标，以便快速进入本模块。 |
|  | 质量监测与打印包明细清单 | 可查询图谱的同时，直接添加所查询器械包的质量监测记录以及打印器械包明细清单。 |
| 器械维修管理 | 电子化维修登记表 | 支持手术器械维修登记表单电子化，登记表的字段包括：登记时间、器械名称、所属器械包名称、器械包条码、手术间、洗手护士（发现故障）、送修护士、工程师（现场）、器械是否唯一、是否感染、器械故障现象描述并标记故障点、维修时间、送修类别、备注等。 |
|  | 维修流程管理 | 支持器械维修的电子化流程管理，跟踪器械维修流程和状态，记录维修过程和维修结果信息。器械维修的处理流程为：待维修→维修中→已维修/报废，维修结果有已维修或报废。 |
| 器械包闭环信息节点路线图 | 器械包闭环信息节点路线图 | 1.通过图形化方式，展示器械包的闭环流程节点的流转状态，已经流转的节点显示为红色，未流转的节点显示为绿色。 2.对于已经流转的节点，可查询处理人和处理时间。 3.对于未经过的节点，可预计器械包到达各节点的时间。 |
| 运作监控管理 | 运作监控 | 1.对消毒供应中心内部工作步骤，查询所有环节的数据。 2.通过物品名称，科室名称或者某个时间段查询供应室里器械包的运作情况，包括回收申请信息，清洗记录信息，装配信息，审核信息，灭菌信息，发货信息。 |
| 干预管理 | 干预管理 | 1.针对意外情况产生的错误数据，有权限的用户可干预记录信息，包括：科室申领干预、回收记录干预、清洗记录干预、装配记录干预、灭菌记录干预、代理灭菌单干预、外来器械干预等。 |
| 可视化展示 | 可视化展示 | - 1.系统支持实时查看从回收、清洗、配装、灭菌、入库、发放各流程的器械数量。 - 2.系统具备与追溯系统的对接功能。 - 3.系统可以在大屏程序上全屏显示。 - 4.系统可以进行排班显示。 - 5.支持根据科室查看回收来源； - 6.支持查看未清洗、正在清洗、清洗结束的器械数量； - 7.支持设备显示； - 8.支持点击设备显示该设备正在清洗的器械信息。 - 9.支持根据科室查看待灭菌包来源； - 10.支持设备显示； - 11.支持点击设备显示该设备正在灭菌的器械信息。 - 12.支持根据科室查看入库来源； - 13.支持查看未发放、已发放器械数量； - 14.支持查看兑换包基数。 |
| 基础数据管理 | 器械包定义 | 1.设定器械包的基础信息，包括器械包名称、类型、编码、任务组、优先处理科室、默认包装类型、默认灭菌程序、是否限制发货科室、标签纸类型、资产归属等信息。 2.支持自定义器械包的处理流程，可设置器械包是否回收、是否装配、是否审核、是否灭菌等属性，根据设定进入相应环节处理。 3.支持器械包的价格和成本管理。 4.支持设定不追溯的包，对于不追溯的包，采用固定条码作为物品的身份标识，减少各环节的扫描次数。 5.支持限定允许的灭菌程序，可设置器械包允许使用的1个或者多个灭菌程序，不在允许范围内的灭菌程序不能使用，以防止用错灭菌程序造成物品损坏。 |
|  | 器械材料定义 | 定义器械材料的名称、规格、类型、材质、消毒价格、成本等信息。 |
|  | 清洗机管理 | 添加、修改和删除清洗机信息。清洗机属性包括：添加清洗程序、添加耗材、添加检测项等。 |
|  | 清洗程序管理 | 添加、修改和删除清洗程序。设置清洗程序参数。 |
|  | 灭菌器管理 | 添加、修改和删除灭菌器信息。设置灭菌参数、添加耗材、添加设备监测项等。 |
|  | 灭菌程序管理 | 添加、修改和删除灭菌程序。设置灭菌程序参数。 |
|  | 打印发货计划设置 | 设置打印的班次名称、班次类型、申请单类型、所包含科室、处理科室、同科室的多张申请单是否合并、不同申请单的相同物品是否合并等参数，合并方式支持按物品类型、物品分组等多种方式，并且支持按不同的物品类型设置不同的打印模板。 |
|  | 科室供应室配置 | 配置申请科室、结算科室、发货数量依据、一天的开始时间、申请单的合并规则、图片保存方式等系统基础参数。 |
| 组织机构、用户管理 | 组织机构 | 支持多层级的组织机构管理，用户可以自定义组织机构的层级，设定组织机构编码及部门负责人。 |
|  | 用户管理 | 1.管理人员可设置用户信息，设置所属的组织机构和所拥有的角色。 2.支持用户停用，已退休或离职的用户，可通过用户停用功能，停用工号的使用。 3.支持一个用户属于多个科室，用户登录后可进行科室切换。 |
|  | 权限管理 | 1.提供功能级和数据级的权限控制。 2.支持自定义用户角色，用户角色可以包括：消毒供应中心护士长、包装员、消毒员、仓库管理员、物品质量监测员、发货员、送货员、回收员、病房护士长和护士、手术室护士长、医疗感染管理专员和成本核算员。 3.角色管理的主要功能 - 3.1角色继承 - 3.2用户自定义角色 - 3.3自定义角色拥有的权限 4.权限控制的主要功能 - 4.1支持多种不同类型对象的权限控制 - 4.2支持基于ACL的对象访问权限 - 4.3支持针对模块和菜单的权限控制 - 4.4支持针对表单域的权限控制 - 4.5支持针对工作流程实例的权限控制 4.6权限控制的方式 - 4.7支持通过用户控制权限 - 4.8支持通过角色控制权限 - 4.9支持通过组织单位控制权限 |
| 与其它信息系统接口 | 科室和人员信息接口 | 与医院HIS或者集成平台进行科室和人员信息的同步。 |
|  | 患者信息接口 | 根据手术患者腕带的二维码或者住院号，获取患者的手术信息，将病人信息同步至追溯系统数据库。 |
|  | 外来器械申请单接口 | 医生在HIS系统中提交手术申请单时，如果该台手术要使用外来器械，医生可选择外来器械供应商和外来器械包名称，提交申请单并审核通过后，会通过接口在消毒供应系统中产生外来器械包申请单，作为供应室接收外来器械包的依据。 |
|  | 其它接口 | - 详见第三点：对接口及系统改造的要求 |

三、对接口及系统改造的要求

质保期和维保期内免费实现以下要求：

- 3.1提供全面的接口技术，与第三方系统共享数据和功能，这些接口技术包括中间件技术接口、WEBSEVICE通用接口、数据库级接口、文件文本接口等。

- 3.2提供与医院第三方系统统一接口的维护与管理，与HIS、电子病历、LIS、PACS、心电系统、体检系统、集成平台、智慧运营平台、成本管理系统、排班系统、人力资源管理系统、财务管理系统、互联网医院、OA平台、SPD耗材管理系统、手术麻醉信息系统、自助服务平台、DRG管理、绩效管理、电子发票、短信平台、财务域、资产域、数据资产平台等其他所有医院相关业务系统（包括以上医院系统但不仅限于以上系统）进行免费接口对接，实现数据交换。

- 3.3满足医院电子病历系统功能应用水平分级评价达到6级以上评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评达到五级乙等以上水平评审、信息系统安全等级保护三级测评、三甲医院评审、医院智慧服务分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、医院智慧管理分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、网络攻防演练中的安全防护要求以及医院其他需要评审的信息化技术改造服务要求；

- 3.4提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现院方的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；

- 3.5免费提供医院新增业务信息系统的对接、免费实现医院上级管理部门要求的系统接口对接要求。

- 3.6若医院更换已对接的业务系统、乙方须免费提供与新业务系统的对接及联调服务。

- 3.7项目软硬件系统不限定用户数、并发数、不限定医疗集团内部及院区使用。

- 四、项目实施要求

- 4.1驻场、实施工期要求：合同签订后，7个工作日内项目实施人员必须进场，系统需在6个月内完成项目实施上线，请分别列出每个系统实施的工作计划及周期。

- 4.2驻场人员要求：

- 实施工程师：项目驻场实施工程师需有2年以上本厂商同等项目实施经验。项目实施阶段，驻场实施工程师不得少于1名。如需更换实施工程师，厂商需提交书面申请，经院方同意才可更换。

- 竞标文件中需提供软件提供商项目驻场人员清单，清单中标明驻场人员详细信息，如姓名、联系方式、技术职称、社保证明（不少于半年）等。

- 4.3因厂商与院方存在对需求理解有差异的可能性，要求所有软件功能需求的响应以院方意见为准。

- 4.4培训要求：

- 培训应至少包括但不限于：软硬件系统的安装、部署、维护方法、系统的功能使用培训；

- 五、售后服务及其他要求

- 5.1自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供三年的免费质保服务。含软硬件维护和系统软件升级、系统BUG及漏洞修复、技术支持服务、系统管理及操作培训服务，免费提供系统个性化修改需求。请详细说明售后服务的内容。

- 5.2安装调试要求：免费送货上门、安装调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录。

- 5.3原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题。

- 5.4供应商提供原厂技术人员定期巡检服务，定期通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况，按院方要求巡检（国家法定节假日前巡检或按院方需求时间巡检），每季度巡检不得少于一次，并形成巡检报告（内容涉及此产品服务器\相关设备的运行情况）反馈给我院。

- 5.5免费系统改造，支持信创电脑和服务器。

六、违约责任

- 6.1投标方所提供的产品/软件规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货/交付处罚；因质量问题我院不同意接收，投标方应向我院支付违约货款额5%违约金并赔偿我院经济损失。

- 6.2若投标方提供的产品或软件侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由投标方负责交涉并承担全部责任。

- 6.3因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。设备安装、调试完成之日起三个月内为设备质保期，在质保期期间若出现设备硬件故障或损坏的情况，我院有权要求投标方更换同等型号和配置的新设备，设备换新、安装、调试产生的所有费用由投标方承担。

- 6.4 投标方逾期交货/交付的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

- 6.5售后服务违约：

- 6.5.1不能按本技术参数文档第5.3要求中按时提供设备备件的，故障上报24小时不能免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题，每超期一天，按500元/天向甲方支付违约金；

- 6.5.2 投标方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次投标方应按合同合计金额的5% 向甲方支付违约金。

- 6.6合同签订后7个工作日内进场实施，每个模块计划实施周期需在合同内写明。因软件提供商原因逾期不进场实施的，需按每天向院方支付合同款金额3‰作为违约金，超过30天，甲方有权解除合同，乙方需承担因此给院方造成的经济损失；不能按照合同约定上线期限完成，需要书面申请说明原因，得到医院书面同意后最多延期一个月，否则（或者延期一个月后）按每超期7天（一周）从总合同金额扣除5%的违约金。扣除比例达到总合同金额的50%及以上的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方退回所有医院已支付款项，同时按合同总金额的20%做为违约金支付给甲方。

- 6.7任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

- 6.8厂商方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，按损失情况，每次应按合同合计金额的0.1‰-0.1%由乙方向甲方支付违约金，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

- 6.9厂商不得在提供的硬件及软件系统中设置包括且不限于如：软硬件加密狗、加密软件、时间锁、授权码等限制硬件及软件系统正常运行的措施，如有特殊需要必须提交纸质文件说明，经过我院签字同意才可设置，否则视为乙方违约，乙方需要支付医院违约金500000元整（伍拾万元），在此基础上医院有权要求乙方退回甲方已支付的所有款项。如对医院造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

- 6.10厂商驻场工程师人员变更必须得到医院书面同意，否则视为乙方违约，甲方有权按5000元/人/次从合同总款中扣除。

- 6.11如合同乙方非软件提供商，软件提供商需承担连带责任，即本技术参数中对乙方的所有约束要求、违约条件均等同于对软件提供商的要求，甲方在追究乙方违约责任的同时可以同步追究软件提供商同等责任，乙方在投标时必须提供软件提供商的售后服务承诺书原件（须加盖软件提供商公章）。

七、保密、廉洁协议

- 7.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

- 7.2 双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。

- 7.3不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。

- 7.4 不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

- 7.5保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

八、报价

- 8.1竞标文件提供技术偏离表、服务偏离表，并标明详细的技术和服务内容。竞标文件按系统模块报价，报价表价格包含系统软硬件费用、产品安装、调试实施、培训费用、产品升级费用、接口费（包括第三方厂家的接口费）等费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。

- 8.2竞标文件需提供维保期方案及报价。

- 8.3竞标文件需提供系统详细图文介绍。系统实施验收参照本技术文档及竞标文件提供的图文介绍为依据。

- 8.4如项目功能二次开发内容涉及我院采购的第三方产品，请在标书内标明哪些功能的实现需要二次开发接口。

- 九、付款方式

- 项目双方签订合同，项目上线稳定运行1个月后，启动系统上线验收，上线验收合格后，用户支付合同款项的30%；合同中所有功能及模块实施完毕，系统上线稳定运行3个月后，启动项目验收，验收合格后甲方支付合同款项的60%，自验收合格之日起，稳定运行1年后，甲方支付合同款项的10%（不计利息）。