柳州市工人医院病案数据中心手动密集档案架采购需求

- 项目名称

柳州市工人医院病案数据中心手动密集档案架采购

- 项目概况

应病案数据中心需求，拟采购一批手动密集档案架。

三、供应商资质条件

1.投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2.投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3.投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4.投标人有效的“税务登记证”副本复印件（三证合一除外）。

5.投标人需为“政府采购云平台”中“网上超市”上的供应商。

- 物资具体参数

采购内容：

| 序号 | 产品名称 | 规格(mm) |  |  | 层数 | 组数 | 列数 | 颜色 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动密集档案架 | 6000 | 700 | 2500 | 8 | 6 | 52 | 灰白色 | 546.00 | 立方 | 3个团体，参数要求详见附件 |
| 2 | 书车 | 750 | 410 | 950 |  |  |  | 灰白色 | 5 | 台 | 参数要求详见附件 |
| 3 | 书梯 | 650 | 480 | 1380 |  |  |  | 灰白色 | 5 | 台 | 参数要求详见附件 |

备注：以上手动密集档案架数量为预估量，投标人需提供唯一方案并进行报价。

五、物资属性及相关要求

1.投标人确保所供应产品必须符合以上要求，必须保证设计成果文件属于原创，若涉及侵权，由参与企业自行承担相关责任与后果。

2.交货后如出现个别产品不符合质量要求的情况，供应商应无条件给予更换。

3.投标人必须自行为其所投产品侵犯其他竞价人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞价人应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。

4.货物按医院要求送到指定地点，并完成安装调试及验收（以出具验收报告为准）。

5.供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

6.供应商积极响应，合同签订后20个工作日完成供货安装调试。

7.报价包含：货物价格、人工费、材料费、安装费、运输费、装卸车费、管理费、保险、维护、利润、税金、质保期等为完成本项目所需的所有费用。

8.质保期：不少于5年，从验收合格之日起计算，在质保期内出现损坏的，接到采购人故障通知后一日内响应，并于三日内到达现场，五日内排除故障。质量保证期内发生的问题，由成交供应商负责免费解决，包括所有零配件及耗材的更换；质保期外，只收配件成本费，免服务费。

六、报价方式

1.投标人提供唯一方案进行单价、总价报价，预估使用量为546.00立方米，本项目采购预控总金额为48万元，最终按实际发生量结算。

七、遴选方式

对投标人提供的方案、货物质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供应商。

- 付款方式

货物配送安装调试、验收完成后根据中标单价以实际发生数量进行结算。第一批支付结算价总价的90%，稳定使用6个月后（以验收完成之日为准）支付剩余10%结算款。

病案数据中心                               总务科经办人：

总务科主任：

2026年4月27日                          2026年4月27日

附件：参数及招标需求

| （一）技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 |  | 技术参数及性能说明 |
| 1 | 手动密集档案架 | 立方米 |  | 严格按照中华人民共和国国家档案局直列式档案密集架行业要求执行。所有架体用材均采用冷/热轧钢板，冷/热轧钢板符合碳素钢、簿板技术条件的国家标准。产品表面处理要求及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。 （一）规格（参考）： 1、每列规格：长6000*宽700*高2500mm，双面8层，1列6组，52列。 2、每组规格：长900*宽700*高2500mm，每组分为8层，每层高度可调节。 3、分3个团体独立安装，可拆卸重组。 （二）执行标准； 1、中华人民共和国GB/T13667.3-2013国家标准。 2、DA/T7-92国家档案局密集架行业要求。 3、符合国家QB/T4371-2012 国家家具抗菌性能标准； 4、符合国家GB/T1741-2020漆膜耐霉菌性测定标准； 5、符合国家GB/T708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》； 6、符合国家GB/T709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》； 7、产品表面处理及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件。 （三）结构； 1、档案密集架整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。 （四）制动装置； 1、单列或多列架体可以一起在导轨上移动，每列具有手动制动装置。制动装置在OFF位置时，架体不能移动，制动装置在ON位置时，架体可移动。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定。门面装有方形锁，防盗能力更强，保密程度更高。 （五）密封装置 1、每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。 （六）密集架架体技术参数要求； 1、密集架结构：双柱双面式密集架由轨道、底盘、立柱、层板、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒、防震制动、缓冲密封装置组成。 2、立柱：采用≧1.4mm冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，七面六折弯立柱成型尺寸50X39mm±0.5mm，正面压≥2条凹型圆筋，中心距26mm±0.5mm，深度1.5mm±0.1mm，两侧面各压≥2条凹型圆筋，中心距21mm±0.5mm，深度1.5mm±0.1mm，正面滚压仿古式“T”型回型拉深压印，强化立柱硬度和载重量。侧面设有奖杯型立柱调节孔，调节孔分上中下区域，上区域尺寸长≥10.5mm，宽≥9mm，与挂板防褪扣配合。中区域尺寸长≥7.5mm，宽≥3.5mm，对挂板起左右限位。下区域尺寸长≥2mm，宽≥8mm，总孔长≥20mm，孔中心距≤35mm±0.5mm。 2.1产品制造商需提供一份完整带CMA和CNAS标识的立柱检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T35607-2024中附录D标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.05mg/m³；②符合国家GB/T9286-2021标准，附着力：应不低于2级；③理化性能要求：符合国家GB/T6739-2022标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏；④符合国家GB/T1740-2007标准，耐湿热≥200h后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；符合国家GB/T4957-2003标准，漆膜厚度≥70µm；并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图和“检测机构开具的发票”。 3、层板：采用≧1.0mm冷轧钢板一体成型工艺，正面两组加强筋，每组由一条主筋四条副筋组成。主筋尺寸R5mm±0.1mm，深度2mm±0.1mm，副筋尺寸R2.5mm±0.1mm，深度1mm±0.1mm。两侧面各≧1条加强筋，尺寸R3.5mm±0.1mm，深度1.5mm±0.1mm。层板采用五位一体≧10折弯自动成型工艺，折弯处要求无切口，压筋采用无焊接不断开工艺，一次性辊压成型，成型厚度≧25mm。载重性能要求层板均匀载重大于65kg。 3.1产品制造商需提供一份完整带CMA和CNAS标识的层板检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T35607-2024中附录D标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.05mg/m³；②符合国家GB/T9286-2021标准，附着力：应不低于2级；③理化性能要求：符合国家GB/T6739-2022标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏；④符合国家GB/T1740-2007标准，耐湿热≥200h后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；符合国家GB/T4957-2003标准，漆膜厚度≥70µm；并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图和“检测机构开具的发票”。 4、挂板：采用≧1.0mm冷轧钢板，挂板中间档棒孔为方孔内梯形结构，档棒插入方孔后可挂扣在梯形上，使其机械锁定，可防止档棒滑落；挂板两端上部各设有一个倒锥形防褪扣，与立柱挂孔配合，尺寸大小：6.5mm*5mm±0.2mm，深度2.5mm±0.2mm。中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好，搁板与立柱侧面间隙更小，并设有四个“水滴形”防褪扣，使搁板嵌置于定位槽上不脱落，保证了搁板的稳定性。尺寸大小：6.5mm*4.5mm±0.2mm，深度2mm±0.2mm。挂板与立柱之间连接方式采用六挂钩扣接，组装后，挂板表面不超出立柱侧表面。 4.1产品制造商需提供一份完整带CMA和CNAS标识的挂板检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T35607-2024中附录D标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.05mg/m³；②符合国家GB/T9286-2021标准，附着力：应不低于2级；③理化性能要求：符合国家GB/T6739-2022标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏；④符合国家GB/T1740-2007标准，耐湿热≥200h后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；符合国家GB/T4957-2003标准，漆膜厚度≥70µm；并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图和“检测机构开具的发票”。 5、挡棒：采用≥0.6mm冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为≥15mm*14mm,四道弯边设计，正面压圆筋，圆筋上面尺寸≥3mm，深度≥1.0mm，正面与侧面凹型圆筋过渡，圆角半径为≥R2，底部内边半径为≥R2一体冲压成型，设计为自锁式挡条，依靠挡条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。 6、底梁：采用≧3.0mm热轧钢板，底梁高≥120mm，上下翻边加强，上翻边≥50MM。底盘与主柱连接采用插入式拼接，并用螺栓再次紧固，防止架体倾斜，确保立柱与底梁接触点垂直受力。增强底梁负载稳定性和使用寿命更长。底盘采用链条齿轮传动底架、整体式底盘，刚性足，不变形，表面喷塑。 7、轨道：路轨材质采用≧3.0mm热轧钢板，轨芯20×20mm实心方钢，表面采用镀锌处理工艺。 8、侧板：采用≥0.8mm冷轧钢板，侧板成型厚度≥58mm。侧板外框由左右侧板条和上下封板形成“回”字型框架。框架四个拐角处采取155±1度的斜坡过渡，正面左右侧板条采用141±1度的斜坡过渡。中间采取一整块侧板与“回”字型框架相连接。正面设有标签框、档案信息插入内方便人员查找。标签框宽80×高140×厚4mm±1 ，正面左右两侧各设有一条凸筋宽3×高120×厚2mm一体成型。 凸筋沿厚度方向延伸2mm。框架四角带有安装挂耳，可通过侧板孔位装配。侧板边框左右外挂装饰条，左右各两根，一上一下，错位安装。采用≥0.6mm冷轧钢板一体成型工艺形成，成型尺寸≥1000*22*5.5mm，整体成一个等边梯形，装饰条左右各≥4挂钩与侧板边框挂接。中侧板前面外挂传动机构辅板，采用≥1.0mm冷轧钢板。成型尺寸≥800*250*5.5mm，左右各≥5挂钩与中间侧板挂接，一体加工成型。 9、门板：采用≧0.8mm冷轧钢板，采用方形豪华门锁。 10、顶板：采用≧0.6mm冷轧钢板。 11、防鼠板：采用≧0.5mm冷轧钢板。 12、铝合金卡槽密封条：采用≧0.9mm铝合金材质一体成型工艺制作，表面涂装处理，卡槽成型尺寸≦22X11mm，允许尺寸公差±0.5mm。采用抗老化橡胶密封条。密封条尺寸20X14±0.5mm，密封条固定不得采用胶水、螺丝、铆钉固定磁条，使得密集架运行平稳，密封与防撞性能更好。 13、樟木板包裹驱虫：齐平包裹层板、齐平包裹立柱、钢制层板中镶嵌樟木层板、钢制双柱内镶嵌樟木封板。 14、防倾倒装置：架体应具备防倾倒装置，防止架体在启动、移动、制动时倾倒，最大程度保护阅档人员人身安全。 （七）传动机构说明； 1、圆盘摇手柄：采用ABS材质制作，圆盘外径为390±5mm，内径为320±5mm，圆盘表面带有纹路增强质感，圆盘中间不少于3根支撑杆，其中1根支撑杆设有摇杆收纳槽，不使用时摇杆折叠放入收纳槽中，避免人员磕碰。此支撑杆规格为宽95mmX厚24mm允许尺寸公差±5mm。摇动轻便，在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳，无失灵现象。 2、传动系统：自由挂档脱落装置；链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车专用链条Φ8.5，节距12.7，G12420带短滚珠链。滚轮采用铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm 45#冷拉实心轴；底盘轴承安装采用P204轴承，具有可靠的中心直线度，使架体滑稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。 （八）涂膜技术： 1、光泽测定：60%镜面反射率，测定40°+5%； 2、耐冲击力：冲击试验1/2″*500g>30cm正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象； 3、涂膜厚度：≧70µm； （九）载重性能； 1、产品制造商需提供带CMA和CNAS标识的手动密集架检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.3-2013中6.4标准；在每层搁板上加载重≥120kg，经≥24h连续试验后，挂板、搁板、立柱及其结合部位无塑性变形和其他异常现象；②全静载荷情况下进行载重运行，架体运动自如，无阻滞现象，手柄摇力≤3.5N。并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图和“检测机构开具的发票”。 （十）搁板静载荷； 1、产品制造商需提供带CMA和CNAS标识的手动密集架检测报告佐证，检测项目需含但不限于：符合国家GB/T13667.3-2013中6.4.1标准；搁板上均布静载荷1000N，放置≥24h，试验后，最大扰度为≤2.0mm，残余变形量为≤0.06mm；并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图和“检测机构开具的发票”。 （十一）架体结构耐久性能和强度要求： 1、产品制造商需提供带CMA和CNAS标识的手动密集架检测报告佐证，检测项目需含但不限于：结构强度（隔板加载≥120kg,500次试验）：符合国家GB/T13667.3-2013中6.6标准；标准架列在全静载荷的情况下，沿 X、Y轴两个方向进行水平拉力试验，水平拉力为自重与全静载荷之和的 1/15，经连续试验≥500 次，试验中架体不得发生倾倒现象，试验后架体倾斜量不得大于架体总高的1%，各结构部件应无塑性变形或其他异常现象，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图和“检测机构开具的发票”。 2、产品制造商需提供带CMA和CNAS标识的手动密集架检测报告佐证，检测项目需含但不限于：符合国家GB/T10357.5-2023中7.1.5标准；开门耐久性试验（不低于挂载2kg重物2个,250000次试验）；测试后应符合：a）没有任何构件、接头或部件断裂；b）不存在拟刚性接头松动；c）不得有损害功能的损害；d）活动部件的活动应灵活；并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图和“检测机构开具的发票”。 （十二）制造要求； 1、凡需焊接的部位焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度不大于1mm，焊点间距控制在100以内。焊痕表面波纹平整，无焊焦、焊穿等现象。 2、冲压件平整无毛刺，无裂痕，冲压尺寸的误差控制在+2.0mm之内。 3、折弯到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。 4、涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。 （十三）密集架表面喷涂前处理要求： 1、除油除锈工艺步骤：除油、去锈处理工艺：工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化脱脂后，没有油脂、浮浊等污物，水完全浸湿处理后的工件没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，表面色泽均匀。塑粉要求采用流水线作业，乳化剂和碱性助剂脱脂，磷化酸除锈，硅烷薄膜防锈保护层、最后粉末喷涂。前处理经过冷水清洗—25ºC-35ºC 热水脱脂一除油除锈—冷水清洗—中和—冷水清洗一硅烷—热钝化一静电亚光喷粉—180ºC固化而成，时间控制在15-18 分钟范围内。经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过24小时。磷化处理必须按国家标准进行。 （十四）密集架性能要求： 1、产品制造商需提供带CMA和CNAS标识的手动密集架检测报告佐证，检测项目需含但不限于：①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥480h，480h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T35607-2024中附录D标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.05mg/m³；②符合国家GB/T9286-2021标准，附着力：应不低于2级；③理化性能要求：符合国家GB/T6739-2022标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏；④符合国家GB/T4957-2003标准，漆膜厚度≥70µm；并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图和“检测机构开具的发票”。 |
| 2 | 书车 | 台 |  | 采用冷轧钢板，方管≧1.2mm。层板≧1.0mm,静音轮子:PVC，表面静电粉，末喷涂，环氧聚脂热固性粉末。所有钢材均经酸洗、脱脂、表调、二度磷化、钝化等前处理。 |
| 3 | 书梯 | 台 |  | 产品采用全钢结构，管材采用≧1.2mm厚直径≧25mm 冷轧无缝钢管，板材采用厚度为≧1.2mm冷轧钢板，层板使用承重加强结构，表面经脱脂、除油、去锈、酸洗、磷化等工序处理，抗锈蚀性能强，底盘选用≧3寸进口无噪音脚轮。 |
| （二）商务要求 |  |  |  |  |
| 基本要求 |  |  | 1、产品及服务应符合本采购文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 2、投标人应保证所投产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 3、响应文件中提供检测报告（如有）：检测报告包括所投产品的整体（手动密集架）和产品的部件（立柱、层板板、挂板）的检验报告）。需提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图和“检测机构开具的发票”佐证材料。检测报告送检方可以是竞价人或家具生产厂家，要求加盖竞价人公章（同种材质，只提供一份检测报告即可）。 4、提供产品部件小样。 5、投标人的响应文件应列明详细的产品及部件名称、品牌、材质、颜色、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致）。技术文件包括产品的主要性能技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸、设计图型等。 6、未尽事宜按设计图及国家现行有关规范、标准执行。 7、采购人有权邀请第三方质量技术监督部门对本次采购的货物任一产品进行随机抽检：抽检时间及抽检数量由采购人决定，但须双方到场，送检费用由成交供应商承担。抽检样品送至质量安全检验所进行检验，并提供检验报告。若响应文件承诺与检验报告结果不相符的，则采购人有权解除合同，由供应商负责对已使用的货物进行退货，并赔偿采购人的损失。 |  |
| 验收要求 |  |  | 1、成交供应商所提供的家具规格、技术标准、材料等质量必须与采购文件文件要求和响应文件承诺相一致。提供不符合以上要求的家具，采购人有权拒绝接受。 2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 3、成交供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 4、供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5、采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由成交供应商承担。 6、成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将家具安装并调试至正常运行的最佳状态。 |  |
| 报价要求 |  |  | 1、本次报价须为人民币报价，应包含家具安装调试可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、税费以及其他为完成本项目所需的所有可能发生的费用。竞价人认为必须的费用也需综合考虑在报价中，即除了本项目报价采购人不再支付任何费用。 2、报价特别说明：本项目报价仅提供一个方案报价，报价总价不超预控总价，否则报价无效。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、供应商所供货物须按厂家承实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品。 2、成交供应商须提供自安装调试完毕验收合格之日起不少于5年的免费上门质保服务；定期回访，终身维护。在质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，成交供应商在接到采购人故障通知后一日内响应，并于三日内到达现场，五日内排除故障。质量保证期内发生的问题，由成交供应商负责免费解决，包括所有零配件及耗材的更换。定期回访，终身维护。在质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，成交供应商在接到采购人故障通知后一日内响应，并于三日内到达现场，五日内排除故障。质量保证期内发生的问题，由成交供应商负责免费解决，包括所有零配件及耗材的更换。质保期外，只收配件成本费，免服务费。 3、免费送货上门，免费安装。 4、免费为用户的日常使用、维护提供专业的咨询服务。 |  |
| 质保期 |  |  | 自交货并验收合格之日起 不少于5年。 |  |
| 交付使用期及地点 |  |  | 1、交付使用期：采购合同签订后 20个工作日内完成交货、安装至验收合格。 2、交货地点：柳州工人医院指定地点。 |  |
| 付款条件 |  |  | 货物配送安装调试、验收完成后根据中标单价以实际发生数量进行结算。第一批支付结算价总价的90%，稳定使用6个月后（以验收完成之日为准）支付剩余10%结算款。 |  |