柳州市工人医院新能源箱体式车辆采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院新能源箱体式车辆采购需求。

二、项目概况

项目为柳州市工人医院新能源箱体式车辆2辆。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

四、货物需求

技术参数一览表

| 长×宽×高(mm) | ≥5400*1900*2100 |
| --- | --- |
| 前/后轮距(mm) | ≥1560/1560 |
| 轴距(mm) | ≥3400 |
| 最大满载质量(kg) | ≥2000 |
| 最大载重质量(kg) | ≥1300 |
| 货箱尺寸(mm) | ≥3150*1850*1490 |
| 车门数 | 4 |
| 尾门开启方式 | 270度对开尾门 |
| 座位数 | 2/6/9 |
| 电池参数 |  |
| 电芯品牌 | 国轩高科/瑞浦赛克/宁德时代/欣旺达等性能 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 电池电量(kWh) | ≥54 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| CLTC纯电续航里程（km） | ≥310 |
| 直流快充 | 2C |
| 快充时间min（SOC 30%-80%） | ≤25 |
| 电池组质保 | ≥8年或40万公里 |
| 电动机参数 |  |
| 后电动机型号 | TZ185XSTY3202 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电机峰值功率（kw） | ≥150 |
| 电机峰值扭矩（N·m） | ≥380 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 底盘参数 |  |
| 驱动形式 | 后置后驱 |
| 悬架(前/后) | 麦克弗逊式独立悬架/纵置钢板弹簧 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 制动器类型(前/后) | 盘式/鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹/电子驻车 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 行驶参数 |  |
| 最高车速(km/h) | 90/100 |

注：1.下表中的品牌型号（如有）、技术参数仅起参考作用，资格预审供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，请说明详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写报价表和商务及技术条款偏离表；

3、本一览表中需提供相应的证明材料，包括厂商公开发布的彩页资料或具有合法资质的检测机构出具的相关检测报告或其他类似能够证明投标产品符合招标要求的证明材料复印件，并加盖产品生产厂家公章；不满足要求或未提供的，按评分办法扣分处理。

4、报价包括本项目货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试、验收、培训的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用、采购代理服务费和项目利润的总和。

五、招标要求

- 中标人提供给采购人的货物必须是原装正品，内外包装均需完好。

- 中标方负责项目车辆的采购及上牌等事宜。（中标价不包含购置税、保险）

- 质量保证期：整车至少3年或6万公里（严格按国家执行标准及生产厂家标准执行，时间与公里数按以先完成的计算）。

- 交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，报价人应无条件给予更换。

- 报价人注明质保内容：重要部件保修期、大型零件保修期、综合保修和全面保修等不同的范围。

- 报价人注明车辆免费常规保养的具体内容。

- 供应商具有所投产品制造厂家出具的2026年度的经销授权书，投标人在响应文件中提供证明复印件（授权范围须在广西区域以内，供货时须提供原件进行核验，扣分项）

- 因采购车辆使用的特殊性，为确保采购人采购的车辆后期服务得到保障，供应商在广西区内须设有售后服务站。

- 在使用过程中若产品发生质量问题或故障，接到采购人报修通知后，立即响应并在0.5小时内采取相应措施，在收到采购人要求服务通知的1小时内，服务人员到达现场，对设备出现的较大问题，解决时间不超过3个工作日。

- 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

- 中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用， 采购人保留进一步追究责任的权利。

- 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。

六、合同工期及报价方式

- 1.签订合同后，45个工作日内完成车辆供货；

- 2.报价为总价包干报价形式。（中标价不包含购置税、保险）

- 3.签订合同后，车辆验收合格，乙方开具全额发票，甲方收到发票后，按甲方财务流程以银行转账方式向乙方支付本次采购款。

总务科

2026年9月22日